|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «РЕГИОН» |
| --- | --- |

141700, Московская область, г. Долгопрудный, Институтский пер., д.9.,

ОГРН 1055009338702, ИНН 5008039312

Тел. (495) 225-39-21, (477)361-81-94; Факс(495)409-94-98.

- E-mail: info@gis.su, Сайт: http://www.gis.su

- тел. подразделения в г. Курске (4712) 39-07-50, е-mail: nvc_region@kursktelecom.ru

- КОРРЕКТИРОВКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД СУДЖА»

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

(проект разработан в соответствии с муниципальным контрактом от 17 декабря 2007 г.)

- Пояснительная записка

Том 1

Глава 1 «Материалы по обоснованию предложений генерального плана»

Глава 2 «Положения о территориальном планировании»

Генеральный директор						Томилин В.В.

Главный архитектор проекта					Шуклин Г.С.

- Исполнители:

- Назин О.С. – заместитель директора ООО НВЦ «Регион»

- Жмыхова Г.В. – начальник отдела геоэкономического анализа

- Асанова Н.В. - экономист-географ отдела ГЭА

Водопьянова М.С. - экономист-географ отдела ГЭА

Гончарова Н.Н. – экономист–географ отдела ГЭА

Тутова Т.В. – экономист-географ отдела ГЭА

Кондаурова Л.Л. – экономист-географ отдела ГЭА

Володина А.В. - экономист-географ отдела ГЭА

Мальцева О.Н. - архитектор проектов

Шаптала Е.М. - архитектор проектов

- Павлова Н.А. – начальник отдела информационно-правового обеспечения

- Калинина Т.Ю. – заместитель начальника отдела ИПО

Визильтир Е.Н. – юрисконсульт отдела ИПО

- Бурцева Н. А. – начальник отдела картографии

- Морозов И.С. – старший инженер-картограф

Тимофеева К.А. – инженер-картограф

Борисенко И.В. – инженер-картограф

Харченко Д.В. – инженер-аналитик

г.Долгопрудный 2009 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

Глава 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	6

1	Анализ современного состояния территории	6

1.1	Общие сведения о городе	6

1.2 Описание границ города Суджа	7

1.3 Анализ реализации генерального плана города Суджа 1987 года	10

1.4 Природные условия и ресурсы	11

1.4.1 Климатическая характеристика	11

1.4.2 Гидрология и ресурсы поверхностных вод	13

1.4.3 Рельеф, почва, растительность	14

1.4.4 Инженерно-геологическая характеристика	16

1.4.5 Гидрогеологические условия	17

1.5 Градостроительная ситуация	19

1.5.1 Современное использование территории	19

1.5.2 Экономическая база	25

1.5.3 Население	26

1.5.4 Жилищный фонд	28

1.5.5 Культурно-бытовое обслуживание	30

1.6 Распределение городских земель по составу и формам собственности	35

1.7 Транспортная инфраструктура	37

1.7.1 Внешний транспорт	37

1.7.2 Улично-дорожная сеть	39

1.7.3 Городской транспорт	42

1.8 Инженерное оборудование территории	43

1.8.1 Водоснабжение	43

1.8.2 Водоотведение	48

1.8.3 Теплоснабжение	49

1.8.4 Газоснабжение	50

1.8.5 Электроснабжение	51

1.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение	52

1.9 Зеленый фонд города	53

1.10 Санитарная очистка территории	54

1.11 Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды	55

1.11.1 Атмосферный воздух	55

1.11.2 Поверхностные воды	57

1.11.3 Почвы	59

1.11.4 Подземные воды	60

1.11.5 Радиационная обстановка	61

1.12 Зоны с особыми условиями использования территории	62

1.12.1 Зоны охраны памятников истории и культуры	63

1.12.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы	68

1.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	71

1.12.4 - Санитарно-защитные зоны	74

1.13 Комплексная оценка условий развития территорий, проблемы и приоритеты развития территорий	77

2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	82

3 Перечень мероприятий по решению задач территориального планирования	85

4 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации	88

Глава 2 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ	91

1	Цели и задачи территориального планирования	91

2 Перечень мероприятий по территориальному планированию с обоснованием предложений и последовательности выполнения	92

2.1 Архитектурно-планировочное решение	92

2.2 Социально-экономическое развитие	98

2.2.1 Перспективы развития промышленности	98

2.2.2 Прогноз численности населения	98

2.2.3 Основные мероприятия по развитию жилищного фонда	101

2.2.4 Основные мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания	104

2.3 Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	111

2.3.1 Внешний транспорт	111

2.3.2 Улично-дорожная сеть	112

2.3.3 Городской транспорт	112

2.4 Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры города 	113

2.4.1 Развитие системы водоснабжения	113

2.4.2 Развитие системы водоотведения	117

2.4.3 Развитие системы теплоснабжения	120

2.4.4 Развитие системы газоснабжения	121

2.4.5 Развитие системы электроснабжения	122

2.4.6 Развитие связи	129

2.4.7 Инженерная подготовка территории	130

2.5 Предложения по озеленению городских территорий 	131

2.6 Предложения по развитию системы Санитарной очистки территории	132

2.7 Основные мероприятия по охране окружающей среды 	133

2.8 Предложения по сохранению объектов культурного назначения	137

3	Баланс территории	139

4	Ориентировочный объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по территориальному планированию	140

5	Организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана города Суджа	143

6 Основные технико-экономические показатели	144

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	150

### ВВЕДЕНИЕ

Корректировка генерального плана муниципального образования «Город Суджа» разработана Научно-внедренческим центром ООО «РЕГИОН» на основании муниципального контракта №3 от 17.12.2007 г. с Администрацией города Суджа Суджанского муниципального района Курской области.

Настоящий проект является корректировкой генерального плана, разработанного КУРСКГРАЖДАНПРОЕКТ в 1994 году. Корректировка генерального плана вызвана изменениями, произошедшими за истекший период в градообразующей группе, составе и расположении производственных комплексов.

Корректировка генерального плана разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах государственного планирования социально-экономического развития Курской области и Суджанского района:

- программа социально-экономического развития Курской области на 2006-2010 годы;

- стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- схема территориального планирования Курской области;

- схема территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области.

Графическая часть решена на материалах топографической съемки в масштабе 1:2000 выполненной Предприятие №20 в 1978г. Так же при разработке схем Генерального плана использовались «Инженерно-геодезические изыскания пристанционной части г. Суджи между ул.Ломоносова и ул.Заводской», выполненные ГОУ «Курскгражданпроект» в 2005г.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе InGeo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных.

Корректировка генерального плана города Суджа разработана на следующие проектные периоды:

- исходный период – 2009 год;

- I очередь – 5 лет – до 2014 года;

- II очередь – 10 лет до 2019 года;

- расчетный срок – 20 лет – до 2029 года.

Состав проекта:

- I. Пояснительная записка к проекту корректировки генерального плана города Суджа:

- Пояснительная  записка. Том 1:

Глава 1 «Материалы по обоснованию предложений Генерального плана»

Глава 2 «Положения о территориальном планировании».

- Пояснительная  записка. Том 2 - «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- II. Графические материалы:

- План современного использования территории (М 1: 2000).

- Схема комплексной оценки территории, социально-экономические предпосылки развития (М 1: 2000).

- Генеральный план (Основной чертеж) (М 1: 2000).

- Схема функционального зонирования территории (М 1: 2000).

- Схема транспортной инфраструктуры (М 1: 5000).

- Схема инженерных коммуникаций: электроснабжения, средств связи (М 1:5000).

- Схема инженерных коммуникаций: водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение (М 1: 5000).

- Схема инженерных коммуникаций: газоснабжения (М 1: 5000).

- Схема расположения города в системе расселения (М 1: 25000).

- Схема инженерной подготовки территории (М 1: 5000).

- Схему территорий объектов культурного наследия (М 1: 2000).

- Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий (М 1: 2000).

# Глава 1 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

# Анализ современного состояния территории

## Общие сведения о городе

Город Суджа расположен в юго-западной части Курской области на берегу реки Суджа (бассейн Днепра), в 105 км от города Курска, в 8 км от границы с Украиной.

Территория и границы города Суджа определены Уставом муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области. Общая площадь города составляет 424 га. Численность населения города Суджа на 01.01.2008г. составила 6,6 тыс. человек.

Климат города умеренно-континетальный со средней температурой января – 7,90С, июля – +19,6 0С.

Расчетная температура для проектирования составляет +260С. Среднегодовое количество осадков составляет 639 мм. Высота снежного покрова достигает  50 см, глубина промерзания почвы: min 30 см, max 120 см. Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направлений.

Месторождения полезных ископаемых промышленного характера на территории города отсутствуют.

Внешние связи города осуществляются по автотранспортной сети, представленной следующими автодорогами регионального значения:

- «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной»;

- «Коренево – Суджа – Обоянь»;

- «Суджа – Льгов».

По территории города проходит железнодорожная магистраль Орловско-Курского отделения «Санкт-Петербург – Льгов – Суджа – Харьков».

- Историческая справка

История города Суджа началась три с лишним века назад. В «Топографическом описании Курской губернии» указывается, что город Суджа был построен в 1664 году и «населен вышедшими из разных малороссийских и из-за Днепра городов казаками и вольными малороссиянами».

В числе других Суджанская крепость входила в южную пограничную оборонительную линию русского государства. Окруженная с 3-х сторон водными преградами и болотами, она служила важным опорным пунктом для отражения татарских орд и польских завоевателей.

На протяжении XVIII века город Суджа сначала входил в состав Киевской, а потом Белгородской губернии, а с 1779 года город Суджа стал уездным городом Курской губернии. В городе было 53 улицы и переулка, 8 церквей, 733 дома, 9 лавок,  трактир и 25 кузниц. Все эти строения были деревянными. Настоящим бедствием для горожан были весенние наводнения и непролазная грязь после ливней.

В 1784 г. город Суджа заново перестраивается. Планировка его почти полностью сохранилась до наших дней. Центр города застраивается кирпичными и деревянными домами и особняками, принадлежавшими купцам и царским чиновникам. Появилось множество лавок и складских помещений. Было сооружено здание уездного училища учительской семинарии.

Промышленность города Суджа была развита слабо. К началу XX века работали водочные и кожевенные заводы, три пары крупорушек и одна маслобойня, «а фабрик и рудных заводов, как в городе, так и в уезде не имелось».

К концу Великой Отечественной войны были созданы промкомбинат, несколько промысловых артелей, возобновился выпуск ковров. На полную мощность работали два кирпичных завода и черепичный завод, а также маслозавод, восстановлена городская электростанция.

В настоящее время город Суджа является административным и культурным центром сельскохозяйственного Суджанского района. Архитектурный облик города украшают памятники истории и культуры.

В 1990 г. город Суджа вошел в список городов - исторических населенных мест (исторических поселений) РФ.

## 1.2 Описание границ города Суджа

Описание границ муниципального образования «Город Суджа» Курской области по состоянию на 1 октября 2004 года.

От литеры А до литеры Б город Суджа граничит с МО «Заолешенский сельсовет», граница идет в юго-восточном направлении по границам приусадебных участков, огибая их, изменяет направление на северо-восточное, затем на юго-восточное и доходит до литеры Б.

От литеры Б до литеры В город Суджа граничит с МО «Замостянский сельсовет», граница идет в южном направлении по реке Суджа, изменяет направление на юго-восточное, затем на южное, снова на юго-восточное и на южное, проходит по границам приусадебных участков до автодороги Курск-Сумы, поворачивает на восток, идет по северной стороне автодороги Курск-Сумы и доходит до ул. Октябрьской, проходит в северном направлении, затем в западном направлении, поворачивает на 90 градусов в северном и восточном направлении, огибает гаражи жителей ул. Октябрьской, затем следует в северном направлении по смежеству с территорией ООО «Старт» до осевой линии пер. Пионерского и продолжает свой путь в восточном направлении по осевой линии этого переулка до пересечения с ул. Пионерской.

Изменив направление на северо-северо-восток, граница массива следует по осевой линии ул. Пионерской, оставляя справа промышленные площадки                                    ЗАО «Суджанский мясокомбинат» и ОАО «Суджанский маслодельный комбинат». Огибая с северной стороны территорию ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», граница массива выходит к полосе отвода железной дороги Льгов-Готня и, пройдя в северном направлении 60 метров, поворачивает на восток, идет по подземному туннелю и выходит на восточную сторону полосы железной дороги. Затем погранично с полосой отвода железной дороги граница массива продолжает свой путь на север до северной границы описываемого массива г. Суджа.

Северная часть массива берет свое начало от полосы отвода железной дороги Льгов-Готня и в восточном направлении по осевой линии грунтовой дороги следует до соединения с автодорогой Курск-Сумы. Затем по осевой линии автодороги Курск-Сумы продолжает свой путь в юго-западном направлении на протяжении 450 метров. Далее в северо-восточном направлении граница массива проходит 200 метров и поворачивает на юг, где через 300 метров граница массива продолжает свой путь в юго-западном направлении и выходит к каменному ограждению территории автовокзала. Затем граница массива идет в юго-юго-восточном направлении вдоль этого каменного ограждения, границы территории ОГУП ДРСУ-2 и МСО. Далее погранично с промышленной площадкой Консервного завода в юго-юго-восточном направлении 320 метров, в восточном направлении – 70 метров. Затем граница массива огибает территорию Свеклопункта с севера и востока, в юго-юго-восточном направлении проходит вдоль границы «Сельхозхимии» и, повернув на западно-юго-западное направление, движется на протяжении 170 метров и упирается в ограждение промышленной площадки ДПМК. Огибая ее с восточной и южной стороны, граница массива пересекает железную дорогу Льгов-Готня и по полосе отвода в северо-западном направлении подходит к ограждению территории ОАО «Курскнефтепродукт». Огибая ее с южной и западной стороны, выходит к осевой линии дороги, предназначенной для осуществления подъезда к                                 ОАО «Суджанский комбинат хлебопродуктов», и в западно-юго-западном направлении следует по осевой линии этой дороги до пересечения с ул. Энгельса. Затем граница массива в южном направлении продолжается по осевой линии ул. Энгельса и на расстоянии 80 метров поворачивает на западно-юго-западное направление, где проходит по смежеству ОАО «Суджанский хлебозавод», затем в северо-западном направлении граница проходит по границе приусадебных участков по ул. Луговой, затем меняет свое направление на северное и выходит на осевую линию ул. Чехова, продолжая свой путь в северо-восточном направлении до автодороги Курск-Сумы. Поворачивает на запад и проходит по южной стороне автодороги Курск-Сумы до ул. 8 Марта, затем в юго-юго-восточном направлении по границам приусадебных участков, в юго-восточном направлении до р. Суджа, затем по реке Суджа до литеры В.

От литеры В до литеры А город Суджа граничит с МО «Гончаровский сельсовет». Граница проходит в северо-западном направлении, затем в северо-западном и в северном направлении огибает приусадебные участки и доходит до ул. Некрасова. В юго-западном направлении по дороге Суджа-Куриловка, огибая жилую застройку, поворачивает на северо-восток, по дороге Суджа-Куриловка доходит до торфяного болота. По границе торфяного болота в северо-западном направлении, меняя направление на северо-восток, пересекает ручей Олешня, затем по границам приусадебных участков в северо-восточном направлении до литеры А.

- Рисунок 1 Схема границ города Суджа.

## 1.3 Анализ реализации генерального плана города Суджа            1994 года

Предыдущий генеральный план города Суджа разработан КУРСКГРАЖДАНПРОЕКТ в 1994 году на период по 2006 год.

Проектная численность населения предусматривалась следующая:

- первая очередь (1995 г.) – 8,5 тыс. чел.;

- расчетный срок (2006 г.) – 10,5 тыс. чел.

В настоящее время численность населения Суджи составляет 6,6 тыс. человек.

К моменту разработки предыдущего генплана планировочная структура г. Суджа уже была сформирована.

Главными особенностями планировочной структуры города Суджа являются многоядерный тип городской планировки, представленный Центральным районом города, и значительная ее удаленность от Пристанционного района города. Центральный район           г. Суджа имеет радиально-лучевую систему улиц, а Пристанционный (промышленный район) представлен смешением прямоугольной и линейной системой улиц. Пристанционный район города отделен от Центрального района широкой подтапливаемой поймой реки Суджа.

Основной упор генерального плана был сделан на упорядочение функционального зонирования города, четкое разделение на жилую, производственную и ландшафтно-рекреационную территорию.

Малоэтажная жилая застройка размещается на территории Центрального и Пристанционного районов, выявляя и подчеркивая основные планировочные направления, общественные центры и главные улицы.

Развитие индивидуальной застройки с приусадебными участками до 0,1 га предусматривалось в основном в юго-восточной части Пристанционного района. Там же предусматривались и резервные территории (8,2 га) для жилищного строительства.

Общественный центр центрального жилого района является также и городским центром, связанным с остальной территорией маршрутом общественного транспорта. На стыке двух жилых районов находится парковая зона, размещенная в пойме реки Суджа.

Проектное предложение по строительству водонапорной башни в Центральном районе города по ул.К.Маркса не было выполнено.

Не осуществлялось также предлагаемое проектом строительство 3 канализационных насосных станций.

Недостаток зеленых насаждений общего пользования предлагалось компенсировать путем создания парков и садов вдоль главных планировочных направлений и выходов из жилых районов к реке Суджа и ее притокам. Из перечисленного осуществлена лишь малая часть программы, что не позволило сформировать «речной фасад» города и организовать активную связь жилых районов с акваториями рек. Не в полной мере сформированы рекреационные зоны города, по-прежнему ощущается дефицит зеленых насаждений общего пользования.

На расчетный срок генеральным планом 1987 года планировалось довести обеспеченность жилой площадью до 16 м2 на 1 человека, только в секционной застройке. Генеральным планом предусматривался снос ветхого жилья в количестве 200 квартир и строительство 1228 новых квартир. На расчетный срок в городе должно было насчитываться 3782 квартиры. На 01.01.2008г. количество квартир в городе Суджа составляло 2274, или 60% от запланированного. В тоже время из за снижения численности населения обеспеченность жилой площадью возросла до 18,5м2 на одного человека.

Таким образом, генеральный план 1987 года был реализован не в полном объеме.

## 1.4 Природные условия и ресурсы

### 1.4.1 Климатическая характеристика

Город Суджа расположен в  зоне умеренно - континентального климата с мягкой зимой и умеренно влажным летом, характеризуется значительными колебаниями суточных и годовых температур воздуха. По схематической карте климатического районирования для строительства территории России город Суджа приурочен к району  II, подрайону  II В.

По особенностям основных климатических признаков (температуре, влажности воздуха, количеству выпадающих осадков) климат в г. Суджа умеренно-континентальный, главными отличиями которого являются большая годовая амплитуда температур, относительно продолжительная умеренно-холодная зима с устойчивым снежным покровом и метелями, солнечное, теплое, временами жаркое и засушливое лето, преобладание летних осадков над зимними.

Средняя температура самого жаркого месяца (июля), по данным метеостанции           г. Суджа, составляет +19,60С. Средняя температура самого холодного месяца (январь)  составляет  -7,90С.

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде декабря и держится в среднем 105 дней. Высота снежного покрова по снегосъемкам на последний день декады  по метеостанции Дмитриев наибольшая – 50 см.

В среднем за период декабрь-февраль наблюдается по 3 дня с оттепелью. Запасы  воды в снежном покрове, промерзание почвы и ее увлажнение в значительной степени определяют величину весеннего стока, а следовательно, и гидрологический режим рек.

В конце марта (в среднем 25-е число) происходит переход среднесуточной температуры воздуха через 0 и начинается разрушение снежного покрова. В конце апреля (в среднем 28 апреля) – через +100. Продолжительность периода с температурой воздуха выше +100 составляет в среднем 151 день.

Среднегодовое количество осадков составляет 639 мм. Количество выпадающих осадков за отдельные месяцы может значительно отклоняться от среднего многолетнего значения.

В таблицах 1-10 приводятся метеорологические характеристики, рассчитанные по данным многолетних наблюдений на метеорологической станции Дмитриев.

Таблица 1 - Даты наступления среднесуточной температуры воздуха выше или ниже определенных пределов и число дней превышающих эти пределы

| Даты наступления температуры воздуха, выше и ниже | -5 | 0 | +5 | +10 | +15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Весной | 8/III | 25/III | 11/IV | 28/IV | 20/V |
| Осенью | 12/XII | 14/XI | 21/X | 27/IX | 6/IX |
| Число дней | 278 | 233 | 192 | 151 | 108 |

- Таблица 2 - Глубина промерзания почвы

| Месяцы |  |  |  |  |  | Из максимальных за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI | XII | I | II | III | IV | средняя | наименьшая | наибольшая |
| 19 | 38 | 55 | 63 | 65 | - | 66 | 30 | 120 |

Таблица 3 - Даты наступления и прекращения заморозков, устойчивых морозов и продолжительность безморозного периода и устойчивых морозов

| Средняя дата наступления |  | Средняя дата окончания |  | Продолжительность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| заморозков | устойчивых морозов | заморозков | устойчивых морозов | безморозного периода | устойчивых морозов |
| 3/X | 9/XII | 30/IV | 1/III | 155 | 88 |

- Таблица 4 - Среднемесячная и годовая температура воздуха

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -7,9 | -7,8 | -2,7 | 6,2 | 14,0 | 17,6 | 19,6 | 18,4 | 12,9 | 6,1 | -0,3 | -5,4 | 5,9 |

- Таблица 5 - Средняя относительная влажность воздуха

| I | IV | VII | X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | 74 | 69 | 80 | 76 |

- Таблица 6 - Даты образования и разрушения устойчивых морозов

| Средняя дата образования устойчивого снежного покрова | Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова | Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова |
| --- | --- | --- |
| 10/ XII | 26/III | 105 |

Таблица 7 - Высота снежного покрова

| XII |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  |  | Наибольшая за зиму |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | Ср | Max | Min |
| 4 | 8 | 10 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 15 | - | 25 | 50 | 10 |

- Средний запас воды в снежном покрове из наибольших за зиму составляет 65 мм.

- Таблица 8 - Среднее количество осадков

| I | II | II | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI-III | IV-X | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 30 | 38 | 49 | 57 | 82 | 82 | 61 | 54 | 53 | 51 | 46 | 201 | 438 | 639 |

- Таблица 9 - Среднемесячная и годовая скорость ветра

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6 | 5,2 | 4,8 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 4,0 |

- Таблица 10 - Среднемесячные и годовые характеристики температуры поверхности почвы

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8 | -8 | -3 | 7 | 17 | 22 | 24 | 22 | 14 | 6 | 0 | -6 | 7 |

### 1.4.2 Гидрология и ресурсы поверхностных вод

Город Суджа расположен в южной части Курской области на берегу реки Суджа (бассейн Днепра), в 105 км от г. Курска, в 8 км от границы с Украиной.

Бассейн реки Суджа расположен на юго-западе европейской части России, на юго-западных склонах среднерусской возвышенности.

Рассматриваемый участок реки Суджа находится в пределах границ г. Суджа (районного центра), в 110 км к юго-западу от г. Курска. Направление течения реки – с севера на юг.

На территории г. Суджа в реку Суджа с правого берега на 7,1 км от устья впадает ручей Олешня. Длина водотока составляет 12 км, площадь водосбора – 62,8 км2.

Общая площадь водосбора реки Суджа до замыкающего створа южнее г. Суджа – 972км2.

Река Суджа впадает в реку Псел с правого берега на 359 км от устья. Длина реки Суджа равна 64 км, площадь водосбора – 1100 км2.

Ручей Олешня течет с запада на восток и огибает г. Суджа по западной стороне.

Протяженность реки Суджа по территории г. Суджа – 2,08 км (от истока 48,48 – 50,56), ручья Олешня – 1,52 км (от истока 10,48-12км). Ручей Олешня имеет бытовую глубину около 1,0 м, ширину – до 5м, в месте впадения в реку Суджа – сильно заросший кустарником.  Берега пологие, ширина поймы до 200 м.

- Таблица 11 - Площадь водосборов и длина реки Суджа, руч.Олешня

| Река | Створ |  | Расстояние от устья, км | Длина от истока, км | Площадь водосбора, км2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | Наименование |  |  |  |
| р.Суджа | 393 | г.Суджа-сл.Замостье | 539 | 64 | 1100 |
| руч. Олешня | - | - | 7,1 | 12 | 62,8 |

Река Суджа и ручей Олешня имеют смешанное питание (снеговое, дождевое и грунтовое).

Основное питание река Суджа получает за счет весеннего таяния снега. Сток талых вод решительно преобладает над остальными видами питания: на долю его приходится в среднем 60-65% годового стока, а в отдельные годы относительная величина снегового питания в суммарном годовом стоке возрастает до 70 и более процентов.

Многоводный, но короткий весенний период сменяется относительным маловодьем во все остальные времена года, когда река пополняется заметно лишь быстро проходящими паводками дождевого происхождения, и зимой в периоды оттепелей.

В летнее время водность реки сильно падает из-за большого испарения.

Осенние дожди вследствие менее интенсивного испарения несколько увеличивают ее водность.

В целом роль дождевого питания реки относительно невелика и составляет в среднем не более 10-20% от общего объема годового стока.

Гораздо большее значение (30-35% стока) имеют в этом смысле грунтовые воды, поступающие непрерывно в течение всего года.

Такой характер питания реки определяет основные черты гидрологического режима: высокое весеннее половодье, летне-осенняя межень, прерываемая дождевыми паводками и зимняя межень, нарушаемая паводками в период оттепелей.

Ледовые явления на реке начинаются обычно во 2-ой декаде ноября. Ледостав наступает обычно в конце ноября - начале декабря. Наибольшую толщину лед достигает к началу  марта.

Вскрытие реки происходит обычно в 3-ей декаде марта. Ледоход, как правило, проходит на подъеме половодья в течение нескольких дней.

### 1.4.3 Рельеф, почва, растительность

Территория города расположена в южной части среднерусской возвышенности и представляет собой водораздельное плато, ограниченное с востока рекой Суджей, с запада – притоком реки Суджа – рекой Олешней.  Центральный и Пристанционные районы города Суджа разделены заболоченной поймой реки шириной до 1500 м. Рельеф участка в основном благоприятный. Отметки рельефа от 136,5 м до 180,0 м.

Почвенный покров г.Суджа представлен в основном песчаными грунтами и типичными черноземами.

Значительную часть территории занимают также серые лесные почвы. Они сформировались в прошлом под покровом лесной растительности. Они имеют серую окраску гумусового горизонта, хорошо выраженный горизонт вымывания с присыпкой кремнезема. В зависимости от мощности гумусового горизонта, количества гумуса и кремнеземистой присыпки серые лесные почвы подразделяются на светло-серые, серые и темно-серые. У светло-серых лесных почв мощность гумусового горизонта достигает 15-20 см, у серых – 20-25см, у темно-серых – 35-50 см. Светло-серые лесные почвы в верхнем слое содержат 2,0-2,5 % гумуса, серые – 3,0-4,0%, темно-серые – 4,0-5,0 %.

Вдоль русла реки Суджа образуются слоистые аллювиальные почвы легкого механического состава, для которых характерно чередование темных перегнойных слоев со светлыми песчаными наносами. В центральной повышенной части поймы у моста преобладают аллювиально-луговые зернистые почвы. Во время половодья вода здесь течет медленно, отлагаются илистые частицы, которые содержат различные химические элементы. После спада воды пойма покрывается густым покровом луговых трав. Перегнивая, они обогащают почву гумусом. Поэтому зернистые почвы центральной поймы содержат 8-12% перегноя.

Широко распространены в поймах рек менее плодородные болотные и лугово-болотные почвы. На надпойменной террасе сформировались черноземные и лугово-черноземные почвы.

Основные растительные сообщества представлены смешанным лесом, окружающим г. Суджа. Наряду с соснами растут клен остролистный, ясень обыкновенный, вяз гладкий, липа мелколистная. Под пологом этих деревьев произрастают клен полевой, клен татарский. Мхов и лишайников мало.

Наблюдаются и мелколиственные леса, чаще всего березовые. Древостой в березняках состоит из березы повислой. Подлесок почти всегда отсутствует. Травяной покров здесь представлен в основном злаками (мятник лесной, полевица обыкновенная, овсяница луговая, душистый колосок) и разнотравьем (лютик едкий, земляника лесная, тысячелистник обыкновенный), реже бобовыми.

Степная растительность сохранилась лишь на склонах балок, некоторых участках междуречий. Здесь произрастают ковыль, люцерна серповидная, клевер альпийский, вязель разноцветный, полынь, чабрец, шалфей.

Луга расположены в основном в поймах реки Суджа и ручья Олешня. К этим участкам приурочены основные кормовые угодья. Наиболее богат и разнообразен травянистый покров самой обширной и равнинной центральной части пойм. Здесь преобладают тимофеевка луговая, овсяница луговая, лисохвост луговой, клевер луговой, тмин обыкновенный. В пониженных влажных местах растут осока, мятлик, лютик. Луга используются как сенокосы и пастбища для животных частного сектора.

По берегам реки распространена болотная растительность, от берегов к руслам рек она постепенно переходит в прибрежноводную и водную. Она располагается неширокими поясами при движении от суши к воде. Прибрежной полосе характерны заросли осоки, среди которой встречается аир обыкновенный, частуха и стрелолист. Далее на мелководье идет пояс тростника, к нему примешивается сусак, хвощ болотный. К более глубоким местам (2-3м) приурочен камыш. Пояс тростников и камышей сменяется  поясом водных растений с преобладанием кувшинок, кубышек, насекомоядного растения пузырчатки обыкновенной, ряски и других плавающих растений.

В настоящее время в г.Суджа пойма реки в некоторых местах занята под огороды, где местное население выращивает различные культурные растения.

### 1.4.4 Инженерно-геологическая характеристика

При разработке раздела использованы предоставленные Заказчиком материалы «Инженерно-геодезические изыскания пристанционной части г. Суджи между ул.Ломоносова и ул.Заводской», выполненные ГОУ «Курскгражданпроект» в 2005 г.

Территория города Суджи расположена на водораздельном плато, изрезанном речными долинами, оврагами и болотами.

По инженерно-геологическим условиям большую часть территории г.Суджа следует считать пригодной для застройки, и лишь участки пойменных террас рек, протекающих в основном на окраине города, должны быть отнесены к ограниченно пригодным для застройки территориям.

По данным геологических изысканий, для привязываемых объектов под фундаменты зданий используются просадочные суглинки с расчетным сопротивлением 2,0-2,5 кг/см2.

Грунтовые воды глубиной до 6м на повышенных участках, по имеющимся сведениям, не встречаются.

По данному показателю можно условно разделить всю территорию города на 4 специфических района. Каждый из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для строительного освоения и охраны геологической среды.

Территории, благоприятные для строительства, занимают 3% общей площади. Они представляют собой отдельные территории, располагающиеся на юге Центрального района города и участком между ул. Ломоносова и ул. Заводская в Пристанционном районе.

Относительно благоприятные территории для строительства составляют около 2,8% территории города и располагаются на периферийных участках Центрального района города вблизи реки Суджа и ручья Олешня. Строительство на данных территориях возможно после проведения инженерно подготовительных работ по снижению уровня грунтовых вод.

К территориям неблагоприятной застройки относятся территории, находящиеся вдоль реки Суджа и ручья Олешня в центральной части города.

К территориям, неподлежащим застройке, относятся территории, занимаемые промышленными предприятиями и их санитарно-защитными зонами. К таким территориям относится восточная часть Пристанционного района города и участок (Завод тракторных агрегатов) в центре Центрального района города.

### 1.4.5 Гидрогеологические условия

Город Суджа расположен на территории бассейна нижнего течения реки Суджа. Прилегающая к долине реки местность низменно-равнинная, волнистая, открытая,  полого понижающаяся к югу по направлению долины реки Псел. Долина реки трансцеидальная, в 3-х км южнее сливается с долиной реки Псел.

В геологическом строении принимают участие докембрийские, каменноугольные, юрские,  меловые, палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения.

Отложения каменноугольной системы на территории района представлены осадками визейского яруса мощностью 46-100м, представлены глинами, песками с прослойками известняка и угля.

Юрская система имеет глубину залегания от 255 до 280 м и представлена прибрежно-континентальными образованиями байосского и келловейского  возрастов. Отложения представлены толщей пород преимущественно песчаного состава, содержащих небольшой прослой  глин и угля.

Меловая система представлена осадками нижнего и верхнего отделов. Нижний отдел – неокомский надъярус, аптский и альбский ярусы; верхний – сеноманский, туронский, коньякский, сантонский, компанский и маастрихтский ярусы. Общая мощность этих отложений изменяется от 175 до 300 м.

Четвертичная система имеет мощность залегания от 0 до 45м и включает в себя следующие породы: глины, пески и супеси.

Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение. Мощность четвертичных отложений колеблется в пределах от 5 до 18м, отложения представлены комплексом ледниковых, водно-ледниковых осадков, аллювиально-делювиальными овражно-балочными отложениями и современным аллювием рек. Все отложения представлены суглинками, супесями и песками.

Рельефообразующими породами являются мезозойские отложения мелового возраста. На побережье реки Суджа преобладают пески и глины палеогеновых отложений, мел верхнесеноманского отложения, мергель сантонского яруса. Аллювиальные отложения поймы представлены песками, суглинками, илом.

Гидрогеологические условия определяются следующими водоносными горизонтами:

- водоносный горизонт четвертичной толщи приурочен к древнему и современному аллювию. Водосодержащими породами являются пески и супеси. Водообильность этого горизонта незначительна. Питание происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подпитывания нижележащих водоносных горизонтов;

- маастрихт-компанский водоносный горизонт приурочен к трещиноватым  мергельно-меловым породам верхнего мела, глубина залегания кровли водоносного горизонта достигает 25-30м; в долине – до 5-6м. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,437-0,575 г/л;

- сантонский водоносный горизонт приурочен к трещинной зоне мергелей. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0,45-0,6 г/л. Питание горизонта обеспечивается за счет выше и нижележащих водоносных горизонтов;

- коньяк-туронский водоносный горизонт приурочен к  трещиноватой зоне мела. Глубина залегания: на пойме – 1,0-4,0м, на надпойменной террасе - до  140м, минерализация – 0,364 г/л, вода – гидрокарбонатно-кальциевая;

- сеноман-альбский водоносный горизонт. Водовмещающими породами являются пески, подстилающие карбонатные породы верхнего мела, мощность – 40м.

## 1.5 Градостроительная ситуация

### 1.5.1 Современное использование территории

Город Суджа разбит на два микрорайона Центральный и Пристанционный соединенные между собой автодорогой. Центральный микрорайон города сформирован на базе исторического центра города и выполняет функцию административно-делового центра, в этом районе сосредоточено преобладающее большинство административных, культурных и социальных учреждений города, с общественным центром в районе Советской площади. Пристанционный микрорайон был сформирован вокруг железнодорожной станции и развивался в основном за счет развития производственной зоны. Таким образом, основная масса производственного потенциала города компактно  расположена в Пристанционном районе в непосредственной близи от ж/д станции.

Центральный район города Суджа с востока и юго-востока ограничен рекой Суджа, на западе и юго-западе протекает ручей Олешня. Улицы северного направления Центрального района города имеют продление в сл. Заолешенка. Пристанционный район уже давно вышел за границы населенного пункта, с юга он слился с сл. Замостье, в других направлениях ограничения для расширения границ нет, поэтому промышленные предприятия Суджи развиваются на землях Замостянского сельсовета.

Периферийная часть и прилегающие к городу сельские населенные пункты имеют прямоугольную сетку улиц.

Главными улицами города являются ул. 1-го Мая и Ленина, на которых сосредоточены основные учреждения культурно-бытового обслуживания. Улица 1-го Мая, переходящая в улицу Октябрьская, является магистральной улицей общегородского значения, связывающая Пристанционный и Центральный районы города.

Также направление этих улиц совпадает с выходами на внешние автомагистрали, связывающие город с областным  центром и другими городами области: Льгов («Льгов-Суджа») – в северном направлении, Рыльск («Суджа-Рыльск») – в северо-западном направлении, в западном направления к г. Сумы (Р- 200 «Дьяконово-Суджа-граница с Украиной (на Сумы)»), в юго-восточном направлении – на г. Белгород .

В Центральном районе города сосредоточена основная часть общественных зданий и малоэтажная жилая застройка.

Жилая застройка периферийных территорий представлена преимущественно 1-2- этажными секционными и малоэтажными индивидуальными домами.

Планировочно в городе можно выделить следующие функциональные зоны: жилая зона, общественно-деловая зона, производственная зона, зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры, зона сельскохозяйственного использования, зона рекреационного назначения, зона историко-культурного назначения, зона специального назначения, зона неиспользуемых территорий.

- Таблица 12 - Функциональное зонирование территории г.Суджа

| ЖИЛАЯ ЗОНА |  |
| --- | --- |
| Зона индивидуальной застройки постоянного проживания | Допускается размещение: - отдельно стоящих объектов социального и коммунально-бытового назначения; - объектов здравоохранения; - объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, - культовых зданий; - стоянок автомобильного транспорта, - гаражей; - объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду; - территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства. |
| Зоны малоэтажной застройки многоквартирными домами | Допускается размещение: - отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения; - объектов здравоохранения; - объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, - культовых зданий; - стоянок автомобильного транспорта, - гаражей; - объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду; - территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства. |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА |  |
| Зона административно-делового назначения | Предназначена для размещения: - объектов предпринимательской деятельности; - административных, научно-исследовательских учреждений; - стоянок автомобильного транспорта, - гостиниц; - объектов делового, финансового назначения; - иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. |
| Зона культурно-досугового назначения | Предназначена для размещения: - объектов культуры; - культовых зданий; - стоянок автомобильного транспорта. |
| Зона спортивного назначения | Предназначена для размещения: - объектов спортивного назначения; - стоянок автомобильного транспорта. |
| Зона торгового назначения | Предназначена для размещения: - объектов торговли; - объектов общественного питания; - объектов предпринимательской деятельности; - стоянок автомобильного транспорта; - иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. |
| Зона учебно-образовательного назначения | Предназначена для размещения: - объектов среднего профессионального образования; - научно-исследовательских учреждений; - стоянок автомобильного транспорта. |
| Зона социально-бытового назначения | Предназначена для размещения: - объектов социального и коммунально-бытового назначения; - нотариальных контор; - юридических консультаций; - стоянок автомобильного транспорта; - гостиниц; - ветеринарных учреждений. |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗОНА |  |
| Зона промышленности | Зона размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду: –класс I – санитарно-защитная зона 1000 м; –класс II – санитарно-защитная зона 500 м; –класс III – санитарно-защитная зона 300 м; –класс IV – санитарно-защитная зона 100 м; –класс V – санитарно-защитная зона 50 м; иные виды производственной инфраструктуры. |
| Зона коммунально-складского назначения | Зона размещения: - коммунальных и складских объектов; - объектов жилищно-коммунального хозяйства; - объектов оптовой торговли. |
| ЗОНА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
|  | Зоны размещения инженерных коммуникаций, связи, включая СЗЗ зоны сооружений инженерной инфраструктуры, Установление санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |
| Зона автомобильного транспорта | Зона размещения: - автодорог различных категорий (отводы); - сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта. Установление санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| Зона железнодорожного транспорта | Зона размещения: –железнодорожных линий (отводы); – сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта. Установление санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. |
| ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |  |
| Зона зеленых насаждений общего пользования | Территории в границах, занятых: – скверами, парками, городскими садами; – прудами, городскими пляжами; в границах иных территорий, используемых и предназначенных для: – отдыха; – туризма; – занятий физической культурой и спортом. |
| ЗОНА ТЕРРИТОРИЙ, НЕ ВОВЛЕЧЕННЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |
| Зона городских природных территорий | Территории в границах, занятых: – городскими лесами, скверами, парками, городскими садами; – прудами, водохранилищами; в границах иных территорий, используемых и предназначенных для: – отдыха; – туризма; – занятий физической культурой и спортом. |
| ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ |  |
|  | – памятники истории; – памятники архитектуры; – памятники археологии; – памятники культуры. |

- Планировочная организация жилой зоны

Жилая зона – территория, которая предназначена для размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов и других мест общего пользования.

Зоны индивидуальной застройки постоянного проживания присутствуют практически на всей территории города.

Зоны малоэтажной застройки многоквартирными домами расположены, в основном, в центре города вдоль улиц 1 Мая, Р.Люксембург, Ленина, Комсомольская, К Либкнехта, Красноармейской, Щепкина, К.Маркса, отдельно стоящие дома располагаются по улицам Октябрьская, Ломоносова, Пушкина, Заводская.

- Планировочная организация производственных зон

Основная часть объектов производственного и коммунально-складского назначения находится на северо-востоке Пристанционного района города вдоль ул.Строительная. Зона представлена территориями коммунально-складского назначения, а также промышленных объектов: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП», ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест», ОГУП «Суджанское ДРСУ-2».

В Центральном районе города производственная зона представлена территорией ОАО «Суджанского завода тракторных агрегатов» и ООО «Суджанского РСУ».

- Планировочная организация общественно-деловых зон

Общественно-деловая зона выделена на территориях, прилегающих к улицам 1Мая, Ленина, К. Либкнехта и Советской площади. Здесь сосредоточены практически все административно-деловые и социальные учреждения, объекты культуры и образования.

В общественно-деловой зоне можно выделить следующие подзоны:

- зону административно-делового назначения, расположенную в центральной части города вдоль улиц 1 Мая,  Ленина и Советской площади;

- зону культурно-досугового назначения, представленную территориями под Домом Культуры, кинотеатром «Россия», краеведческим музеем, церквями и т.п.;

- зону социально-бытового назначения, представленную территориями объектов обслуживания населения (таких как, ветеринарные центры, нотариальные конторы и т.д.);

- зону спортивного назначения, представленную территорией физкультурно-спортивного центра;

- зону торгового назначения, представленную территорией рынка и магазинов;

- зону учебно-образовательного назначения, представленную территориями образовательных учреждений.

- Планировочная организация зоны инженерной инфраструктуры

Зона инженерной инфраструктуры включает в себя сооружения инженерной инфраструктуры (территории РЭС, водозаборов, водонапорной башни и т.д.), сосредоточенных в западной части города на улицах Некрасова, Октябрьская, Пушкина.

- Планировочная организация зоны транспортной инфраструктуры

Зона автомобильного транспорта представлена улично-дорожной сетью города и объектами для хранения транспорта (территории застройки индивидуальными гаражами).

Зона железнодорожного транспорта (полоса отвода железной дороги) представлена ст.Суджа  Орловско-Курского отделения Московской железной дороги  ОАО «РЖД», находящейся на железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Льгов – Суджа – Харьков».

- Планировочная организация зоны рекреационного назначения

Зона отдыха общего пользования представлена территориями парка им.50-летия Советской власти, парка им.Щепкина и сквера по ул. Привокзальной, территорией городского пляжа.

Планировочная организация зона территорий, не вовлеченных в градостроительную деятельность

Зона городских природных территорий представлена территорией болота на юго-западе города Суджа и пойменной частью реки Суджа и ручьев протекающих по территории города.

Болото являются составной частью гидросферы, играют важную роль в образовании рек. Так же является естественным фильтром воды и санитарами агроэкосистем.

- Планировочная организация зоны историко-культурного наследия

Зона объектов историко-культурного наследия представлена территориями под объектами историко-культурного наследия.

### 1.5.2 Экономическая база

Стратегической целью социально-экономического развития города Суджа является создание предпосылок для перехода к устойчивому экономическому, социальному и экологическому развитию, улучшению среды обитания и жизни людей. Предлагаемый проект направлен на устойчивое развитие города и на привлечение инвестиций в экономику города.

Основу экономической базы города составляют предприятия промышленности, торговли и строительства. При этом основной отраслью является пищевая промышленность. Ведущими предприятиями этой отрасли являются: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП». Экономика города представлена также торговлей (ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест»),  строительством (ОГУП «Суджанское ДРСУ-2»).

Основные сведения по предприятиям города Суджа представлены в таблице 13.

- Таблица 13 - Перечень предприятий города Суджа

| Наименование предприятия | Выпускаемая продукция | Объем произведенной продукции, тыс.руб |  |  |  | Выручка от реализации товаров, услуг, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| ЗАО «Суджанский мясокомбинат» | мясо, колбасные изделия | 61,1 | 60,0 | 64,3 | 57,9 | 61,1 | 60,0 | 64,3 | 57,9 |
| ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» | масло, цельномолочная продукция | 534,0 | 664,2 | 660,0 | 538,9 | 534,0 | 664,2 | 660,0 | 538,9 |
| ОАО «Суджанский хлебозавод» | хлеб, хлебобулочные изделия | 24,9 | 19,7 | 19,4 | 15,7 | 24,9 | 19,7 | 19,4 | 15,7 |
| ОАО «Суджанский АКХП» | крупа, хлопья | 17,9 | 9,7 | 9,7 | 6,0 | 17,9 | 9,7 | 9,7 | 6,0 |
| Итого по пищевой промышленности |  | 637,9 | 753,6 | 753,4 | 618,5 | 637,9 | 753,6 | 753,4 | 618,5 |
| ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов» | шприц, нагреватель масла, гидрорусилитель | 23,8 | 25,1 | 27,8 | 35,7 | 23,8 | 25,1 | 27,8 | 35,7 |
| МУП КЭТС г.Суджа | теплоэнергия | 9,0 | 56,4 | 85,4 | 94,9 | 9,0 | 56,4 | 85,4 | 94,9 |
| МУП ВКХ г.Суджа | подъем воды | 3,7 | 3,8 | 5,3 | 6,1 | 3,7 | 3,8 | 5,3 | 6,1 |
| Итого по промышленности |  | 674,4 | 838,9 | 871,9 | 755,2 | 674,4 | 838,9 | 871,9 | 755,2 |
| ПО «Суджанское» | розничная торговля | Х |  |  |  | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 2,1 |
| ЗАО «Доринвест» | розничная торговля |  |  |  |  | 0,9 | 7,3 | 4,6 | 2,7 |
| Итого по торговле |  |  |  |  |  | 2,9 | 10,0 | 7,5 | 4,8 |
| ОГУП «Суджанское ДРСУ-2» | строительство дорог | 155,9 | 225,5 | 219,8 | 235,5 | 155,9 | 225,5 | 219,8 | 235,5 |
| Итого по строительству |  | 155,9 | 225,5 | 219,8 | 235,5 | 155,9 | 225,5 | 219,8 | 235,5 |
| Всего по предприятиям |  | 833,2 | 1074,4 | 1099,2 | 995,5 | 833,2 | 1074,4 | 1099,2 | 995,5 |

Промышленные предприятия. От всего объема произведенной продукции в 2007 году доля промышленной продукции составляет 75,8%, из них 62,1% приходится на пищевую промышленность. Ведущим предприятием пищевой промышленности является ОАО «Суджанский маслодельный комбинат». На его долю приходится 87% произведенной продукции пищевой промышленности.

В строительной отрасли наблюдается устойчивый рост объемов производства. При этом ведущие отрасли промышленности не планируют большого роста численности персонала. Модернизация и развитие производства базируется на преимущественном использовании «малолюдных» технологий

Торговля. Сфера торговли наиболее успешно развивающийся сегмент экономики города. На 01.01.2008 года в городе функционировало 69 магазинов, 1 рынок, а также несколько павильонов и киосков. Общая торговая площадь магазинов составила 5075 м2. Так же в городе в достаточной степени представлены предприятия общественного питания. На 15 предприятиях общественного питания имеющих 541 посадочное место трудится 87 работников.

### 1.5.3 Население

Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Численность населения города Суджа на начало 2008 года составляла 6628 человек. Число домохозяйств – 2706, средний состав семьи – 2,6 человека.

- Таблица 14 - Численность населения г. Суджа

| Год | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, чел.: | 7041 | 6933 | 6825 | 6739 | 6686 | 6628 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного | 1325 | 1243 | 1176 | 1098 | 1077 | 1064 |
|  | 18,8% | 17,9% | 17,2% | 16,3% | 16,1% | 16,1% |
| в трудоспособном возрасте | 4279 | 4279 | 4256 | 4276 | 4243 | 4194 |
|  | 60,8% | 61,7% | 62,4% | 63,5% | 63,5% | 63,3% |
| старше трудоспособного возраста | 1437 | 1411 | 1393 | 1365 | 1366 | 1370 |
|  | 20,4% | 20,4% | 20,4% | 20,3% | 20,4% | 20,7% |
| Естественный прирост (убыль) населения, чел. | -43 | -28 | -35 | -60 | -37 | -32 |
| Родилось | 68 | 82 | 67 | 66 | 81 | 82 |
| на 1000 чел. населения | 9,7 | 11,8 | 9,8 | 9,8 | 12,1 | 12,4 |
| Умерло | 111 | 110 | 102 | 126 | 118 | 114 |
| на 1000 чел. населения | 15,8 | 15,9 | 14,9 | 18,7 | 17,6 | 17,2 |

В последние годы в городе фиксируется стабильное снижение численности населения. Так, за последние шесть лет численность населения снизилась на 413 человек или на 6%.

Изменения претерпел и возрастной состав населения. Особую тревогу вызывает сильное снижение доли населения моложе трудоспособного возраста; так, доля данной группы населения снизилась в 2008 по сравнению с 2003 годом на 2,7% (с 18,8% до 16,1%).

- Рисунок 1 - Возрастная структура населения

Доминирующей группой населения на 2008 год продолжает оставаться население в трудоспособном возрасте. Даже при сокращении количества людей в данной группе по сравнению с 2003 годом на 85 человек, доля населения в трудоспособном возрасте выросла с 60,8% в 2003 году до 63,3% в 2008 году.

Доля населения старше трудоспособного возраста выросла незначительно и составила в 2008 году 20,7% (в 2003 г. – 20,4%).

Таким образом, снижение численности населения в последние годы происходило в основном за счет резкого уменьшения численности населения моложе трудоспособного возраста, что отрицательно скажется на численности населения города в ближайшие 10-20 лет.

Миграционный отток населения в 2007 году составил 29 человек.

Половая структура населения города остается относительно стабильной. Средние показатели половой структуры населения:

- женщин 56% от общей численности населения;

- мужчин 44% от общей численности населения.

### 1.5.4 Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда города Суджа на 01.01.2008г. составила                122,3 тыс.м2. Характеристика жилищного фонда представлена в следующей ниже таблице.

- Таблица 15 - Характеристика жилищного фонда г. Суджа

| № п/п | Наименование | Единица измерения | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилых домов | тыс.м2 общей площади | 122,3 |
| 2 | Количество квартир | ед. | 2274 |
| 3 | Характеристика жилого фонда по материалу стен | тыс.м2 общей площади | - |
| 3.1 | - в том числе каменные (кирпичные, панельных и т.д.) | «-« | 61,0 |
|  | в % к общему жилому фонду | % | 49,9 |
| 3.2 | - деревянных | «-« | 55,7 |
|  | в % к общему жилому фонду | % | 45,6 |
| 3.3 | - из прочих материалов | «-« | 5,6 |
|  | в % к общему жилому фонду | % | 4,5 |
| 4 | Характеристика жилого фонда по износу | «-« | - |
| 4.1 | - в том числе с износом от 0 до 30% | «-« | 39,9 |
|  | в % к общему жилому фонду | % | 32,6 |
| 4.2 | - от 30 до 65% | «-« | 78,7 |
|  | в % к общему жилому фонду | % | 64,3 |
| 4.3 | - от 65% и выше | «-« | 3,7 |
|  | в % к общему жилому фонду | % | 3,1 |
| 5 | Обеспеченность жилого фонда инженерным оборудованием | - | - |
| 5.1 | - водопроводом | тыс.м2 | 72,9 |
|  | -% от общей площади жилого фонда | % | 59,6 |
| 5.2 | - канализацией | тыс.м2 | 66,0 |
|  | -% от общей площади жилого фонда | % | 53,7 |
| 5.3 | - газом (сетевым и сжиженным) | тыс.м2 | 122,3 |
|  | -% от общей площади жилого фонда | % | 100,0 |
| 5.4 | - теплоснабжением | тыс.м2 | 113,0 |
|  | -% от общей площади жилого фонда | % | 92,4 |
| 5.5 | в том числе централизованным | тыс.м2 | 11,8 |
| 5.6 | - горячим водоснабжением | тыс.м2 | 33,9 |
|  | -% от общей площади жилого фонда | % | 27,7 |
| 6 | Обеспеченность жилым фондом | м2 общ. площ./чел. | 18,5 |
| 7 | Количество комнат, приходящихся на 1 человека | комнат | 0,8 |

Жилищный фонд города размещен в двух районах – Центральном и Пристанционном.

По форме собственности жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в государственной и муниципальной собственности – 14,3 тыс.м2 (11,7%);

- в частной собственности – 108,0 тыс.м2 (88,3%).

Большая часть количества жилищного фонда находится в частной собственности.

В 2008 году средняя обеспеченность населения общей площадью квартир составила 18,5 тыс.м2.

По материалу стен основная масса жилищного фонда (49,9%) имеет кирпичные стены.

По обеспеченности инженерным оборудованием можно сказать, что город обладает удовлетворительным уровнем инженерного обустройства жилья: 53,7%  жилищного фонда обеспечено водопроводом и канализацией; 27,7% – горячим водоснабжением; 11,8% – центральным отоплением.

По статистическим данным, общая площадь ветхого жилищного фонда составляет 3,7 тыс.м2 (3,1% от жилищного фонда). К аварийному жилищному фонду относится 2 дома общей площадью 0,33тыс.м2 (0,3% от жилого фонда).

Территориальные возможности города Суджа для строительства нового жилья в большей части исчерпаны. Свободные территории под индивидуально-жилищное строительство имеются в юго-восточной части Пристанционного района (между улицами Ломоносова и Заводская). На остальной территории города возможно выборочное жилищное строительство на реконструируемых или уплотняемых территориях.

- Выводы:

Жилищный фонд города характеризуется низкими, по сравнению с другими городами Курской области, показателями как по обеспечению жилой площадью на одного человека (18,5 м2 общей площади на человека), так и по инженерной обеспеченности жилья.

В ходе проведения анализа жилищного фонда города было выявлено ряд проблем:

1. Необходимость сноса ветхих и аварийных жилых домов общей площадью 3,7 тыс.м2, с обеспечением проживающих в них жильем.

2. Снижение объемов ввода жилищного фонда, в том числе социального, замедляет процесс улучшения условий проживания. На 01.01.2008 год число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, составляло 208 семей.

3. Территориальные резервы для жилищного строительства в г.Суджа ограничены. Небольшие резервы имеются в Пристанционном районе.

### 1.5.5 Культурно-бытовое обслуживание

Город Суджа обладает развитой инфраструктурой культурно-бытового обслуживания.

По номенклатуре и емкостям учреждения культурно-бытового обслуживания, в основном, соответствуют нормативным требованиям.

- Образование и воспитание

Образовательная система города Суджа – совокупность образовательных и воспитательных учреждений, призванных удовлетворить запросы горожан и хозяйственного комплекса города в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Структура образовательных учреждений состоит из следующих учреждений:

- учреждений детского дошкольного образования;

- общеобразовательных школьных учебных заведений.

Данные об учреждениях воспитания и среднего образования представлены в следующей таблице.

- Таблица 16 - Учреждения воспитания и среднего образования города Суджа

| п/п | Наименование объекта ка-питального строительства | Местоположение (улица, № дома) | Этажность | Площадь застройки, м | Площадь общая, м | Мощность проектная, мест | Мощность фактическая, чел. | Кол-во смен | Год ввода | Год реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа № 1» |  |  | 1511,6 | 3189,4 | 400 | 514 |  |  |  |
|  | Здание № 1 | 307800, г. Суджа, ул. Щепкина, 16 | 4 | 593 | 1788,8 |  |  |  | 1960 |  |
|  | Здание №2 | ул. Щепкина, 11 | 1 | 209,7 | 209,7 |  |  |  | 1907 | - |
|  | Здание №3 | ул. 1 Мая, 11 | 2 | 292,35 | 584,7 |  |  |  | 1817 | - |
|  | Здание №4 | ул. Комсомольская, 15 | 2 | 200 | 399,1 |  |  |  | 1801 | - |
| 2 | МОУ «Суджанская средняя общеобразовательная школа №2» | 307800 г. Суджа, ул. Октябрьская, 12 | 3 | 1707,4 | 5062,2 | 900 | 503 |  | 1961 | 1992 |
| 3 | МОУ «Вечерняя (сменная) очно-заочная общеобразовательная школа | 307800 г. Суджа, ул. Щепкина, 14 | 2 | 87,5 | 174,9 | 65 | 60 |  | 1993 |  |
| Детские сады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ «Детский сад обшеразвивающего вида №1» | 307800 г. Суджа, ул. Комсомольская 6 | 1 | 311,4 | 311,4 | 55 | 82 | 1 | 1937 |  |
| 2 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» | 307800 г. Суджа, ул Р. Люксембург | 2 | 581,1 | 1162,2 | 140 | 128 | 1 | 1984 |  |
| 3 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №7» | 307800 г. Суджа, пер. Заводской | 2 | 678,5 | 1357 | 140 | 107 | 1 | 1985 |  |
| 4 | МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №8» | 307800 г. Суджа, ул. 1 Мая 2 | 1 | 389,6 | 389,6 | 55 | 72 | 1 | 1983 |  |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ ДОД «Детско-юношеский центр» | 307800 г. Суджа, ул. Щепкина, 18 | 1 | 1208,3 | 1208,3 |  |  |  | 1960 |  |

Таблица 17 - Распределение мощностей учреждений воспитания и среднего образования города Суджа по районам города

| Наименование объекта | Единица измерения | В целом по городу | По районам города |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Центральный | Пристанционный |
| 1.Общеобразовательные учреждения | ед. | 2 | 1 | 1 |
| 1.1.Количество мест | мест | 1300 | 400 | 900 |
| 1.2.Количество учащихся | учащихся | 1017 | 514 | 503 |
| 2. Детские дошкольные учреждения | ед. | 4 | 3 | 1 |
| 2.1.Количество мест | мест | 390 | 250 | 140 |
| 2.2.Количество детей | детей | 389 | 282 | 107 |

Образовательные  учреждения

Система общего среднего образования города Суджа представлена двумя средними общеобразовательными школами проектной мощностью 1300 мест. В Центральном районе функционирует СОШ №1 проектной мощностью 400 мест (фактическая мощность 514 мест), в Пристанционном районе функционирует СОШ №2 проектной мощностью 900 мест (фактическая мощность 503 мест). Также в городе имеется вечерняя школа на 65 мест.

Здания школ построены в 60-х годах 20-го века и находятся в удовлетворительном состоянии.

- Детские дошкольные учреждения (ДДУ)

В настоящее время в городе работают 4 детских дошкольных учреждения, проектной мощностью 390 мест, которые посещают  389 детей. Районы города обеспечены детскими дошкольными учреждениями неравномерно.  Три детских сада проектной мощностью 250 мест расположены в Центральном районе города, в Пристанционном районе находится один детский сад проектной мощностью 140 мест.

- Учреждения дополнительного образования

Учреждения дополнительного образования в городе представлены МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр», Детская школа искусств.

- Учреждения профессионального образования

Из учреждений среднего профессионального образования в городе функционирует Суджанский сельскохозяйственный техникум (ул. пл.Советская, 19), Суджанский техникум искусств.

- Здравоохранение и социальное обеспечение

Учреждений здравоохранения на территории города Суджа нет. Услуги здравоохранения населению города оказывает центральная районная больница (ЦРБ), находящаяся на ул. Больничная в соседнем населенном пункте (сл. Гончаровка).

- Спортивные сооружения

Спортивные учреждения города представлены спортивно-физкультурным центром «Суджа», расположенным на ул. Щепкина 15б, и стадионом, который располагается за чертой города на территории Замостянского сельсовета. На территориях школ располагаются плоскостные спортивные сооружения, также при каждой школе есть спортивные залы. В настоящее время ведется строительство спортивной площадки между ул. Октябрьской и Пионерским переулком (территория школы №2).

- Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Сеть объектов культурно-бытового обслуживания города достаточно развита. В настоящее время население города Суджа обеспечено следующими учреждениями культурного обслуживания:  Районный центр народного творчества, кинотеатр, Центральная и детская библиотеки, центр народных промыслов и ремесел, филиал краеведческого музея. Характеристика объектов культуры предоставлена в следующей таблице.

- Таблица 18 - Современное состояние учреждений культуры города Суджа

| Наименование объекта капитального строительства | Местоположение (дом, улица) | Этажность | Площадь застройки м2 | Общая площадь м2 | Мощность, человек | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК «Районный центр народного творчества» | г.Суджа, Советская площадь, 18 | 2 | 929 | 1117 | 1000 | 1961 |
| Танцевальная площадка | г.Суджа, Советская площадь, 18 | 1 | 653 | 653 | 130 | 1984 |
| Кинотеатр «Россия» | г.Суджа, Советская площадь,21 | 2 | 780 | 780 | 448 | 1968 |
| Центральная библиотека | г.Суджа, ул.1 Мая, 16 | 1 | 195,6 | 195,6 | 70 | 19 век |
| Детская библиотека | г.Суджа, ул.1 Мая,14 | 1 | 149 | 149 | 50 | 19 век |
| ОГУК «Суджанский центр народных промыслов и ремесел» | г.Суджа, ул.8 марта, 4 | 1 | 175.7 | 175,7 | 15 | 1992 |
| Суджанский филиал краеведческого музея | г.Суджа, ул.К.Либкнехта, 14 | 2 | 314 | 314 | 60 | 19 век |

Учреждения культуры в основном располагаются в Центральном районе города и находятся в удовлетворительном состоянии.

- Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Учреждения торговли. Торговая сеть – наиболее развитая в городе группа учреждений обслуживания. На территории города действует 69 магазинов (общая площадь торговых залов 5075 м2), 3 мелкооптовых склада (общая торговая площадь                355 м2), 1 розничный рынок на 420 торговых мест. Кроме магазинов в городе имеется один торговый центр (торговая площадь 120 м2).

- Таблица 19 - Характеристика учреждений торговли города Суджа

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Стационарные продовольственные магазины |  |  |
| Количество объектов | ед. | 19 |
| Торговая площадь | м2 | 1162 |
| Стационарные непродовольственные магазины |  |  |
| Количество объектов | ед. | 50 |
| Торговая площадь | м2 | 3540 |
| Торговые точки |  |  |
| Количество объектов | ед. | 13 |
| Торговая площадь | м2 | 465 |
| Итого магазинов |  |  |
| Количество объектов | ед. | 69 |
| Торговая площадь | м2 | 5075,3 |
| Мелко-оптовые склады |  |  |
| Количество объектов | ед. | 3 |
| Торговая площадь | м2 | 355 |
| Торговые комплексы |  |  |
| Количество объектов | ед. | 1 |
| Торговая площадь | м2 | 120 |

Учреждения бытового обслуживания. В настоящее время город обладает довольно развитой структурой бытового обслуживания, предоставляющей населению широкий спектр услуг. В городе имеются 4 парикмахерские, 2 фотоателье, центр по ремонту и обслуживанию бытовой техники, 5 мастерских по ремонту и пошиву обуви и одежды, прочие мастерские.

Таблица 20 - Характеристика предприятий бытового обслуживания, расположенных на территории г.Суджа

| Номенклатура | Проектная емкость учреждений, раб. мест |
| --- | --- |
| Парикмахерские и услуги маникюра | 17 |
| Пошив и ремонт одежды | 7 |
| Мастерские по ремонту обуви | 15 |
| Мастерские по ремонту СБТ и РТА | 2 |
| Мастерские по ремонту часов | 3 |
| Фотоуслуги | 3 |
| Изготовление и ремонт ювелирных изделий | 4 |
| Ритуальные услуги | 2 |

Анализ размещения предприятий бытового обслуживания показал, что они в большей степени сосредоточены в Центральном районе города.

Учреждения общественного питания. Сеть общественного питания города представлена 11 закусочными общей площадью 783,4 м2, 2 столовыми общей площадью 289 м2 и 2 кафе общей площадью 147 м2.  Общая площадь, находящаяся под учреждениями общественного питания, составляет 1219,4 м2.

Таблица 21 - Характеристика предприятий общественного питания, расположенных на территории г.Суджа

| Наименование | Количество объектов, ед. | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- |
| Структура предприятий общепита: | - | - |
| всего предприятий | 15 | 541 |
| рестораны | - | - |
| кафе | 2 | 100 |
| закусочные | 11 | 321 |
| столовые | 2 | 120 |

Сеть общественного питания представлена разнообразными видами обслуживания, способными обеспечить как утилитарные потребности, так и предоставить возможности для общения и проведения досуга. Учреждениями общественного питания в основном оснащен Центральный район города.

- Административно-деловые и коммунальные объекты

В целом город обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов. Город располагает следующими административно-деловыми и коммунальными объектами, представленными в таблице ниже.

- Таблица 22 - Перечень административно-деловых и коммунальных учреждений г.Суджа

| Учреждение | Адрес |
| --- | --- |
| Гостиница | ул. К. Либкнехта, 11 |
| Межрайонная инспекция Министерства РФ по налога и сборам №4 по Курской области | ул. Советская площадь 15 |
| Отделение по Суджанскому району УФК по Курской области | Ул. Щепкина 10 |
| СБ РФ Суджанское отделение № 3903 | ул. К. Маркса, 29а |
| Операционная касса № 3903/043 | ул. Ленина, 4 |
| Дополнительный офис № 3903/073 | ул. Щепкина, 22 |
| Администрация г. Суджа | площадь Советская, 4 |
| Администрация Суджанского района | ул. Ленина, 3 |
| Прокуратура Суджанского района | ул. Ленина, 17 |
| РОВД | ул. К. Либкнехта, 31 |
| РОНО | ул. Ленина, 15 |
| Управление ПФР по Суджанскому району | ул. Комсомольская, 1б |
| Пожарная часть | ул. Р. Люксембург, 15 |
| Военный комиссариат Суджанского района | ул. Ленина, 8 |
| МУП ЖКХ | ул. Р. Люксембург, 24 |

Дополнительно к перечисленным в таблице объектам в городе Суджа по улице Советская площадь 2 ведется строительство гостиницы на 52 места.

## 1.6 Распределение городских земель по составу и формам собственности

Анализ распределения земель по составу и формам собственности сделан на основании данных, представленных Межрайонным территориальным отделом по Суджанскому району Управления Роснедвижимости по Курской области. Сводная информация о распределении земель по формам собственности представлена в следующей ниже таблице.

- Таблица 23 - Распределение земель по формам собственности г. Суджа

| № п/п | Формы собственности | Площадь |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % |
| 1 | В собственности граждан | 55 | 13,0 |
| 2 | В собственности юридических лиц | 17 | 4,0 |
| 3 | В муниципальной собственности | 302 | 71,2 |
| 4 | В собственности субъекта | 13 | 3,1 |
| 5 | В федеральной собственности, из них предоставлено: | 37 | 8,7 |
| 5.1 | юридическим лицам, всего | 37 | 8,7 |
| 5.1.1 | в том числе: в пользование | 10 | 2,4 |
| 5.1.2 | в аренду | 27 | 6,3 |
|  | Итого: | 424 | 100,0 |

Общая площадь земель  в границах города Суджа – 424 га.

Земельные участки на территории города Суджа подразделяются на участки, находящиеся в федеральной, областной, муниципальной и частной собственности.

- Таблица 24 - Распределение земель г. Суджа по функциональному назначению

| № п/п | Категория земель |  | Площадь, га |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральная собственность | муниципальная собственность | собственность субъекта | частная собственность | всего |
| 1 | Земли общественно-деловой застройки | 4 | 56 | 3 | 9 | 72 |
| 2 | Земли промышленности | 6 | 85 | 10 | 11 | 112 |
| 3 | Земли железнодорожного транспорта | 27 | - | - | - | 27 |
| 4 | Земли общего пользования | - | 52 | - | - | 52 |
| 5 | Земли жилой застройки | - | 75 | - | 52 | 127 |
| 6 | Земли, невовлеченные в градостроительную деятельность | - | 34 | - | - | 34 |
| Итого |  | 37 | 302 | 13 | 72 | 424 |

В федеральной собственности зарегистрировано 37 га или 8,7 % общей площади земель города. Земли федеральной собственности делятся на следующие категории использования земель: земли общественно деловой застройки – 4 га; земли промышленности – 6 га; земли железнодорожного транспорта – 27 га.

В муниципальной собственности находится 302 га или 71,2% общей площади земель города. К ним относятся земли общественно-деловой застройки – 56 га, земли промышленности – 85 га, земли общего пользования – 52 га, земли жилой застройки – 75 га, а также земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность – 34 га.

В собственности юридических лиц и частной собственности находится 17% всей территории города (72 га). Земли частной собственности делятся на следующие категории использования земель: земли жилой застройки (личные подсобные хозяйства) – 52 га; земли общественно-деловой застройки – 9 га; земли промышленности – 11 га.

Основным видом использования земель в границах городской черты являются земли жилой застройки, которые занимают 30% площади города (127 га). Земли общественно-деловой застройки составляют 17%, земли промышленной зоны составляют 26,4%, земли транспортной инфраструктуры – 6,4%, земли общего пользования – 12,2%, земли, не вовлеченные в градостроительную или иную деятельность, составляют 8%.

## 1.7 Транспортная инфраструктура

### 1.7.1 Внешний транспорт

В настоящее время внешние связи г. Суджа обеспечиваются железнодорожным и автомобильным транспортом. Уровень развития автотранспортной инфраструктуры является конкурентным преимуществом города. Однако необходимо системное развитие этого компонента хозяйства для обеспечения не только эффективного функционирования, но и улучшения транспортной ситуации. Это необходимо как для улучшения условий жизни населения (обеспечения доступности социальных услуг, повышения трудовой мобильности населения), так и для формирования конкурентоспособной бизнес-среды в городе.

- Железнодорожный транспорт

Железной дорогой город Суджа связан с областным центром – городом Курск – и территорией Белгородской области. Железнодорожная станция находится в Пристанционном районе города.

Ст.Суджа Орловско-Курского отделения Московской железной дороги                    ОАО «РЖД» находится на железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Льгов – Суджа – Харьков». Класс станции – 4.

- Рисунок 2 – Здание железнодорожного вокзала г. Суджа

Длина путей станции по видам путей распределяется следующим образом:

-1-го пути-317 м;

-2-го пути-1023 м;

-3 пути-809 м.

Пассажирские перевозки по пригородным маршрутам в сутки составляют 45 человек.

К ж/д станции примыкают железнодорожные пути: ООО «Зерносервис»,                  ЗАО «Спиртзавод Рождественский», ОГУП «ДРСУ-2», Курскпромтоп Суджанского филиала.

Показатель работы грузоперевозок составляет 15 вагонов  в сутки.

Железнодорожный вокзал расположен на главной транспортной оси, соединяющей Центральный и Пристанционный районы. Обслуживание пассажиров осуществляется на пассажирском железнодорожном вокзале и грузовой станции.

К грузовой станции примыкают железнодорожные пути нефтебазы, элеватора, консервного завода, сахарного завода и ряда других промышленных объектов.

Переезды ж/д путей находятся в двух местах: на 60 км и на 61 км.

- Автомобильный транспорт

Город Суджа занимает выгодное транспортно-географическое положение. Через город проходит автомобильная дорога регионального значения Р-200 «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной (на Сумы)», а также дороги местного значения: «Льгов-Суджа», «Суджа-Рыльск», «Коренево-Суджа-Обоянь». Все дороги относятся к III, IV и V категории. Дорог I и II категории на территории города нет. Тип покрытия автодорог – асфальтобетон. Ширина проезжей части в зависимости от категории дорог колеблется от 6 до 8 метров. Средняя интенсивность движения составляет 1100 автомобилей в сутки.

Сеть местных автомобильных дорог выступает связующим звеном между городом и районными центрами.

Междугородное и пригородное сообщение осуществляется по автодороге федерального значения и автодорогам местного значения. Автовокзал расположен в Пристанционном районе города в пределах 10-минутной доступности от железнодорожного вокзала. В проекте предусматривается повысить интенсивность автобусного пригородного сообщения в выходные дни до загородных зон отдыха, лесопарковой зоны  города в направлении сел Куриловка и Михайловка.

Список пригородных автобусных маршрутов, обслуживаемых                                   ОАО «Суджаавтотранс», представлен в следующей таблице.

- Таблица 25 - Перечень пригородных маршрутов

| Наименование маршрута | Количество обслуживающего транспорта | Марка обслуживающего транспорта | Остановки на маршруте |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Суджа-Киреевка | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 | с.Мартыновка, с.Ч.Поречное, с.Р.Поречное |
| г.Суджа-Будище | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 | с.Мартыновка, с.Ч.Поречное, Бирюковка, Козыревка, Саморядово |
| г.Суджа-Ч.Олех | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 | х.Колмыков, с.Ч.Конопелька, с.Уланок, с.Н.Махово, с.Ворожба, с. О.Лука |
| г.Суджа-с.Спальное | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 | х. Колмыков, с.Ч.Конопелька, с.Уланок, с.Борки |
| г.Суджа-с.Плехово | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 | с.Замостье, с.Махновка |
| г.Суджа-с.Горналь | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 | с.Гончаровка, с.Гуево, пов.Олешня |
| г.Суджа-Олешня | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 | с.Заолешенка, с.Рубанщина, с.Гоголевка |
| г.Суджа-с.Николо-Дарьино | 1 | ПАЗ-4234 или ПАЗ-3205 | с.Заолешенка, с.Лебедевка, с.Свердликово, с.Дарьино |
| г.Суджа-с.Ивница | 1 | ПАЗ-4234-Икарус 256 | х.Княжий, с.Каз.Локня, х.Южный, с.Малая Локня, с.Погребки |
| г.Суджа – с.Куриловка | 1 | ПАЗ-3205 | с.Гончаровка |
| г.Суджа – г.Курск | 1 | Икарус 256 или ПАЗ-4234 | пос.Б.Солдатское, Дьяконово |
| г.Суджа – г.Рыльск | 1 | ЛИАЗ-5256 или ПАЗ-4234 | с.Свердликово, с.Н.Ивановка, пос.Коренево |
| г.Суджа – ст.Готня | 1 | Икарус 256 или ПАЗ-4234 | с.Уланок, с.Н.Махово, сл.Белая |

- Таблица 26 - Краткая характеристика гидротехнических сооружений на реке Суджа и ручье Олешня

| Название гидротехнического сооружения | Местоположение (км от устья) | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- |
| р. Суджа |  |  |
| Автодорожный мост через р. Суджа | Въезд в г.Суджа с южной стороны - со стороны с. Замостье | бетонный, высоководный, двухполосный, ширина 8м |
| Автодорожный мост через р. Суджа | С восточной стороны при въезде в с.Замостье | бетонный, ширина 3м |
| руч. Олешня |  |  |
| Автодорожный мост через руч. Олешня | Вьезд в г.Суджа с южной стороны, пересечение улицы Волкова | бетонный, высоководный, двухполосный, ширина 6м |
| Два автодорожных моста через руч. Олешня | На пересечении с улицей Некрасова | бетонный, высоководный, двухполосный, ширина 6м |

### 1.7.2 Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть городских округов и поселений входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог городов следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице.

- Таблица 27 - Категория улиц и дорог и их основное назначение

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |
| скоростного движения | скоростная транспортная связь в крупных городах: выходы на внешние автомобильные дороги, к крупным зонам массового отдыха и поселениям в системе расселения. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между районами крупных городских округов на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |  |
| общегородского значения: |  |
| непрерывного движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в крупных и больших городских округах, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром городского округа, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| районного значения: |  |
| транспортно-пешеходные | транспортная и пешеходная связь между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы, дороги и внешние автодороги |
| Пешеходнотранспортные | пешеходная и транспортная связь (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |  |
| улицы в жилой застройке | транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связь на территории жилых районов (микрорайонов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| Проезды | подъезд транспортных средств к жилым домам, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, микрорайонов (кварталов) |
| Велосипедные дорожки | по свободным от других видов транспорта трассам |

Современная сеть улиц и дорог города Суджа вполне развита как в Центральном районе города, так и в Пристанционном.

В составе улично-дорожной сети Генеральным планом выделены магистральные улицы районного значения, связывающие кольцевым движением Центральный и  Пристанционный районы.

Магистральными улицами районного значения города Суджа являются                    ул. Октябрьская, ул. Строительная, часть ул. Привокзальная,  ул. Щепкина, ул. 1 Мая,               ул. Ленина, часть ул. Комсомольская, ул. Карла Маркса, ул.Энгельса, осуществляющие связь между двумя районами города – Центральным и Пристанционным. Протяженность магистральных улиц районного значения составляет 5,65 км.

Прочие улицы являются улицами местного значения.

- Таблица 28 - Характеристика улично-дорожной сети города

| № п/п | Наименование улиц | Год постройки | Протяженность, км | Техническая категория | Тип покрытия | Ширина покрытия, м | Искусствен-ное сооружение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные улицы районного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул.1 Мая | 1951 | 0,7 | 4 | асфальт | 9,0 | - |
| 2 | ул.Октябрьская | 1970 | 0,72 | 4 | асфальт | 12,0 | - |
| 3 | ул.Ленина | 1969 | 0,71 | 4 | асфальт | 7,8 | - |
| 4 | ул.К.Маркса | 1952 | 0,45 | 4 | асфальт | 8,1 | - |
| 5 | ул.Щепкина | 1967 | 1,05 | 4 | асфальт | 7,5 | - |
| 6 | ул.К.Либкнехта | 1967 | 0,92 | 4 | асфальт | 7,3 | - |
| 7 | ул.Энгельса | 1965 | 1,1 | 4 | асфальт | 8,0 | - |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул.Комсомольская | 1953 | 1,34 | 4 | асфальт | 7,0 | - |
| 9 | ул.Красноармейская | 1968 | 0,55 | 4 | асфальт | 5,2 | - |
| 10 | ул.Волкова | 1969 | 0,8 | 4 | асфальт | 6,5 | - |
| 11 | ул.Привокзальная | 1967 | 1,2 | 4 | асфальт | 8,0 | - |
| 12 | п-к Красноармейский | 1968 | 0,25 | 4 | асфальт | 3,0 | - |
| 13 | ул.Сов. площадь | 1953 | 0,55 | 4 | асфальт | 7,8 | - |
| 14 | ул.Некрасова | 1969 | 1,4 | 4 | асфальт | 4,0 | Деревянный мост 8*3 |
| 15 | п-к Некрасова | 1969 | 0,15 | 4 | асфальт | 4,0 | - |
| 16 | л.Ломоносова | 1965 | 0,6 | 4 | асфальт | 5,0 | - |
| 17 | ул.Р.Люксембург | 1969 | 0,85 | 4 | асфальт | 7,1 | - |
| 18 | ул.Чехова | 2002 | 0,6 | 4 | асфальт | 3,5 | - |
| 19 | ул. 1 проезд | 2002 | 0,15 | 4 | асфальт | 4,0 | - |
| 20 | ул. 2 проезд | 2002 | 0,16 | 4 | асфальт | 4,0 | - |
| 21 | ул. 3 проезд | 2002 | 0,14 | 4 | асфальт | 4,0 | - |
| 22 | ул. Заломова | 1975 | 0,42 | 4 | асфальт | 3,0 | - |
| 23 | проезд к РЭС | 2002 | 0,25 | 4 | асфальт | 3,0 | - |
| 24 | ул.Заводская | 2002 | 0,95 | 4 | асфальт | 5,3 | - |
| 25 | ул.Луговая | 2002 | 1,0 | 4 | асфальт | 3,8 | - |
| 26 | п-к Заводской | 2002 | 0,5 | 4 | асфальт | 3,6 | - |
| 27 | п-к Волкова | 2004 | 0,45 | 4 | асфальт | 4,0 | - |
| 28 | ул. 8 Марта | 2004 | 0,6 | 4 | асфальт | 3,0 | - |
| 29 | п-к Пионерский | 2004 | 0,4 | 4 | асфальт | 4,8 | - |
| 30 | ул.Пионерская | 2004 | 1,5 | 4 | асфальт | 5,7 | - |
| 31 | ул.Строительная | 2004 | 1,0; 1,85 | 4 | асфальт | 9,0; 5,7 | - |
| 32 | территория школы №2 | 2004 | 0,36, 0,3 | 4 | асфальт | 3,8, 3,0 | - |
| 33 | дамба | 1964 | 1,9 | 4 | асфальт | 9,2 | ж/б мост 118х15,4, ж/б мост 60х15,4 |
| 34 | п-к Р.Люксембург | - | 0,56 | 4 | асфальт | 4,0 | - |
| 35 | ул.Заречная | - | 0,9 | 4 | асфальт | 4,2 | - |
| 36 | пер.Садовый | - | 0,15 | 4 | асфальт | 3,0 | - |
| 37 | пер.к.Маркса | - | 0,32 | 4 | асфальт | 3,2 | - |
| 38 | п-к 1 Мая | - | 0,33 | 4 | асфальт | 6,2 | - |
| 39 | ул.Совхозная | - | 0,6 | 4 | асфальт | 3,0 | - |
| 40 | ул.Пушкина | - | 0,75 | 4 | асфальт | 5,0 | - |
| 41 | п-к Строителей | - | 0,5 | - | щебень | 3,0 | - |
| 42 | пл.Советская | - | 4905 м2 | - | асфальт | - | - |

Протяженность улично-дорожной сети на 01.01.08 г. составляет 29,98 км. Все улицы имеют твердое покрытие.

### 1.7.3 Городской транспорт

Городской транспорт города Суджа в настоящее время представлен следующими видами:

- пассажирский – легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы, велосипеды;

- грузовой – грузовые автомобили;

- специальный – санитарные и пожарные автомобили, автомобили для уборки улиц и т п.

Пассажирский транспорт города делится на три группы:

- общественный транспорт общего пользования;

- общественный транспорт индивидуального пользования (такси);

- личный транспорт индивидуального пользования – легковые автомобили, мотороллеры, мотоциклы и велосипеды.

Общественный транспорт общего пользования в городе Суджа представлен автобусным транспортом. Пассажироперевозки в городе осуществляются по четырем автобусным маршрутам. Список автобусных маршрутов представлен в следующей таблице.

- Таблица 29 - Список автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Протяженность | Наименование остановок общественного транспорта |
| --- | --- | --- |
| Автовокзал – Больница | 7,5 км | Автовокзал, Ж/д вокзал, АТП, водокачка, рынок, СЭС, ул.Заломова, Гончаровская церковь, ДК Гончаровка, пер.Казельский, ул.Колхозная, Больница. В обратном направлении: сбербанк, гостиница, РОНО |
| Автовокзал – Заолешенка | 7,5 км | Автовокзал, Ж/д вокзал, АТП, водокачка, рынок, СЭС, ул.Заломова, церковь Заолешенка, магазин «Луч», Факел, СПК «Успех» |
| Автовокзал – Замостье –Больница | 10 км | Автовокзал, элеватор, Ж/д вокзал, мельница, ул.Королева, дК Замостье, Обоянский поворот, церковь Замостье, Обоянский поворот, церковь Замостье, рынок СЭС, ул.Заломова, Гончаровская церковь, ДК Гончаровка, пер.Козельский, ул.Колхозная, больница. |
| Ж/д вокзал – Сбербанк –Город | 4 км | Автовокзал, ж/д вокзал, АТП, водокачка, рынок, СЭС, сбербанк, гостиница, РОНО |

На маршрутах общественного пассажирского транспорта работают автобусы, принадлежащие ОАО «Суджаавтотранс». Объем внутригородских пассажироперевозок составляет 278,4 тыс. пассажиров. Плотность линий общественного пассажирского транспорта составляет 67%.  Для поездок в черте города население использует такси и личный транспорт.

Для обслуживания автотранспорта в городе имеется 2 автозаправочных станции и 4 предприятия автосервиса (СТО, мойки, центры автосервиса).

Хранение автотранспорта юридических лиц осуществляется на территории предприятий и автохозяйств.

Личный транспорт населения, проживающего в секционной застройке, хранится в индивидуальных гаражах.

Население, проживающее в частном секторе, хранит автотранспорт в гаражах и на стоянках, расположенных на личных усадебных участках.

## 1.8 Инженерное оборудование территории

### 1.8.1 Водоснабжение

Водоснабжение города осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 25-65 м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям, в т.ч. и на водоразборные колонки.

Водоснабжение населения и организаций г. Суджа осуществляется 2 групповыми водозаборами и 1 одиночным.

Система водоснабжения Центрального района города состоит из водозабора «Центральный»  (3 водозаборных скважины), 1 водонапорной башни, водовода, разводящей сети, а также одиночного водозабора, расположенного по ул.Заречной, в который входят 1 скважина, 1 водонапорная башня и разводящая сеть.

Система водоснабжения Пристанционного района города состоит из водозабора (2 скважины), 2 водонапорных башен, водовода и разводящей сети.

Водозабор «Центральный» расположен в Центральном районе города и состоит из трех действующих скважин, оборудованных на турон-маастритском водоносном горизонте. Общий водоотбор составляет 652 м3/сут. Эксплуатируемый турон-маастритский водоносный горизонт представлен трещиноватым мелом и мергелем. Горизонт безнапорный залегает под чертвертичными песками, входя в состав единого водоносного комплекса.

Статический уровень подземных вод меняется в зависимости от сезонных метеорологических условий и находится в интервале 1,4-2,0 м.

Эксплуатационные скважины (Скважина №1-счетчик марки ВТ-100; скважина №2-счетчик марки МZ-100; скважина №3-счетчик марки ВТ-100) находятся в наземных кирпичных павильонах, оборудованных запорно-регулирующей арматурой. На всех скважинах установлены краны для отбора гидрохимических проб, манометры и водомерные счетчики. Вода подается из скважин погружными центробежными насосами в водонапорную башню БР-100 и далее в городскую водопроводную сеть.

- Таблица 30 - Хозяйственно-питьевое потребление воды от водозабора «Центральный»

| Категории жилищного фонда по степени благоустройства | Количество абонентов (чел.) | Суточная норма потребления воды по степени благоустройства на 1 чел., м3 | Суточное потребление, м3 | Годовое потребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная водоразборная колонка | 850 | 0,036 | 383,44 | 139 922,40 |
| Кран в помещении | 210 | 0,054 |  |  |
| Кран, слив | 550 | 0,108 |  |  |
| Кран, слив, водонагреватель | 280 | 0,136 |  |  |
| Кран, слив, водонагреватель, ванна | 420 | 0,147 |  |  |
| Все удобства | 1118 | 0,163 |  |  |
| Итого | 3 428 | Х |  |  |

Итого суточное потребление по водозабору «Центральный» без учета производственного потребления воды за 2008 год составляет 383,44 м3, годовое –    139922,4 м3.

Таблица 31 - Реестр абонентов (кроме населения и производственных предприятий), обслуживаемых на основании договоров на потребление воды от водозабора «Центральный»

| Наименование | Норма потребления воды в месяц (м.куб) | По приборам учета (водомерный счетчик) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего суточное (м.куб.) | Всего годовое (м.куб) |
| ГУ ПУ ФСБ России по Курской области | - | 2,08 | 520,0 |
| МУП ЖКХ г.Суджа | - | 10,16 | 2 540,0 |
| Школа-интернат | - | 14,48 | 3 620,0 |
| ОАО «Курсккнига» | 2,2 | 0,11 | 26,4 |
| Магазин ОАО «СМДК» | 54,6 | 2,62 | 655,2 |
| Лесничество | 2 | 0,096 | 24,0 |
| МИФНС РФ №4 | - | 2,00 | 500,0 |
| МУП РТ Колхозный рынок | - | 5,20 | 1 300,0 |
| ПО «Суджанское» | - | 4,80 | 1 200,0 |
| Управление по веет. и фито сан.контролю | 17,3 | 0,58 | 207,6 |
| РОВД | - | 3,36 | 840,0 |
| МУП РТ Ветеран | 13,3 | 0,64 | 159,6 |
| ООО РСУ | 10 | 0,48 | 120,0 |
| ООО Позитив |  | 0,43 | 107,76 |
| Типография | 8,98 | 0,43 | 107,76 |
| МУП РТ «Ткани-трикотаж» | 10 | 0,48 | 120,0 |
| МП «Сапожок» | 14,5 | 0,696 | 174,0 |
| ООО «Волна» | 51 | 2,45 | 612,0 |
| МПОП «Ромашка» | 12 | 0,576 | 144,0 |
| Филиал Аптеки | 63,1 | 3,03 | 757,2 |
| Сельхозтехникум | - | 9,60 | 2 400,0 |
| ОФК Казначейство | - | 2,48 | 620,0 |
| Почта России | - | 2,16 | 540,0 |
| Администрация Суджанского района | - | 4,40 | 1 100,0 |
| Вечерняя школа | 10 | 0,48 | 120,0 |
| Администрация города | 5,3 | 0,25 | 63,6 |
| Музучилище | - | 10,68 | 2 670,0 |
| ОАО «Курскпромбанк» | - | 2,04 | 510,0 |
| ООО «Садко» | - | 5,28 | 1 320,0 |
| МУП РТ Хозтовары | 9,5 | 0,46 | 114,0 |
| Управление судебного департамента | - | 1,84 | 460,0 |
| РКЦ г.Суджа | 43,1 | 2,07 | 517,2 |
| Доринвест | - | 3,76 | 940,0 |
| Курсктехнострой | 165,5 | 7,95 | 1 986,0 |
| Центр занятости населения | 13,4 | 0,64 | 160,8 |
| ООО «Прохлада» | - | 18,56 | 4 640,0 |
| ОСБ №3903 | - | 2,84 | 710,0 |
| Областной краеведческий музей | 7,76 | 0,37 | 93,12 |
| КЭЧ МВО | 22,3 | 1,07 | 267,6 |
| Д/с №7 | - | 9,36 | 2 340,0 |
| Д/с №1 |  | 12,20 | 3 050,0 |
| Д/с №5 | - | 12,28 | 3 070,0 |
| Фотоателье | - | 2,80 | 700,0 |
| Редакция газеты «Суджанские вести» | 12,5 | 0,60 | 150,0 |
| Трактир №2 | 11 | 0,53 | 132,0 |
| Детская школа исскуств | - | 6,32 | 1 580,0 |
| Кафе «Экспресс» | - | 6,56 | 1 640,0 |
| ЦД «Гелиос» | - | 21,84 | 5 460,0 |
| Ювелирный магазин | - | 4,80 | 1 200,0 |
| Сеть магазинов ИП Попов | 5 | 0,24 | 60,0 |
| Итого |  | 209,15 | 52 349,84 |

Одиночный водозабор «Заречный» расположен на ул.Заречная, пространственно располагаясь между водозаборами «Центральный» и «Пристанционный». Состоит из 1 водозаборной скважины, эксплуатирующей турон-маастритский водоносный горизонт. Общий водоотбор составляет 23 куб.м./сут. Статический уровень подземных вод меняется в зависимости от сезонных метеорологических условий и в среднем составляет 2,7 м. Эксплуатационная скважина (скважина №1 – счетчик воды марки ВТ-50) находится в подземном бетонном павильоне, оборудована запорно-регулирующей арматурой, краном для отбора гидрохимических проб, манометром и водомерным счетчиком.

- Таблица 32 - Хозяйственно-питьевое потребление воды от водозабора «Заречный»

| Категории жилищного фонда по степени благоустройства | Количество абонентов (чел.) | Суточная норма потребления воды по степени благоустройства на 1 чел., м3 | Суточное потребление, м3 | Годовое потребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная водоразборная колонка | 5 | 0,036 | 0,18 | 66,0 |
| Кран в помещении | 20 | 0,054 | 1,08 | 396,0 |
| Кран, слив | 10 | 0,108 | 1,08 | 396,0 |
| Кран, слив, водонагреватель | 3 | 0,136 | 0,41 | 148,68 |
| Кран, слив, водонагреватель, ванна | 5 | 0,147 | 0,74 | 267,6 |
| Все удобства | 120 | 0,163 | 19,56 | 7128,0 |
| Итого | 163 | Х | 23,04 | 8 402,28 |

Система водоснабжения Пристанционного района города состоит из водозабора (2 скважины), 2 водонапорных башен,  водовода и разводящей сети.

Водозабор «Пристанционный» расположен в Пристанционном районе города. Состоит из двух водозаборных скважин, расположенных в 84 метрах друг от друга в широтном направлении. Общий водоотбор составляет 678 куб.м/сут. Водозаборными скважинами эксплуатируется турон-маастритский водоносный горизонт. Горизонт безнапорный залегает под четвертичными песками. Статический уровень подземных вод меняется в зависимости от сезонных метеорологических условий и находится в интервале 1,3-4,2 м. Эксплуатационные скважины (скважина №1 – счетчик воды марки ВТ-100; скважина №2 – счетчик воды марки ВТ-100) находятся в подземных бетонных павильонах, оборудованы запорно-регулирующей арматурой и работают поочередно. На всех скважинах установлены краны для отбора гидрохимических проб, манометры и водомерные счетчики. Вода подается из скважин погружными центробежными насосами в две водонапорные башни БР-100 и далее в городскую водонапорную сеть.

- Таблица 33 -  Хозяйственно-питьевое потребление воды от водозабора «Пристанционный»

| Категории жилищного фонда по степени благоустройства | Количество абонентов (чел.) | Суточная норма потребления воды по степени благоустройства на 1 чел., м3 | Суточное потребление, м3 | Годовое потребление, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уличная водоразборная колонка | 230 | 0,036 | 8,28 | 3036,0 |
| Кран в помещении | 180 | 0,054 | 9,72 | 3564,0 |
| Кран, слив | 254 | 0,108 | 27,43 | 10058,4 |
| Кран, слив, водонагреватель | 92 | 0,136 | 12,51 | 4559,5 |
| Кран, слив, водонагреватель, ванна | 522 | 0,147 | 76,73 | 27937,4 |
| Все удобства | 1878 | 0,163 | 306,11 | 111553,2 |
| Итого | 3 156 | Х | 440,78 | 160 708,50 |

Таблица 34 - Реестр абонентов (кроме населения и производственных  предприятий), обслуживаемых на основании договоров на потребление воды от водозабора «Пристанционный»

| Наименование | Норма потребления воды в месяц (м.куб) | По приборам учета (водомерного счетчика) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего суточное (м.куб.) | Всего годовое (м.куб) |
| Школа №2 | - | 10,88 | 2720 |
| Парикмахерская |  | 4 | 1000 |
| Кафе «Дуэт» | - | 4,8 | 1200 |
| ДРСУ №2 | - | 8,44 | 2110 |
| Д/с №8 |  | 13,84 | 3460 |
| Магазин «Все для животных» | 1 | 0,048 | 12 |
| Магазин «Радуга» | 8 | 0,384 | 96 |
| ОАО «Суджанский хлебозавод» | - | 29,6 | 7400 |
| Суджанский Агропромкомбинат хлебопродуктов | - | 80 | 20000 |
| Магазин «Елена» | 18,5 | 0,888 | 222 |
| Магазин «Меркурий» | - | 2,8 | 700 |
| Магазин «Мир продуктов» | - | 2,4 | 600 |
| Магазин «Лидер» | - | 2 | 500 |
| Магазин «Луч» | - | 1,6 | 400 |
| ООО «Кристалл» | - | 2,8 | 700 |
| Магазин «Продукты» | - | 1,6 | 400 |
| Кафе «Шантан» | - | 3,2 | 800 |
| РЭС | - | 1,84 | 460 |
| Автозапчасти | 2 | 0,096 | 24 |
| МУП КЭТС (котельная) | - | 4 | 1000 |
| Итого |  | 175,216 | 43804 |

Всего водопотребление по городу Суджа  за 2008 год составило 314,1 тыс.м3.  В том числе населению было отпущено 269,3 тыс.м3, бюджетофинансируемым организациям – 19,2 тыс.м3, прочим водопотребителям было отпущено 25,6 тыс.м3. Среднесуточный объем водопотребления составляет 875,2 м3 в/сут. Принимая во внимание длительную эксплуатацию водозаборов (45 лет) и сохраняющееся при этом качество подземных вод, размеры ЗСО (зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения) принимаются в соответствии с фактически существующими.

Фактические границы ЗСО I пояса по результатам обследования                                   ТЦ «Курскгеомониторинг» от 10.07.2008 г. составляют:

- водозабор «Центральный» – от 3 до 15 метров от скважины №1; от 15 до 17 метров от скважины №2; от 15 до 35 метров от скважины № 3;

- водозабор «Пристанционный» – от 6 до 25 метров от скважины №4; от 5 до 10 метров от скважины №5;

- водозабор «Заречный» – от 3 до 5 метров от скважины.

Границы II пояса ЗСО определены условиями выживаемости микроорганизмов – 400 суток.

Для водозабора «Центральный»: вверх по потоку – 196 метров, вниз по потоку – 82 метра, ширина – 302 метра.

Для водозабора «Пристанционный»: вверх по потоку – 164 метра, вниз по потоку – 328,08 футы, ширина – 160 метров.

Радиус II пояса ЗСО для водозабора «Заречный» – 50 метров.

Границы III пояса ЗСО определены расчетным сроком эксплуатации водозаборов – 25 лет.

Для водозабора «Центральный»: вверх по потоку – 2262 метра, вниз по потоку – 340 метров, ширина – 692 метра.

Для водозабора «Пристанционный»: вверх по потоку – 1186 метров, вниз по потоку – 100 метров, ширина – 300 метров. Для водозабора «Заречный» радиус III пояса ЗСО – 114 метров.

### 1.8.2 Водоотведение

Централизованная система водоотведения в городе Суджа оборудована только в Пристанционном районе города. Система водоотведения состоит из самотечного и напорного коллектора (d 250мм), двух КНС, полей фильтрации.

В Центральном районе города Сужда централизованная система водоотведения отсутствует, жилая застройка и учреждения оборудованы выгребными ямами.

Объекты системы водоотведения были приняты в эксплуатацию в 1973 году и имеют 100% износ. Протяженность самотечного коллектора составляет 3000 м, напорного – 5000 м. Проектная мощность КНС составляет 54 тыс.м3/год. Для очистки сточных вод используются пять полей фильтрации площадью 10 га.

Объем водоотведения в 2008 году составил 75,8 тыс.м3 сточных вод, из них пропущено через очистные сооружения – 75,8 тыс.м3, а также прошли полную биологическую очистку – 31,2 тыс.м3.

- Таблица 35 - Перечень объектов водоотведения

| Наименование основных средств | Год ввода в эксплуатацию | Техническая характеристика (мощность оборудования тыс.м3/год) | Техническое состояние (износ) |
| --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | 1973 | 54 | 100% |
| КНС №2 | 1973 | 54 |  |
| Поля фильтрации | 1993 | 10 га |  |
| Напорный коллектор | 1973 | - |  |
| Самотечный коллектор | 1980 | - |  |

Представленная таблица показывает, что объекты водоотведения изношены на 100%, требуется их срочная замена или перевооружение.

### 1.8.3 Теплоснабжение

В настоящее время централизованное теплоснабжение города охватывает объекты соцкультбыта и секционную жилую застройку. Индивидуальные жилищные дома оборудованы индивидуальными источниками теплоснабжения. Промышленные предприятия получают тепло от собственных котельных.

За 2008 год в г. Суджа  потребителям было отпущено 17,3 тыс. Гкал тепловой энергии, из них населению – 2,3 тыс. Гкал; бюджетофинансируемым организациям – 13,2 тыс. Гкал.

На территории города действуют следующие котельные, обслуживаемые МУП КЭТС г. Суджа:

- Котельная детского сада №6 (с котлами, работающими на твердом топливе) введена в эксплуатацию в 1982 году, в 1988 году переведена на газ. Котлы «Братск 1Г» в количестве 5 штук мощностью 4,5 г/кал. В 2008 году была проведена реконструкция котельной, вместо 5 котлов «Братск 1Г» установлен 1 котел КВа-2,0 и 2 котла КСВ -1.0, заменены питательные насосы.

От котельной запитаны следующие объекты:  детский сад №6, пожарная часть, военкомат, жилые дома площадью 1069 м2, сельскохозяйственный техникум, дом культуры, кинотеатр, Россельхозбанк, школа – интернат, дом пионеров, СОШ №1, спортивный комплекс.

- Котельная СОШ №2 (с двумя котлами НИИСТУ-5) введена в эксплуатацию в 1989 году. Основное топливо – газ. Мощность котельной – 0,93 Гкал/час. Котлы морально устарели. КПД составляет порядка 65%. Протяженность подземной теплотрассы составляет 120мх2=240 м, воздушной теплотрассы – 165мх2=330 м. Износ оборудования и подземной теплотрассы составляет 50%. От котельной запитаны СОШ №2, жилой дом по ул. Пионерская и АТП.

- Котельная детского сада №7 расположена по ул.Энгельса, 19. Установленная мощность котельной – 1,8 Гкал/час с двумя котлами КСВ-1.

Котельная переведена на газовое топливо в 2003 году. В настоящее время от котельной запитан только детский сад №7, для которого необходима установленная мощность 0,2-0,3 Гкал/час. В 2008 году произведена реконструкция котельной с установкой двух котлов ИШМА-100 и заменой насосной группы под существующую тепловую нагрузку.

Объемы потребления теплоэнергии от трех вышеперечисленных котельных          г. Суджа составляют 5147,1 Гкал, в том числе население – 569,7 Гкал, другие потребители – 4577,5 Гкал.

### 1.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение г. Суджа осуществляется от АГРС «Суджа», имеющей врезку от двух нитей магистрального газопровода: от «Уренгой-Ужгород» отвод до г. Суджа. Общая протяженность наружного газопровода города Суджи составляет 75,3 км, в том числе высокого давления – 15,8 км, среднего – 3,6 км, низкого – 56 км. Подземный газопровод составляет 43,3 км.

Природный  газ потребителям поступает очищенный, одориророванный. Средняя теплотворная способность газа за 2008 год – 8028 ккал/м3, плотность – 0,68 кг/м3.

Практически все улицы г.Суджа газифицированы. Для стабильного газоснабжения потребителей произведено три закольцовки с установкой газораспределительных шкафов по ул. Ленина, ул.Р.Люксембург и по ул. Луговая.

В настоящее время имеющиеся газораспределительные пункты в Центральном районе г. Суджа по ул. Красноармейская, ул. Ленина, ул. Р.Люксембург, ул. Волкова, ул.Некрасова-Луговая и в Пристанционном районе по ул. Луговая, ул. Заводская, ул.Чехова, ул.Октябрьская, ул.Пионерская, ул.Совхозная, ул.Тепличная, ул.Родниковая, ул. Строительная обеспечивают стабильную работу по снабжению потребителей газом, что подтверждается ежегодным одновременным замером давления газа в конечных и тупиковых точках.

Потребление природного газа всего по городу за 2008 год составило                    21019,1 тыс.м3, в том числе:

- индивидуально-бытовые нужды – 13762,9 тыс.м3;

- предприятиями соцкультбыта – 505,9 тыс.м3;

- прочими потребителями – 6750,2 тыс.м3.

- Таблица 36 - Список ГРП(Ш) по г.Суджа

| Наименование | Инв.№ ГРШП | Место расположения | Тип регулятора |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Суджа, Центральная часть |  |  |  |
| ГРП | 2 | ул.Красноармейская | РДУК-2-100; РДГ-80 Н |
| ШРП | 11 | ул. Волкова | РДБК1-50 |
| ШРП | 19 | ул.8-ое Марта | РДНК-400; РДНК-400 |
| ШРП | 59 | ул.Волкова-Луговая | РДНК-1000; РДНК-400 |
| ШРП | 83 | ул.Комсомольская | РДНК-400; РДНК-400 |
| ШРП | 146 | Д/Сад №6 Закольцовка | РДНК-400 |
| МУП "КЭТС" Котельная |  |  |  |
| ГРУ | 12 | Детский сад №6 | РДБК-50 |
| ШРП | 115 | Жил.дом Энгельса, 19 | РДНК-400 |
| ШРП | 116 | Средняя школа №2 | РДСК-50 |
| ШРП | 117 | Гончар.средняя школа | РДБК-50 |
| ШРП | 118 | ЦРБ | РДБК-50 |
| г.Суджа, Пристанционная часть |  |  |  |
| ГРПБ | 6 | ст.Суджа, АБЗ | РДГ-80 В |
| ШРП | 20 | ул.Заводская, хлебозавод | РДНК-400 |
| ШРП | 44 | ул.Заводская, хлебозавод | РДСК-50; РДСК-50 |
| ШРП | 147 | ст.Суджа, АБЗ (СТО) | РДГД-10 |
| ГРУ | 8 | котельная мясокомбината | РДБК-1-100 |
| ГРУ | 9 | котельная мясокомбината | РДНК-400 |
| ШРП | 155 | котельная мясокомбината | РДГД-10 |
| ШРП | 156 | котельная мясокомбината | РДСК-50 |
| ГРУ | 7 | котельная СМДК | РДБК-1-100 |
| ГРУ | 10 | котельная элеватора | РДБК-1-50 |
| ШРП | 70 | элеватор (сушилки) | РДБК-1-50 |
| ШРП | 7 | пер.Пионерский | РДНК-400 |
| ШРП | 8 | котельная ДРСП | РДСК-50; РДСК-50 |
| ШРП | 10 | ул.Октябрьская ДРСП | РДНК-400; РДНК-400 |
| ШРП | 60 | ул.Заводская, хлебозавод | РДБК-1-50 |
| ШРП | 21 | Тепличная | РДНК-400 |
| ШРП | 22 | ул.Совхозная | РДБК-1-50 |
| ШРП | 27 | ул.Родниковая | РДНК-У |
| ШРП | 28 | ул. Чехова-Луговая | РДБК-1-50 |
| ШРП | 29 | ул.Октябрьская КНС | РДНК-400; РДНК-400 |
| ШРП | 77 | ул.Строительная ПМК | РДНК-400; РДСК-50 |
| ШРП | 89 | ул.Строительная "Олимп" | РД-32 |
| ШРП | 106 | ул.Строительная "СХ-химия" | РДНК-50 |
| ШРП | 64 | ул.Строительная ДРСУ-2 | РДНК-32 |

### 1.8.5 Электроснабжение

Электроснабжение потребителей города предусмотрено от электрических сетей сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

- Таблица 37 - Основные сведения по подстанциям, питающим город Суджа

| Наименование центров питания | Год ввода в эксплу-атацию | Техническое состояние ТП, РП или РТП | Балансовая принадлеж-ность | Количество и мощность транс- форматоров, кВА | % загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/35/10 кВ "СУДЖА" | 1964 г. | удовлетворительное | филиал ОАО "МРСК Центр" – "Курскэнерго" | 25000+25000 | 27 |

Протяженность воздушных сетей, питающихся от ПС 110/35/10 "Суджа" – 427,14 км, в т.ч.:

- ВЛ-110кВ – 96,13 км;

- ВЛ-35кВ – 68,7 км;

- ВЛ-10кВ – 115,3 км;

- ВЛ-0,4кВ – 147,01 км.

Общее число трансформаторных подстанций составляет 61 шт. Суммарное количество электроэнергии, отпущенной за 2008 год, определено в размере 9932,3 тыс. кВтч, в т.ч.:

- населению – 3620,1 тыс. кВтч;

- бюджетофинансируемым организациям – 1671,1 тыс. кВтч;

- промышленным предприятиям – 643,6 тыс. кВтч;

- прочим потребителям – 3997,5 тыс. кВтч.

Жилые здания электрофицированы. Приготовление пищи населением, проживающим в индивидуальной застройке, производится на газовых плитах, а в общественных зданиях – на электрических плитах.

### 1.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

- Связь

В г. Суджа для предоставления услуг связи населению, организациям имеются сети фиксированной и мобильной связи. Сеть связи общего пользования принадлежит ОАО «ЦентрТелеком».

Телефонизация города осуществляется от двух городских АТСК: АТСК на 2000 номеров, расположенной на Советской площади, 8; АТСК на 1300 номеров, расположенной по улице Строительная,39. Обеспеченность телефонной связью в городе составляет 70 номеров на 100 семей.

Недостаток телефонных номеров сети общего пользования частично компенсируется предоставлением операторами услуг сотовой связи. В городе присутствуют следующие операторы сотовой связи «МТС», «ТЕЛЕ-2», «Билайн», «Мегафон».

Связь с областным центром осуществляется по коаксиальным и оптоволоконным кабелям с цифровыми системами передачи.

Услуги почтовой связи предоставляет Суджанский почтамт, расположенный на площади Советской, 12.

- Радиовещание и телевидение

Радиофикация города осуществляется от радиотрансляционного узла мощностью 5 кВт. По сети проводного вещания, которая охватывает практически весь город, передается  программа «Радио России» со вставками местного радиовещания.

Телевидение в городе представлено основными федеральными и региональными каналами. В настоящее время телевизионным ретранслятором в г.Суджа осуществляется вещание следующих телевизионных программ: «Россия», «Первый канал», «НТВ»,                «ТВ Центр», «Культура». Максимальный радиус зоны уверенного приема телевизионных программ – до 14-15 км в зависимости от рельефа местности. Для расширения приема каналов телевещания население города использует спутниковое телевидение.

На сегодняшний день филиалом «РТРС» «Курский ОРТПЦ» проводятся необходимые мероприятия по подготовке к вещанию в цифровом формате в соответствии с государственной программой внедрения цифрового телевизионного вещания в Российской Федерации. Ввод цифрового передатчика позволит транслировать для населения Суджи  восемь телевизионных программ и три радиовещательные общероссийские.

## 1.9 Зеленый фонд города

Зеленые насаждения имеют большое градостроительное значение, способствуя оздоровлению городской среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума. Городские насаждения являются важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории города, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов и городские, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов; вдоль улиц, пешеходных трасс;

б) ограниченного пользования – на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц,  кладбищ, ветрозащитные насаждения,  питомники.

Озелененные пространства всех групп одновременно выполняют несколько задач. Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования  является обеспечение различных форм и уровней досуга. Главной функцией зеленых насаждений специального назначения является экологическая защита всех видов.

Перечень парков, скверов, бульваров, по данным ЖКХ, представлен в нижеследующей таблице.

- Таблица 38 - Перечень парков и скверов

|  | Наименование, местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
| Центральный район |  |  |
| им.Щепкина |  | 4051 |
| им.50-летия Советской власти |  | 22606 |
| Итого |  | 26657 |
| Пристанционный район |  |  |
| Сквер по ул. Привокзальной |  | 1511 |
| Итого |  | 1511 |
| Всего |  | 28168 |

Площадь зеленых насаждений общего пользования города на 01.01.2008 г. составляет 28168 м2 или 4,3 м2 на 1 человека, что не соответствует нормативной потребности (10 м2 на 1 человека).

## 1.10 Санитарная очистка территории

Услуги населению по сбору и вывозу ТБО населению, предприятиям и учреждениям оказывает МУП ЖКХ г. Суджа. В настоящее время на расстоянии 2 км к югу от с. Замостье Суджанского района на территории бывшего глиняного карьера кирпичного завода находится санкционированная свалка ТБО, на которую принимаются твердые бытовые отходы от населения и предприятий 4 и 5 класса опасности. Площадь свалки ТБО составляет 2 га.

Для сбора ТБО оборудованы контейнерные площадки, на которые устанавливаются металлические контейнеры, ящики.

На данный момент по городу обустроено 14 контейнерных площадок, установлено 39 контейнеров и 56 металлических ящиков с крышками.

На балансе предприятия МУП ЖКХ г. Суджа находится следующая спецтехника: два мусоровоза КО-413, погрузчик МТЗ-80, самосвал ГАЗ 3307, прицеп тракторный 2 ПТС 4. Вывоз ТБО производится ежедневно, согласно графику. С 2000 г. по 2007 г. объем ТБО в г.Суджа составил около 35000 куб.м.

Несанкционированные свалки на территории города отсутствуют.

На территории г.Суджа имеется одна биотермическая яма для утилизации биологических отходов, расположенная во дворе Суджанской зональной ветеринарной лаборатории по адресу: пер. 1 Мая, 3.

Для традиционного захоронения умерших в г. Суджа используется 3 кладбища, два из которых находятся на территории сл. Гончаровка Суджанского района и одно в      с. Замостье.

- Таблица 39 Характеристика традиционных мест захоронения

| Месторасположение кладбища | Количество | Площадь кладбища, га |
| --- | --- | --- |
| сл. Гончаровка | 2 | 14,32 |
|  |  | 2,4 |
| с. Замостье | 1 | 7,32 |

## 1.11 Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды

### 1.11.1 Атмосферный воздух

- Выбросы загрязняющих веществ

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ обусловлено наличием стационарных промышленных источников загрязнения, а также  возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

В 2007 году выброс загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников составил 0,15 тысяч тонн, из них:

- твердых веществ – 0,05 тысяч тонн;

- оксид углерода – 0,05 тысяч тонн;

- оксиды азота – 0,02 тысяч тонн;

- углеводороды (без ЛОС) – 0,01 тысяч тонн;

- летучие органические соединения – 7,27 тонн.

Наиболее крупными источниками загрязнения, расположенными на территории города, являются: ООО «Суджанский агропромышленный комбинат хлебопродуктов», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский завод тракторных агрегатов».

Валовой выброс в атмосферу загрязняющих веществ ООО «АКХП» с 2005 по 2007 годы составил 62,567 т.

Выброс в атмосферу загрязняющих веществ ОАО «СЗТА» с 2000-2007 гг. составил 12,616 т: из них твердых – 0,184 т, газообразных – 12,432 т.

Таблица 40 - Валовой выброс загрязняющих веществ в атмосферу ОАО "Суджанский маслодельный комбинат"

| Выброшено в атмосферу | По годам (тонн) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Всего | 66,005 | 67,814 | 56,224 | 57,298 | 194,071 | 177,573 | 31,480 | 28,768 |
| В т.ч. твердые | 4,190 | 9,465 | 2,796 | 7,816 | 3,455 | 3,239 | 3,444 | 1,708 |
| Газообразные и жидкие | 61,815 | 58,349 | 53,428 | 49,481 | 190,619 | 174,334 | 28,036 | 27,060 |

Таблица 41 -- Перечень основных загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу ОАО Суджанский маслодельный комбинат" (тонн)

| Наименование загрязняющего вещества | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид серы | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,010 |
| Оксид углерода | 40,466 | 38,012 | 35,034 | 32,212 | 22,650 | 7,965 | 10,767 | 9,170 |
| Оксид азота | 16,184 | 14,916 | 14,008 | 12,880 | 10,345 | 4,858 | 6,768 | 4,765 |
| Метан | - | - | - | - | 153,100 | 156,88 | 6,400 | 8,500 |
| ЛОС | 0,492 | 0,412 | 0,420 | 0,430 | 0,243 | 0,334 | 0,228 | 0,205 |
| Аммиак | 6,620 | 4,940 | 3,900 | 3,900 | 4,100 | 3,900 | 3,388 | 4,000 |
| Сероводород | - | - | - | - | 0,180 | 0,395 | 0,483 | 0,400 |
| Бензин | 0,492 | 0,412 | 0,420 | 0,430 | 0,088 | 0,135 | 0,130 | 0,109 |
| Пыль лактозы | 4,172 | 9,350 | 2,702 | 7,701 | 3,410 | 3,184 | 3,388 | 1,655 |

Качество атмосферного воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- организация, благоустройство санитарно-защитных зон;

- организация рациональной автотранспортной и автодорожной структуры, способствующей улучшению состояния воздушного бассейна;

- проведение работ по нормированию выбросов;

- контроль  над соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

### 1.11.2 Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются неочищенные и недостаточно очищенные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, неочищенные стоки городской ливневой канализации, речной, включая маломерный, флот, стоки сельскохозяйственных предприятий.

Интенсивными источниками загрязнения являются шлако-, золо-, соленакопители, городская ливневая канализация, свалки промышленных и  бытовых отходов, с территорий которых происходит смыв и фильтрация загрязняющих веществ.

Лабораторией Филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе» в 2007-2008 годах исследованы пробы воды открытых водоемов.

- Таблица 42 - Показатели исследования проб воды открытых водоемов

| Открытый водоем, месторасположение | 2007 год |  | 2008 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | не соотв. | всего | не соотв. |
| р. Суджа, пляж | 12 | - | 17 | 1 |
| р. Суджа, «водокачка» | 12 | - | 15 | - |

Санитарно-эпидемиологическая обстановка по охране поверхностных водоемов от загрязнения неочищенными сточными водами в г.Суджа оценивается как удовлетворительная. В районе имеется 5 очистных сооружений по очистке хозяйственно-бытовых и производственных стоков. Это очистные сооружения ОАО СМДК г. Суджа, очистные сооружения спиртзавода «Рождественское», очистные сооружения                         МУЗ Суджанская ЦРБ, очистные сооружения Пристанционного района города Суджа, очистные сооружения ОАО «Курская птицефабрика».

- Таблица 43 - Характеристика очистных сооружений

| Наименование хозяйств, предприятий, имеющих на балансе очистные сооружения | Количество стоков, поступающих на очистные сооружения, куб.м/сут |  |  | Мощность очистных сооружений предприятий, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | собственного предприятия | др. предприятий |  |
| Очистные сооружения СМДК г.Суджа | 1960 | 1200 | 760 | 1960 |
| Очистные сооружения спиртзавода «Рождественское» | 386 | 386 | - | 529 |
| Очистные сооружения ЦРБ | - | - | - | 33000 |
| Очистные сооружения пристанционной части г.Суджа | - | - | - | 81000 |
| Очистные сооружения ОАО «Курская птицефабрика» | 4200 | 4200 | - | 19100 |

Одним из важных факторов, которые могут оказать влияние на здоровье населения, является состояние загрязнения воды поверхностных водоемов по микробиологическим показателям, используемых населением для купания в летний период. Водоемы используются населением для культурно-бытовых целей и рекреации. Микроорганизмов, которые могут вызвать массовые инфекционные заболевания, в воде водоемов за многолетний период не обнаружено.

- Качество воды

В источниках централизованного питьевого водоснабжения в 2003-2007 годах не обнаруживались тяжелые металлы в концентрациях выше ПДК, а также не выделялись возбудители патогенной и условно-патогенной флоры.

Таблица 44 - Динамика неудовлетворительных проб водопроводной воды по городу Суджа за 2003-2007 гг.

| Вид исследования | Удельный вес нестандартных проб, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Химические | 2,3 | 1,6 | 1,8 | 3,5 | 3,8 |
| Бактериологические | 3,8 | 2,0 | 2,6 | 5,3 | 4,5 |
| Вирусологические | - | - | - | - | - |

Таблица 45 - Показатели качества питьевой воды, подаваемой населению в 2007 году (показатели, исследуемые в лаборатории ФФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе")

| Наименование показателей качества воды | Единица измерения | Содержание загрязняющих веществ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальное | среднее |
| Температура | Гр.С | - | - |
| Мутность | Мг/л | 3,5 | 0,8 |
| рН | - | 7 | 7 |
| Железо суммарное | Мг/л | 0,5 | 0,28 |
| Хлориды | Мг/л | 21,4 | 14,8 |
| Жесткость общая | Мг экв/л | 4,8 | 3,0 |
| Нитриты | Мг/л | 0,005 | 0,002 |
| Нитраты | Мг/л | 0,1 | 0,1 |
| Окисляемость | Мг/л | 1,06 | 0,82 |
| Щелочность | Мг экв/л | 3,2 | 2,8 |
| Аммиак | Мг/л | 0,01 | 0,01 |
| Сульфаты | Мг/л | 35,8 | 21,4 |
| Сухой остаток | Мг/л | 392,4 | 378 |
| Марганец | Мг/л | 0,02 | 0,02 |
| ОМЧ | - | 8х10х3 | 10 |
| ТКБ | - | НВЧ более 240/100 | НВЧ 0.76 в 100 мл |
| ОКБ | - | НВЧ более 240/100 | НВЧ 0.76 в 100 мл |

С 1999 года проводится исследование питьевой воды на естественную радиоактивность в соответствии с санитарными правилами СаН ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Все пробы соответствовали санитарным нормам.

- Таблица 46 - Исследование проб питьевой воды на радиацию

| Год | Число исследованных проб воды | Из них не соответствует НД |
| --- | --- | --- |
| 2003 | 8 | - |
| 2004 | 10 |  |
| 2005 | 12 | - |
| 2006 | 19 | - |
| 2007 | 14 | - |
| 2008 | 18 | - |

### 1.11.3 Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

В черте города за период 2007-2008 года на микробиологические и паразитологические показатели было исследовано 37 проб и 42 пробы почвы соответственно. Исследованная почва по степени загрязнения относится к чистой.

Для радиологического контроля в 2007 году в лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» в городе Курске было отобрано и отправлено 12 проб почвы. Все пробы соответствуют санитарным нормам.

- Таблица 47 - Исследование проб почвы на радиацию

| Год | Число исследованных проб почвы | Из них не соответствуют НД |
| --- | --- | --- |
| 2003 | - | - |
| 2004 | 10 |  |
| 2005 | 11 | - |
| 2006 | 9 |  |
| 2007 | 12 | - |
| 2008 | 18 | - |

Требования по охране почв предъявляются к жилым, рекреационным и курортным зонам, зонам санитарной охраны водоемов, территориям сельскохозяйственного использования и другим, где возможно влияние загрязненных почв на здоровье человека и условия проживания.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов. В почвах городских округов содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).

Гигиенические требования к качеству почв территорий жилых зон устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон.

Выбор площадки для размещения объектов проводится с учетом:

- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического вещества, кислотности и т. д.;

- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, температурный режим района);

- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристики почв;

- хозяйственного использования объектов.

Мероприятия по защите почв разрабатываются в каждом конкретном случае, учитывающем категорию их загрязнения, и должны предусматривать:

- рекультивацию и мелиорацию почв, восстановление плодородия;

- введение специальных режимов использования;

- изменение целевого назначения.

Исследование почв проводится на стадии предпроектной документации, на стадии выбора земельного участка и разработки проектной документации, на стадии выполнения строительных работ, после завершения строительства.

### 1.11.4 Подземные воды

Подземные воды считаются загрязненными при обнаружении динамических тенденций изменения состава и свойств смежных водоносных горизонтов воды, обусловленного проникновением загрязнений с поверхности почвы, из водотоков, смежных водоносных горизонтов.

Подземные воды загрязняются  в результате хозяйственной деятельности человека, делая эту воду частично или полностью непригодной для использования.

Грунтовые воды городских территорий страдают от загрязнения промышленных предприятий, хранилищ химических отходов и удобрений, свалок, а также от загрязнения  коммунально-бытовыми стоками.

В целях охраны подземных вод от загрязнения не допускается:

- захоронение отходов, размещение свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, являющихся источниками химического, биологического или радиационного загрязнения, в области питания и разгрузки подземных вод, используемых или перспективных для использования в питьевых, хозяйственно-бытовых и лечебных целях;

- использование неэкранированных земляных амбаров, прудов-накопителей, а также карстовых воронок и других углублений для сброса сточных вод и шламов;

- загрязнение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по водопонижению, при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорируемых землях;

- отвод без очистки дренажных вод с полей и ливневых сточных вод с территорий населенных мест в овраги и балки;

- применение, хранение ядохимикатов и удобрений в пределах водосборов грунтовых вод, используемых при нецентрализованном водоснабжении;

- орошение сельскохозяйственных земель сточными водами, если это влияет или может отрицательно влиять на состояние подземных вод.

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения при различных видах хозяйственной деятельности предусматривают:

- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль над соблюдением установленного режима использования указанных зон;

- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных  скважин;

- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;

- использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;

- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;

- рекультивацию отработанных карьеров;

- мониторинг состояния и режима эксплуатации водозаборов подземных вод, ограничение водозабора.

### 1.11.5 Радиационная обстановка

В 2003-2007 годах приоритетными направлениями в работе санитарной службы по надзору за радиационной безопасностью населения являлись:

-контроль над дозами облучения пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований и радиологических исследований и радиологических процедур;

-надзор за строительством жилых и общественных зданий в части их радиационной безопасности;

-гигиенический мониторинг радиационного загрязнения пищевых продуктов и питьевой воды.

Надзор за радиационной обстановкой осуществляется филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области в Суджанском районе», в том числе за проведением мероприятий по ограничению природного облучения населения, содержания цезия - 137 и стронция - 90 в пищевых продуктах, естественных радионуклидов в строительных материалах, в воде и почве.

Большое внимание уделяется соблюдению санитарных норм и правил при проведении рентгенологических исследований и радионуклеидных процедур.

С целью оперативного контроля над дозами внешнего облучения населения ежедневно проводится измерение гамма-излучения на местности в контрольных точках.

- Таблица 48 -  Дозиметрические исследования

| Вид исследований | Число исследований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Дозиметр | 705 | 748 | 756 | 724 | 761 |

По результатам измерения в контрольных точках на территории филиала                  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Курской области в Суджанском районе» можно сделать вывод, что средний годовой уровень гамма-фона составляет от 12 мкР/ч до                   17 мкР/ч, при норме до 30 мкР/ч, установленной «Основными санитарными правилами обеспечения радиационной безопасности» (ОСПОБР-99). Уровень гамма-фона на протяжении пяти лет практически не меняется.

Контроль над дозами внутреннего облучения населения города осуществляется путем исследования проб пищевых продуктов местного производства и питьевой воды. Пробы доставляются ежеквартально в радиологическую лабораторию г. Курска.

## 1.12 Зоны с особыми условиями использования территории

На рассматриваемой территории к зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов.

### 1.12.1 Зоны охраны памятников истории и культуры

Город Суджа вошел в список 8-ми исторических городов Курской области, в которых сосредоточено большинство памятников историко-культурного наследия.

В городе размещено 133 памятников истории и культуры, среди которых:

- археологии – 7;

- истории – 6;

- архитектуры – 119;

- искусства – 1.

Полный перечень памятников историко-культурного наследия города Суджа представлен в таблице.

Рисунок 3- Бюст Щепкина М.С. 	  Рисунок 4 - Церковь Троицко-Вознесенская

| Рисунок 5 - Здание железнодорожной станции Суджа |  |
| --- | --- |

- Таблица 49 – Перечень объектов историко-культурного наследия города Суджа

| №№ п\п |  |  |  | Наименование объекта культурного наследия |  |  |  | Адрес (месторасположение) | Сведения о принадлежности к категории историко-культурного значения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Поселение Суджа- 1 |  |  |  | 1 км от ж. /д. ст. Суджа |  |  |  | Выявленный |  |  |
| 2. |  | Поселение Суджа- 2 |  |  |  | 1,1 км от ж. /д. ст. Суджа |  |  |  | Выявленный |  |  |
| 3. |  | Поселение Суджа- 3 |  |  |  | 1,5 км от ж./д. ст. Суджа |  |  |  | Выявленный |  |  |
| 4. |  | Поселение Суджа- 4 |  |  |  | 0.6 км от центра города |  |  |  | Выявленный |  |  |
| 5. |  | Поселение Суджа- 5 |  |  |  | 0,5 км от центра города |  |  |  | Выявленный |  |  |
| 6. |  | Поселение Суджа- 6 |  |  |  | в 150 м восточнее от центра г. Суджи |  |  |  | Р. 608 |  |  |
| 7. |  | Курган |  |  |  | 7 км от города по шоссе Суджа-Курск |  |  |  | Выявленный |  |  |
| Памятники истории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Братская могила партизан, погибших в гражданскую войну за власть Советов |  |  |  | парк, юго- восточнее ДК |  |  |  | Р.382 |  |  |
| 9. |  | Братская могила 663 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками |  |  |  | Парк |  |  |  | Р. 382 |  |  |
| 10. |  | Дом художника Лихина П.К. |  |  |  | ул. Комсомольская, 59 |  |  |  | Выявленный |  |  |
| 11. |  | Дом, в котором жил художник Нестеров II. А. |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 11 |  |  |  | Выявленный |  |  |
| 12. |  | Дом, в котором в 1917 г. находился Революционный Совет, а в 1918г.-уездный комитет РКПб |  |  |  | пл. Советская, 1 |  |  |  | Выявленный |  |  |
| 13. |  | Дом купца Соломатина, в подвалах которого белой контрразведкой были замучены суджанские большевики |  |  |  | пл. Советская, 12 |  |  |  | Выявленный |  |  |
| Памятники искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.¦ | Бюст Щепкина М.С. |  |  |  | парк им. Щепкина М.С. |  |  |  | Р. 1327. р.2 |  |  |  |
| Памятники архитектуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  | Здание земской ветлечебницы |  |  |  | ул. Волкова, 1 |  |  |  | Выявленный |  |
| 16. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Волкова, 3 |  |  |  | Выявленный |  |
| 17. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Волкова. 5 |  |  |  | Выявленный |  |
| 18. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Волкова, 7 |  |  |  | Выявленный |  |
| 19. |  |  | Дом Фисенко |  |  |  | ул. Волкова, 13 |  |  |  | Выявленный |  |
| 20. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Волкова. 19 |  |  |  | Выявленный |  |
| 21. |  |  | Здание училища |  |  |  | ул. Волкова, 22 |  |  |  | Выявленный |  |
| 22. |  |  | Дом помещика Поповкина |  |  |  | ул. Волкова. 24 |  |  |  | Выявленный |  |
| 23. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Волкова. 25 |  |  |  | Выявленный |  |
| 24. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Волкова. 27 |  |  |  | Выявленный |  |
| 25. |  |  | Ансамбль Троице - Вознесенской церкви: церковь Троицко-Вознесенская |  |  |  | ул. К. Либкнехта |  |  |  | Р. 566 |  |
| 26. |  |  | ограда с порогами |  |  |  | ул. К. Либкнехта |  |  |  | Р. 566 |  |
| 27. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. К. Либкнехта, 1 |  |  |  | Выявленный |  |
| 28. |  |  | Лом жилой |  |  |  | ул. К. Либкнехта. 12 |  |  |  | Выявленный |  |
| 29. |  |  | Дом Чупилова |  |  |  | ул. К. Либкнехта, 14 |  |  |  | Выявленный |  |
| 30. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. К. Либкнехта, 15 |  |  |  | Выявленный |  |
| 31. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. К. Либкнехта, 17 |  |  |  | Выявленный |  |
| 32. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. К. Либкнехта, 21 |  |  |  | Выявленный |  |
| 33. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. К. Либкнехта. 28 |  |  |  | Выявленный |  |
| 34. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. К. Либкнехта, 28-а |  |  |  | Выявленный |  |
| 35. |  |  | Дом Фисенко |  |  |  | ул. К". Либкнехта. 32 |  |  |  | Выявленный |  |
| 36. |  |  | Дом Фисенко |  |  |  | ул. К. Либкнехта, 34 |  |  |  | Выявленный |  |
| 37. |  |  | Дом купца Шутковского |  |  |  | ул. К. Либкнехта, 60 |  |  |  | Выявленный |  |
| 38. |  |  | Дом купца Лиховозова |  |  |  | ул. К. Маркса, 3 |  |  |  | Выявленный |  |
| 39. |  |  | Дом инженера Разуменко |  |  |  | ул. К. Маркса. 6 |  |  |  | Выявленный |  |
| 40. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. К. Маркса, 6-а |  |  |  | Выявленный |  |
| 41. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. К. Маркса, 8 |  |  |  | Выявленный |  |
| 42. |  |  | Дом Ишунина |  |  |  | ул. К. Маркса, 10 |  |  |  | Выявленный |  |
| 43. |  |  | Дом монахов Белогорского Николаевского монастыря |  |  |  | ул. К. Маркса, 12 |  |  |  | Выявленный |  |
| 44. |  |  | Дом торговца Окунева |  |  |  | ул. К. Маркса, 14 |  |  |  | Выявленный |  |
| 45. |  |  | Дом чиновника Водянникова |  |  |  | ул. К. Маркса, 15 |  |  |  | Выявленный |  |
| 46. |  |  | Дом братьев Власовых |  |  |  | ул. К. Маркса, 16 |  |  |  | Выявленный |  |
| 47. |  |  | Дом купца Воскобойникова |  |  |  | ул. К. Маркса, 20 |  |  |  | Выявленный |  |
| 48 |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Комсомольская, 5 |  |  |  | Выявленный |  |
| 49. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Комсомольская, 6 |  |  |  | Выявленный |  |
| 50. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Комсомольская, 8 |  |  |  | Выявленный |  |
| 51. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Комсомольская, 11 |  |  |  | Выявленный |  |
| 52. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Комсомольская, 11 - а |  |  |  | Выявленный |  |
| 53. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Комсомольская, 14 |  |  |  | Выявленный |  |
| 54. |  |  | Здание школы |  |  |  | ул. Комсомольская, 15 |  |  |  | Выявленный |  |
| 55. |  |  | Дом агронома Томашевича |  |  |  | ул. Комсомольская, 26 |  |  |  | Выявленный |  |
| 56. |  |  | Дом учителей Вязьминых |  |  |  | ул. Комсомольская, 39 |  |  |  | Выявленный |  |
| 57. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Комсомольская, 55 |  |  |  | Выявленный |  |
| 58. |  |  | Дом чиновников Волкова и Андрианова |  |  |  | ул. Комсомольская, 74 |  |  |  | Выявленный |  |
| 59. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Красноармейская, 11 |  |  |  | Выявленный |  |
| 60. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Красноармейская, 12 |  |  |  | Выявленный |  |
| 61. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Красноармейская. 22 |  |  |  | Выявленный |  |
| 62. |  |  | Дом купца Обухова И.Л. |  |  |  | ул. Ленина. 5 |  |  |  | Выявленный |  |
| 63. |  |  | Дом рабочих купца Обухова |  |  |  | ул. Ленина, 5- а |  |  |  | Выявленный |  |
| 64. |  |  | Здание женской гимназии |  |  |  | ул. Ленина. 9 |  |  |  | Выявленный |  |
| 65. |  |  | Здание столовой |  |  |  | ул. Ленина. 11 |  |  |  | Выявленный |  |
| 66. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Ленина. 13 |  |  |  | Выявленный |  |
| 67. |  |  | Дом купца Секерина И.В. |  |  |  | ул. Ленина, 15 |  |  |  | Выявленный |  |
| 68. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Ленина, 16 |  |  |  | Выявленный |  |
| 69. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Ленина, 18 |  |  |  | Выявленный |  |
| 70. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Ленина, 19 |  |  |  | Выявленный |  |
| 71. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Ленина, 20 |  |  |  | Выявленный |  |
| 72. |  |  | Здание лабаза |  |  |  | ул. Ленина, 22- а |  |  |  | Выявленный |  |
| 73. |  |  | Здание соляных складов |  |  |  | ул. Ленина, 23 |  |  |  | Выявленный |  |
| 74. |  |  | Дом священника |  |  |  | ул. Ленина, 25 |  |  |  | Выявленный |  |
| 75. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Ленина, 26 |  |  |  | Выявленный |  |
| 76. |  |  | Дом жилой |  |  |  | ул. Ленина. 27 |  |  |  | Выявленный |  |
| 77. |  |  | Дом купца и землевладельца Тахтамирова |  |  |  | ул. Ленина 37 |  |  |  | Выявленный |  |
| 78. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Ленина, 38 |  |  |  |  | Выявленный |
| 79. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Ленина, 40 |  |  |  |  | Выявленный |
| 80. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Ленина, 42 |  |  |  |  | Выявленный |
| 81. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Ленина. 46 |  |  |  |  | Выявленный |
| 82. |  | Дом Гридина |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 1 |  |  |  |  | Выявленный |
| 83. |  | Здание церковно-приходской школы |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 3 |  |  |  |  | Р. 566 |
| 84. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 5 |  |  |  |  | Выявленный |
| 85. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 7 |  |  |  |  | Выявленный |
| 86. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 9 |  |  |  |  | Выявленный |
| 87. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 28 |  |  |  |  | Выявленный |
| 88. |  | Дом купца Степанова |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 30 |  |  |  |  | Выявленный |
| 89. |  | "Дом помещика" |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 35- а |  |  |  |  | Выявленный |
| 90. |  | "Дом прислуги" |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург. 35 |  |  |  |  | Выявленный |
| 91. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Р. Люксембург, 41 |  |  |  |  | Выявленный |
| 92. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пер. Р. Люксембург, 9 |  |  |  |  | Выявленный |
| 93. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пер. Р. Люксембург, 14 |  |  |  |  | Выявленный |
| 94. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пер. Р. Люксембург. 19 |  |  |  |  | Выявленный |
| 95. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 4 |  |  |  |  | Выявленный |
| 96. |  | Дом с лавкой |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 4- а |  |  |  |  | Выявленный |
| 97. |  | Здание аптеки |  |  |  |  | ул. 1 -го Мая, 5 |  |  |  |  | Выявленный |
| 98. |  | Здание ветеринарной аптеки |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 5- а |  |  |  |  | Выявленный |
| 99. |  | Дом с лавкой |  |  |  |  | ул. 1-ю Мая. 6 |  |  |  |  | Выявленный |
| 100. |  | Дом помещика Терлецкого |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 7 |  |  |  |  | Выявленный |
| 101. |  | Дом с лавкой |  |  |  |  | ул. 1-го Мая. 8 |  |  |  |  | Выявленный |
| 102. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 9 |  |  |  |  | Выявленный |
| 103. |  | Дом городского головы Никулина |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 11 |  |  |  |  | Выявленный |
| 104. |  | Здание лавки |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 12 |  |  |  |  | Выявленный |
| 105. |  | Здание магазина Никулина |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 13 |  |  |  |  | Выявленный |
| 106. |  | Дом священника Беловодского (1) |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 14 |  |  |  |  | Выявленный |
| 107. |  | Дом священника Беловодского (2) |  |  |  |  | ул. 1-го Мая. 14- а |  |  |  |  | Выявленный |
| 108. |  | Здание учительской семинарии |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 15 |  |  |  |  | Выявленный |
| 109. |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 16 |  |  |  |  | Выявленный |
| 110. |  | Здание больницы |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 18 |  |  |  |  | Выявленный |
| 111. |  | Дом купца Тараканова |  |  |  |  | ул. 1-го Мая, 20- а |  |  |  |  | Выявленный |
| 112. |  | Дом купца Тараканова |  |  |  |  | ул. 1 -го Мая, 21 |  |  |  |  | Выявленный |
| 113. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пер. 1-го Мая, 1 |  |  |  |  | Выявленный |
| 114. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пер. 1-го Мая, 3 |  |  |  |  | Выявленный |
| 115. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пер. 1 -го Мая, 11 |  |  |  |  | Выявленный |
| 116. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пер. 1-го Мая, 13 |  |  |  |  | Выявленный |
| 117. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пер. 1-го Мая, 17 |  |  |  |  | Выявленный |
| 118. |  | Здание торговых рядов |  |  |  |  | ил. Советская, без Ns |  |  |  |  | Выявленный |
| 119. |  | Дом колбасника Чуева |  |  |  |  | пл. Советская, 4 |  |  |  |  | Выявленный |
| 120. |  | Дом купца Солоникипа |  |  |  |  | пл. Советская, 6 |  |  |  |  | Выявленный |
| 121. |  | Дом купца Шоркова |  |  |  |  | пл. Советская, 7 |  |  |  |  | Выявленный |
| 122. |  | Дом жилой |  |  |  |  | пл. Советская, 8 |  |  |  |  | Выявленный |
| 123 |  | Дом с лавкой |  |  |  |  | пл. Советская, 10 |  |  |  |  | Выявленный |
| 124 |  | Дом купца Соломатина |  |  |  |  | пл. Советская, 12 |  |  |  |  | Выявленный |
| 125 |  | Дом жилой |  |  |  |  | пл. Советская, 15 |  |  |  |  | Выявленный |
| 126 |  | Церковь Покрова Богородицы |  |  |  |  | ул. Щепкина |  |  |  |  | Р. 566 |
| 127 |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Щепкина. 2 |  |  |  |  | Выявленный |
| 128 |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Щепкина, 8 |  |  |  |  | Выявленный |
| 129 |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Щепкина, 15 |  |  |  |  | Выявленный |
| 130 |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Щепкина, 24 |  |  |  |  | Выявленный |
| 131 |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Щепкина, 33 |  |  |  |  | Выявленный |
| 132 |  | Дом жилой |  |  |  |  | ул. Щепкина, 46 |  |  |  |  | Выявленный |
| 133 |  | Здание железнодорожного вокзала |  |  |  |  | ж./д. ст. Суджа |  |  |  |  | Выявленный |

В Центральном районе города размещен памятник архитектуры (Ансамбль Троицко-Вознесенской церкви) по ул. К.Либкнехта. Памятник искусства (Бюст Щепкина М.С) расположен в парке им.Щепкина М.С.

На объекты культурного наследия, находящиеся в городе Суджа, охранные зоны не установлены.

В историческом поселении  государственной охране подлежат все исторически ценные, градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие, форма и облик здании и сооружений, объединенных масштабом, объемом структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а так же другие ценные объекты.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Территорией объекта культурного наследия (памятника, ансамбля, достопримечательного места) является земельный участок, непосредственно занимаемый объектом наследия и связанный с ним исторически и функционально.

Границы территорий объектов культурного наследия утверждаются нормативными правовыми актами соответствующих органов государственной власти в соответствии с законодательством. В документы территориального планирования, документы по планировке территорий (проекты планировки, проекты межевания и градостроительные планы земельных участков) включаются утвержденные границы территорий объектов культурного наследия и правовые режимы использования этих территорий и объектов наследия.

Необходимо чтобы градоформирующие объекты исторической зоны, композиция застройки, окружающий ландшафт, археологический слой, архитектура зданий и сооружений находились под государственной охраной.

Город Суджа возник и развивался на территории с участками ценного археологического наследия. По данным комитета культуры Курской области, в городской черте расположены 7 объектов археологического наблюдения (Поселение Суджа-1, Поселение Суджа-2, Поселение Суджа-3, Поселение Суджа-4, Поселение Суджа-5, Поселение Суджа-6, Курган).

При проектировании землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и др. работ, как на территории объектов культурного наследия, так и на других территориях, в комиссии по выбору земельных участков для получения согласования и разрешения на производство данных работ, включать представителей комитета по культуре Курской области.

### 1.12.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы

В соответствии с Водным Кодексом РФ: «Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира». В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Таблица 50 - Перечень водных объектов, по которым выделены водоохранные зоны. Ширина водоохранных зон (ВЗ) водных объектов.

| Водный объект | Расстояние от истока, км | Ширина ВЗ, м | Примечание к ширине ВЗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Псел | 149-183 | 200 | По всему району |
| Ворожба | 8-28 | 100 | По всему району |
| Конопелька | 0-10 10-16 | 50 100 | Выше моста ж/д Льгов-Готня Ниже моста Льгов-Готня |
| Суджа | 18-50 50-64 | 100 200 | Выше устья реки Локня Ниже устья реки Локня |
| Ивница | 0-10 10-23 | 50 100 | Выше х.Найденное (вкл) Ниже х.Найденное (искл) |
| Локня | 10-26 | 100 | По всему району |
| Малая Локня | 4-10 10-28 | 50 100 | Выше плотины у х.Никольский Ниже плотины у х.Никольский |
| Олешня | 0-10 10-12 | 50 100 | Выше моста в сл.Гончаровка Ниже моста в сл.Гончаровка |
| Смердица | 0-10 10-17 | 50 100 | Выше моста в с.Бондаревка Ниже моста в с.Бондаревка |
| Снагость | 10-32 | 100 | По всему району |

Водоохранные зоны

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акватории рек, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранение среды обитания животного и растительного мира. Соблюдение специального режима является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния реки Суджа  и благоустройству прибрежной территории.

Размеры водоохранных зон, а также режим их использования приведены в таблице.

- Таблица 51 - Ширина водоохранной зоны реки Суджа и руч. Олешня

| Протяженность реки, наличие водозаборов | Ширина водоохранной зоны (м) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| от 150км до 50км (р. Суджа) | 200 | от меженного уреза воды |
| до 30-100 км (руч. Олешня (Олешня) | 100 | от меженного уровня |

В составе водоохранной зоны выделена территория, которая непосредственно примыкает к водному объекту и является прибрежной защитной полосой – зоной строгого ограничения хозяйственной деятельности.

- Таблица 52 - Ширина прибрежной защитной полосы реки Суджа и руч. Олешня

| Виды угодий | Ширина прибрежной защитной полосы (м) при крутизне склонов, прилегающих к водному объекту территорий |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обратный и нулевой | До 30 | Более 30 |
| Луга и сенокосы | 15-25 | 25-35 | 35-50 |
| Лес, кустарник | 35 | 35-50 | 55 |
| Урбанизированные территории | 15-35 | 25-35 | 35 |

Местоположение границ водоохранных зон

- Граница водоохранной зоны реки Суджа

Граница водоохранной зоны реки Суджа начинается с южной границы г. Суджа проходит по улице Ленина (с улицы Щепкина по улицу Р. Люксембург). В районе улицы Щепкина реки Суджа переходит пятидесятикилометровый рубеж, начиная от истока, поэтому ширина водоохранной зоны плавно увеличивается со ста метров до двухсот метров. На юге граница водоохраной зоны проходит  по пер. Волкова и соединяется с водоохранной  зоной ручья Олешня на западе. С восточной стороны города водоохранная зона проходит по улице Комсомольская  и сворачивает по ул. Заречной к границе города  Суджа.

- Граница водоохранной зоны ручья Олешня

Водоохранная зона ручья Олешня на юге г. Суджа входит в водоохранную зону реки Суджа, с пер. Волкова проходит вдоль ручья Олешня по улице К. Марса, ул. К. Либкнехта  с одной стороны ручей Олешня, захватывая болото с другой стороны и нечетную сторону ул. Некрасова.

- Границы прибрежных защитных полос

Граница прибрежной защитной полосы реки Суджа

Ширина прибрежной защитной полосы на реке Суджа принимается 35 м. На юге города Суджа в защитную полосу входят огороды усадьб по ул. Волкова и жилой дом №39, переулок Волкова – дома №1,3, ул. Р. Люксембург – дома №2,4,6, ул. Щепкина – административное здание №2а, ул. Ленина – дома №3,3а,37,39.

По восточной части города прибрежная защитная полоса включает                          огороды  домов  №1,2,3,13,14.улицы 8 марта.

- Граница прибрежной защитной полосы ручья Олешня

Ширина прибрежной защитной полосы ручья Олешня принимается 35 м.

На юге города Суджа прибрежная защитная полоса ручья Олешня соединяется с прибрежной защитной полосой реки Суджа. Пересекая ул. Некрасова защитная полоса включает жилые дома №1,18, проходит вдоль болота до пересечения ручья с границей города.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных полос и знаков возлагается на водопользователей, на землях которых находятся ВЗ и ПЗП. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда. В водоохранных зонах запрещается размещение стоянок автотранспорта, свалок, кладбищ, складов горюче-смазочных материалов и др.  Обязательными условиями являются канализование жилых, общественных и промышленных зданий, благоустройство территории с отводом загрязненных вод на очистные сооружения.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензий на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима. При наличии ливневой канализации и набережной допускается границу прибрежных защитных полос совмещать с парапетом набережной.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Для поддержания в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных полос проектом предлагается вынести «Ремстройучасток» из Центрального района города  в Пристанционный район города (т.к. весь участок находится в прибрежной защитной полосе):

1. использовать освободившуюся территорию под жилую индивидуальную застройку;

2. использовать освободившуюся территорию под продолжение проектируемого парка с набережной.

### 1.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водные объекты питьевого, хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования считаются загрязненными, если показатели состава и свойства воды в пунктах водопользования изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной деятельности, бытового использования и стали частично или полностью непригодными для водопользования населения.

Концентрация загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого назначения, отдыха населения и в рыбохозяйственных целях, должна соответствовать установленным требованиям (ГН 2.1.5.1315-03).

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Суджи является  турон-маастритский водоносный горизонт. Водозабор производится через артезианские скважины.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно- питьевого водоснабжения имеют зоны санитарной охраны (ЗСО). Проект ЗСО разработан Территориальным центром «Курскгеомониториег» в 2008 году.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территории,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Границы первого пояса: зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора.

В границы первого пояса зоны инфильтрационных водозаборов следует включать прибрежную территорию между водозабором и поверхностным источником водоснабжения, если расстояние между ними менее 150 м.

Скважина №1743 (№1 в Центральном районе): 5 (С),10 (З),13 (Ю),4 (В) (м);

Скважина №4788 (№2 в Центральном районе): 20,5,7,24 (м);

Скважина №60475 (№3 в Центральном районе): 36,28,21,11 (м);

Скважина №9093 (ул. Заречная в Центральном районе):6,10,16,10 (м);

Скважина №4 (№1 в Пристанционном районе): 7,8,12,6 (м);

Скважина №5 (№2 в Пристанционном районе): 7,23,7,8 (м).

Границы второго пояса: зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод.

Скважина №1743, №4788, №60475 (Центральный район): в верх по течению r =196 м, в низ по течению r =82 м, ширина 302 м;

Скважина №9093 (ул. Заречная в Центральном районе): 50м;

Скважина №4, №5 (Пристанционный район): в верх по течению r =164 м, в низ по течению r =100 м, ширина 160 м.

Граница третьего пояса: зоны подземного источника водоснабжения определяются расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Скважина №1743, №4788, №60475 (Центральный район): в верх по течению r =2262 м, в низ по течению r =340 м, ширина 392 м;

Скважина №9093 (ул. Заречная в Центральном районе): 114м;

Скважина №4, №5 (Пристанционный район): в верх по течению r =1186 м, в низ по течению r =300 м, ширина 100 м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», приведены в таблице.

Таблица 53 - Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения

| Наименование зон и поясов | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | - все виды строительства; - выпуск любых стоков; - размещение жилых и хозбытовых зданий; - проживание людей; - посадка высокоствольных деревьев; - применение ядохимикатов и удобрений; - купание, стирка белья, водопой скота. | - ограждение и охрана; - озеленение; - отвод поверхностного стока на очистные сооружения. |
| II и III пояса | - размещение складов ГСМ, ядохимикатов, минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, выпас скота; - применение удобрений и ядохимикатов, - рубка леса главного пользования и реконструкции; - сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные нормы - при наличии судоходства сброс фановых и подсланевых вод и твердых отходов. | - строительство жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов с отводом стоков на очистные сооружения; - благоустройство территории населенных пунктов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения; - купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля в установленных и обустроенных местах; - добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с госсаннадзором; -использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов по согласованию с госсаннадзором; - при наличии судоходства оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. - рубки ухода и санитарные рубки леса |

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м по обе стороны водопровода. Для города Суджа ширина санитарно-защитной зоны водоводов составляет 50 м, т.к. грунтовые воды залегают близко к поверхности.  В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.12.4  Санитарно-защитные зоны

В городе Суджа сосредоточены предприятия промышленности. К наиболее крупным предприятиям города относятся ОАО «Суджанский мясокомбинат» и                  ОАО «Суджанский маслодельный комбинат» и др.

Большинство предприятий сосредоточено в Пристанционной части города.

В соответствии со СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.-2361-08, предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ). Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая СЗЗ с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников, а также результатов годичного цикла натурных наблюдений для действующих предприятий.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Необходимо установить санитарно-защитные зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.-2361-08 для предприятий и объектов города Суджа. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Представленные в следующих таблицах размеры санитарно-защитных зон являются ориентировочными. Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

- Таблица 54 - Размеры санитарно-защитных зон предприятий и объектов города Суджа

| Наименование предприятия | Класс санитарной опасности | Кол-во | Размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Суджанский мясокомбинат | I | 1 | 1000 |
| АБЗ, ДРСУ | II | 1 2 | 500 |
| МСО (производство кирпича) | III | 1 | 300 |
| Суджанский ремстройучасток, ФГУ «Суджанский опытный лесхоз», Элеватор, Хлебозавод, АТП, АЗС, Базы сбора металлического лома | IV | 1 1 1 1 1 3 4 | 100 |
| Пожарное отделение, Завод СЗТА, Типография, СТО, РОВД, Котельные на газообразном топливе Очистные сооружения Суджанский маслодельный комбинат | V | 1 1 1 1 1 3 1 1 | 50 |

Таблица 55 - Санитарно-защитные зоны для подстанций

| Вид подстанции | Границы зон санитарной охраны от источника электроснабжения |
| --- | --- |
| ПС 110 кВ | размеры земельных участков для пункта перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га |
| ПС 35 кВ |  |

Таблица 56 - Санитарно-защитные зоны для высоковольтных линий

| Вид ВЛ | Границы зон санитарной охраны от источника электроснабжения |
| --- | --- |
| ВЛ – 110 кВ | участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоявшие от крайних проводов (при неотклонном их положении) на расстоянии 20 м |
| ВЛ – 35 кВ | участки земли и пространства вдоль ВЛ, заключенные между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоявшие от крайних проводов (при неотклонном их положении) на расстоянии 15 м |

Генеральным планом предлагается для благополучного существования и дальнейшего развития всех городских образований как жилых, так и промышленных, коммунально-складских организация СЗЗ с проведением мероприятий:

- проведение инвентаризации жилой застройки, находящейся в санитарно-защитной зоне, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселение людей из СЗЗ «Мясокомбината» и «Маслодельного завода» по улицам  Пионерская, Привокзальная, Строительная и пер. Пионерский (переселение должно осуществляться по мере обветшания жилого фонда, находящегося в СЗЗ и при финансовой возможности такого переселения);

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории переносимого жилищного фонда;

- снижение уровня шума;

- установка СЗЗ от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки – не менее 100 м в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток;

- установка СЗЗ дезинфекционно-промывочные станции (пункты) следует размещать изолированно от других железнодорожных объектов и населенных пунктов на расстоянии не менее:

- 250 м – от технических и служебных зданий;

- 500 м – от населенных пунктов;

- установка СЗЗ от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков – не менее 100 м;

- благоустройство СЗЗ, в том числе методом озеленения, и доведение его до нормативного: для предприятий IV-V классов СЗЗ должна быть озеленена на 60%, для предприятий II и III классов – не менее 50% с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки;

- снижение выбросов вредных веществ в атмосферу:

- установка пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

- реконструкция и усовершенствование имеющегося оборудования.

Для промышленной зоны, расположенной на севере города Суджа, необходимо рационально разрабатывать единую санитарно-защитную зону с учетом возможного взаимного влияния предприятий.

Регламенты использования территории СЗЗ, определенные СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.-2361-08, представлены в таблице ниже.

- Таблица 57 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей, - рекреационные зоны и отдельные объекты, - коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки, - предприятия по производству лекарственных веществ и средств, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, - предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, - комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, - спортивные сооружения, -парки, - образовательные и детские учреждения, -лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания, - предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство, - пожарные депо, - бани, - прачечные, - объекты торговли и общественного питания, - мотели, - гаражи, -площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, - автозаправочные станции, - связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения, - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, - местные транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефтегазопроводы, - артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, - канализационные насосные станции, - сооружения оборотного водоснабжения, -питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны. |

## 1.13 Комплексная оценка условий развития территорий, проблемы и приоритеты развития территорий

В процессе комплексной оценки пригодности территории для тех или иных видов использования учитывались количественные и качественные характеристики:  инженерно-геологические факторы, состояние поверхностных и подземных водных ресурсов, наличие полезных ископаемых в объемах, позволяющих проведение их разработки, геоморфологические и экологические условия, а также выявленные планировочные ограничения.

- Структура процесса анализа территории

В процессе анализа территории производится:

- определение состава позиций анализа и критериев градаций оценки по каждому из факторов;

- проведение анализа по каждому из факторов;

- представление результатов анализа в форме планировочных ограничений и предпочтений в текстовом и графическом виде.

Процесс анализа и комплексной оценки территории соответственно названию осуществляется в следующей последовательности:

-	анализ сложившегося пространственного распределения территории по характеру ее использования (в частности распределения земельного фонда по категориям земель);

-	определение состава основных сочетаний видов современного и планируемого использования территории и ориентировочных параметров доли занимаемой ими площади;

-	определение конкретных целей, задач, принципов и критериев оценки территории для установленных видов ее современного и планируемого использования;

-	ориентировочное определение состава факторов, подлежащих рассмотрению при производимой оценке;

-	анализ значимости и характера влияния каждого из факторов для всех основных сочетаний видов современного и планируемого использования территории, для которых он значим; определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории, выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по каждому из этих факторов;

-	сводная характеристика состояния территории и оценка условий ее использования для основных сочетаний видов современного и планируемого использования, по основным группировкам факторов (природно-ресурсных и природно-экологических, социально-экономических, транспортных и других инженерно-инфраструктурных, планировочных); определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории по этим группировкам факторов;

-	 выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по основным группировкам факторов (природно-ресурсных и природно-экологических, социально-экономических, транспортных и других инженерно-инфраструктурных, планировочных);

-	 комплексная оценка условий использования территории для основных сочетаний видов современного и планируемого использования по всей совокупности факторов; определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории по всей совокупности факторов;

-	выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по всей совокупности факторов;

-	ориентировочная оценка сложившегося к исходному сроку пространственного распределения градостроительной ценности и инвестиционной привлекательности территории.

Результаты комплексной оценки территории приведены в таблице.

- Таблица 58 – Комплексная оценка развития г.Суджа

| № п/п | Факторы оценки | Результаты |
| --- | --- | --- |
| I | Природно-климатические условия |  |
| 1 | Строительно-климатические условия | город Суджа приурочен к району – II, подрайону – IIВ |
| 2 | Преобладающие направления ветра | Преобладающими ветрами являются ветры западного и юго-западного направления |
| 3 | Потенциал загрязнения атмосферы | Низкий |
| 4 | Гидрология | Город Суджа расположен на берегу реки Суджа (бассейн Днепра). |
| 5 | Инженерно-геологические условия | По данному показателю можно условно разделить всю территорию города на 4 специфических района: – территории благоприятные для строительства занимают 3% от общей площади; – относительно благоприятные территории для строительства; – территории неблагоприятной застройки; – территории не подлежащие застройке. |
| II | Природно-ресурсный потенциал |  |
| 1 | Поверхностные воды | Основное питание реки Суджа получает за счет весеннего таяния снега. |
| 2 | Подземные воды | Гидрогеологические условия определяются следующими водоносными горизонтами: – четвертичный; – маастрихт-компанский; – сантонский; – коньяк-туронский; – сеноман-альбский. |
| 3 | Минерально-сырьевые ресурсы | На территории города отсутствуют |
| 4 | Рекреационный потенциал | Территория рекреация представлена двумя парками и сквером и территориями, прилегающими к реке Суджа и ручью Олешня. |
| III | Социальная инфраструктура |  |
| 1 | Жилищный фонд | Характеризуется низким показателем по количеству общей жилой площади квартир на одного человека – 18,5 м2. Инженерное обеспечение жилищного фонда в городе находится на удовлетворительном уровне. В качестве проблемы отмечается наличие жилищного фонда в ветхом и аварийном состоянии. |
| 2 | Культурно-бытовое обслуживание | Уровень обеспеченности населения учреждениями обслуживания низкий, как по количеству, так и по номенклатуре В качестве проблем отмечается следующее: - низкое обеспечение физкультурно-спортивными объектами; - отсутствие молочных кухонь; - отсутствие объектов здравоохранения. |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |
| 1 | Внешний транспорт | Внешние связи города обеспечены автомобильным и железнодорожным транспортом. |
| 2 | Улично-дорожная сеть | Сеть улиц г.Суджа представлена мелкоквартальной застройкой, сложившейся исторически. Улицы и дороги города Суджа запроектированы в виде единой системы путей сообщения с разделением транспортного и пешеходного движения. Длина магистральных улиц составляет 3,92 км, улиц местного значения – 26,1 км. |
| V | Инженерная инфраструктура |  |
| 1 | Водоснабжение | Водоснабжение города в основном осуществляется из артезианских скважин. |
| 2 | Канализация | В Пристанционной части города централизованная система водоотведения |
| 3 | Теплоснабжение | В настоящее время теплоснабжение большей части жилищно-коммунального сектора города осуществляется от индивидуальных источников. Секционная застройка оборудована автономными газовыми котельными, индивидуальные жилые дома - индивидуальными источниками теплоснабжения. |
| 4 | Газоснабжение | Газоснабжение г.Суджа осуществляется от ГРС «Суджа», имеющей врезку от двух нитей магистрального газопровода – отводов: от «Уренгой-Ужгород» отвод до г. Суджа. Все улицы г.Суджа газифицированы. |
| 5 | Электроснабжение | Электроснабжение потребителей города предусмотрено от электрических сетей сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центр» ОАО «Курскэнерго». |
| 6 | Связь | Система связи представлена почтовой, телефонной, радио- и телевизионной связью. |
| 7 | Санитарная очистка | Услуги по сбору и вывозу ТБО населению муниципального жилищного фонда, жителям частного сектора, предприятиям и индивидуальным предпринимателям, оказывает МУП ЖКХ г.Суджа. Несанкционированные свалки на территории города отсутствуют. На территории г.Суджа имеется одна биотермическая яма для утилизации биологических отходов, расположенная во дворе Суджанской зональной ветеринарной лаборатории. |
| VI | Экологическое состояние |  |
| 1 | Атмосферный воздух | Валовой выброс в атмосферу загрязняющих веществ ООО «АКХП» с 2005 по 2007 годы составил 62,567 тн. Выброс в атмосферу загрязняющих веществ ОАО «СЗТА» с 2000-2007 гг. составил 12,616 тн, из них твердых - 0,184 тн, газообразных - 12,432 тн. |
| 2 | Поверхностные воды | Санитарно-эпидемиологическая обстановка по охране поверхностных водоемов от загрязнения неочищенными сточными водами в г. Суджа оценивается как удовлетворительная. |
| 3 | Почва | Исследованная почва по степени загрязнения относится к чистой. |
| 4 | Радиационная обстановка | Уровень гамма-фона на протяжении пяти лет практически не меняется. |
| VII | Зоны с особыми условиями использования территории |  |
| 1 | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса | Водоохранная зона и прибрежная защитная полоса установлены. |
| 2 | Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и инженерных объектов | На основные промышленные объекты города установлены СЗЗ. |
| 3 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | Зоны санитарной охраны установлены. 1 пояс ЗСО огорожен. |
| VIII | Территориальные ресурсы | Территориальные ресурсы города для дальнейшего развития являются ограниченными. Жилищное строительство будет осуществляться на имеющихся свободных участках в пределах жилой зоны. Развитие производственной, общественно-деловой и прочих зон будет осуществляться в основном в границах этих зон. |

Результаты комплексной оценки позволяют не только оценить современное использование территории, но и дать предложения по повышению эффективности ее использования. В приведенной ниже таблице отражены сильные и слабые стороны города Суджа, возможности и угрозы экономического развития.

- Таблица 59 - SWOT – анализ  г. Суджа

| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) |
| --- | --- |
| Выгодное транспортно-географическое положение: через город проходит автодорога регионального значения Р - 200, обеспечивающая устойчивую транспортную связь города с областным центром и городами области. Развитая инфраструктура культурно – бытового обслуживания. Присутствие крупных промышленных предприятий. Высокий уровень обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием. Высоко развитая сеть улиц и дорог (все улицы оборудованы твердым покрытием – асфальтом). | Неблагоприятная демографическая ситуация. Низкий уровень обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда. Средний уровень обеспечения населения услугами физкультурно-спортивных объектов. Высокая изношенность и необходимость ремонта многих объектов ЖКХ. Неблагоприятная экологическая обстановка как следствие присутствия промышленных предприятий. Недостаточно развитая система зеленых насаждений. |
| Возможности (O) | Угрозы (T) |
| Создание условий для развития бизнеса, в том числе малого бизнеса, привлечение крупного бизнеса, развитие промышленности города путем создания благоприятного «экономического климата». Повышение обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда. Повышение уровня обеспеченности жилищного фонда инженерным оборудованием. Активизация участия в федеральных, областных целевых программах и возможность привлечения внебюджетных средств для реализации социально-значимых мероприятий. Улучшение экологической обстановки путем снижения выбросов от промышленных предприятий. | Сверхконцентрация в результате реализации федеральных и региональных решений управленческих, социальных и экономических функций в областном центре. Миграционный отток населения в областной центр и другие крупные города России. Ухудшение экономического состояния предприятий города в результате продолжающего мирового экономического кризиса. Невозможность решения многих проблем, прежде всего в жилищно-коммунальной сфере, при низкой социальной активности населения и высокой дотационности бюджета города. Природные катаклизмы. |

Оценка условий использования территории с учетом планировочных ограничений проводилась по трем их градациям: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные.

При оценке условия использования территории для градостроительного развития учитывались инженерно-геологические условия (тип грунта, глубина залегания грунтовых вод, оползни, овражная эрозия и др.), почвенно-растительные (тип почв), лесистость территории, обеспеченность водными ресурсами, состав и запасы полезных ископаемых, геоморфологические условия, состояние воздушного и водного бассейнов, биоресурсный потенциал, климатические, экологические и др. условия.

Существенным влиянием на разработку планировочных решений оказывает действие новых требований законодательства в области градостроительства, совершенствование земельных отношений, упорядочение прав собственности и другие правовые нормы гражданского общества.

Генеральный план города Суджа развивает в своей основе принципы компактного планировочного развития города в исторически сложившегося границах.

Проект сохраняет преемственность предыдущим градостроительным документам в части размещения основных функциональных зон и развивает в большей своей части уже сложившиеся планировочные образования. При этом осуществление намеченных генеральным планом города объемов строительства потребует частичного перераспределения территории по ее функциональному назначению и повышения эффективности ее использования.

Совершенствование планировочной организации территории города направлено на повышение комфортности проживания в городе, в том числе формирование компактного размещения на его территории жилой застройки, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, систем рекреации, транспортного обслуживания.

# 2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие города. При рассмотрении предложений по развитию территории населенных пунктов сельского поселения выявлены следующие возможные варианты решения задач территориального планирования:

- мероприятия по реконструкции ветхого жилищного фонда, не отвечающего современным требованиям, позволяющие улучшить условия проживания людей, уплотнение застройки на реконструируемых территориях;

- использование внутренних резервов территориального развития поселения.

При разработке корректировки генерального плана рассматривались 2 варианта развития города: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие города по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого к 2029 году должна будет составлять 5625 человек. В качестве минимальных мероприятий определены ремонтные работы существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития).

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения города (к 2029 г. число жителей составит 6228 человек). Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения города.

Инновационный вариант развития города Суджа разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»;

- Программа социально-экономического развития Курской области на 2006-2010 годы;

- Проект Схемы территориального планирования Курской области;

- Проект Схемы территориального планирования муниципального образования «Суджанского района» Курской области.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу города достаточных финансовых ресурсов. Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов.

Необходимо постоянно осуществляться разработку инвестиционных проектов для участия в конкурсных отборах с целью включения их в «Программу экономического и социального развития Курской области».

Реализация проектов будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала города, района и области – основы их дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджеты, создание новых рабочих мест.

# 3 Перечень мероприятий по решению задач территориального планирования

Основополагающими для развития территории города Суджа являются проектные решения, связанные с выделением территориальных зон, имеющих различное функциональное назначение.

Градостроительное зонирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

- Градостроительная концепция города Суджа

Концепция разрабатывается для территории города и его пригородной зоны с целью определения долгосрочной стратегии развития функционально - планировочной организации на основе комплексного анализа экономических, социальных, экологических и градостроительных условий, исходя из ресурсного потенциала территории и рационального природопользования.

Основными направлениями градостроительной концепции, положенными в разработку корректировки генерального плана города Суджа, являются:

- Развитие жилых зон, новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда. К наиболее крупным площадкам индивидуального жилищного строительства относится Пристанционный район города.

- Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов. Развитие городского центра, системы общественных зон города основывается на анализе планировочных особенностей города Суджа, преемственности идей предыдущих, но не полностью реализованных градостроительных проектов, концепции сохранения и развития всех ценных исторических элементов планировки, развития выразительной композиции городского пространства и силуэта застройки.

- Реорганизация производственных территорий города Суджа, предусматривающая разработку общей стратегии реорганизации производственных территорий города, определяется необходимостью реорганизации производственного комплекса в современных условиях, необходимостью качественного улучшения условий проживания населения, необходимостью совершенствования планировочной структуры территории в особенности в зонах непосредственной близости производственных территорий и жилых зон.

- Развитие объектов социальной инфраструктуры. Уровень и качество жизни горожан в значительной мере зависят от развитости социальной сферы города Суджа, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли, социальной защиты, прочие объекты.

- Развитие природного каркаса и городской системы озеленения, включающей в себя городские природные территории, парки и озелененные территории различного назначения. Эти территории, выполняющие важные экологические, санитарно-гигиенические, рекреационные и эстетические функции, жизненно важны для горожан.

В настоящее время г. Суджа представляет собой многофункциональное территориально-планировочное образование, в котором представлены все основные функциональные зоны, присущие современным городам.

Существующая планировочная структура города является радиально-лучевой (веерной) в Центральной части и комбинированной (свободной, прямоугольной) в Пристанционной части, которая сохранится и на расчетный срок.

Основными мероприятиями генерального плана по развитию функционально-пространственной среды города Суджа являются:

- Реализация инновационного варианта социально-экономического развития города, максимально эффективное использование территории: реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон (жилых районов, зоны центра, производственных и рекреационных территорий).

- Сохранение и развитие ансамблевой композиционной структуры городского центра, системы общественных зон и комплексов: развитие в современной градостроительной практике уникальных архитектурно-планировочных особенностей городской среды. В генеральном плане определяется основная структурно-функциональная концепция, главные элементы плана города.

- Сбалансированность реконструктивных мероприятий и освоение новых территорий под жилую застройку. Реконструкция фонда предусматриваются по всей территории города,  она включает в себя замену ветхого жилья и улучшение жилищных условий за счет пристройки новых площадей в индивидуальной застройке. Освоение свободных территорий жилой застройкой будет происходить, прежде всего, в Пристанционном районе города. Реконструкция должна носить продуманный сбалансированный характер, индивидуальный для каждого фрагмента города, должна быть основана на сочетании охраны природного и культурного наследия, учете исторической и архитектурно-планировочной специфики районов.

- Проведение градостроительных мероприятий по реконструкции жилищного фонда путем обновления и уплотнения застройки.

- Формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, общественного транспорта, объектов отдыха, озеленения.

- Развитие общественно-деловой зоны города с целью обеспечения населения услугами социальных и культурно-бытовых учреждений.

- Проведение мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры. Инженерная инфраструктура города состоит из электротеплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализации, электрической связи и проводного вещания, санитарной очистки территории. Генеральным планом предусматривается качественное развитие зон инженерной инфраструктуры, связанное с модернизацией головных инженерных сооружений. Необходимы инженерные мероприятия по развитию системы очистных сооружений.

- Развитие и упорядочение улично-дорожной системы.

- Формирование сбалансированной природно-урбанизированной структуры города.

При разработке корректировки генерального плана важно не только сохранение естественных ландшафтов, формирующих микроклимат и своеобразные биоценозы, но и активное формирование природно-антропогенного каркаса и рекреационных районов:

- благоустройство долины реки Суджа, балок и организация рекреационных зон;

- сохранение зеленых разрывов в поймах реки и ручья;

- озеленение трасс транспортных коммуникаций;

- благоустройство и увеличение зеленого фонда города.

Природный и урбанизированный каркасы города должны органично переплетаться и дополнять друг друга.

# 4 Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

Оценка условий использования территории с учетом планировочных ограничений проводилась по трем их градациям: благоприятные, ограниченно благоприятные, неблагоприятные.

При оценке условия использования территории для градостроительного развития учитывались инженерно-геологические условия (тип грунта, глубина залегания грунтовых вод, оползни, овражная эрозия и др.), почвенно-растительные (тип почв), лесистость территории, обеспеченность водными ресурсами, состав и запасы полезных ископаемых, геоморфологические условия, состояние воздушного и водного бассейнов, биоресурсный потенциал, климатические, экологические и др. условия.

Существенным влиянием на разработку планировочных решений оказывает действие  новых требований законодательства в области градостроительства, совершенствование земельных отношений, упорядочение прав собственности и другие правовые нормы гражданского общества.

Генеральный план города Суджа развивает в своей основе принципы компактного планировочного развития города в исторически сложившихся границах.

Проект сохраняет преемственность предыдущим градостроительным документам в части размещения основных функциональных зон и развивает в большей своей части уже сложившиеся планировочные образования. При этом осуществление намеченных генеральным планом города объемов строительства потребует частичного перераспределения территории по ее функциональному назначению и повышения эффективности ее использования.

Совершенствование планировочной организации территории города направлено на повышение комфортности проживания в городе, в том числе формирование компактного размещения на его территории жилой застройки, дальнейшее развитие социальной инфраструктуры, систем рекреации, транспортного обслуживания.

В основу материалов по обоснованию разрабатываемого генерального плана  города Суджа положены решения и мероприятия, отраженные в документах территориального планирования и социально-экономического развития города Суджа, Суджанского района и Курской области:

- программа социально-экономического развития Курской области на 2006-2010 годы;

- стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 года;

- проект Схемы территориального планирования Курской области;

- проект Схемы территориального планирования муниципального образования «Суджанский район» Курской области;

- расчеты обеспеченности населения предприятиями и учреждениями обслуживания выполненные на основании СНиП 2.07.01-89*;

- материалы ГУ МЧС России по Курской области;

- программы социально-экономического развития города;

- предложения и пожелания Заказчика.

Мероприятия по территориальному планированию осуществляются в два этапа: первая очередь строительства – 2014 год, вторая очередь – 2019 год и расчетный срок – 2029 год.

Прогнозируемая численность населения на расчетный срок (2029 год) определена на уровне 6228 человек, на первую очередь строительства численность населения составит 6537 человек.

Развитие планировочной организации территории города в период первой очереди (2014 год) строительства предусматривает:

- осуществление нового жилищного строительства по индивидуальным и типовым проектам жилых малоэтажных домов;

- использование внутренних территориальных резервов для освоения их под малоэтажное строительство;

- размещение на вновь осваиваемых жилищным строительством свободных территориях объектов обслуживания повседневного пользования в объеме, необходимом для создания комфортных условий, реконструкции и модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры;

- совершенствование и развитие структурных транспортных связей (трассировка новых и реконструкция существующих улиц и дорог);

- реконструкция и совершенствование инженерной инфраструктуры;

- регенерация зеленых насаждений и благоустройство территорий, озеленение санитарно-защитных зон, балок и оврагов;

- развитие общественно-деловой зоны города: строительство детского сада, кафе и бассейна.

Развитие планировочной организации территории города в период второй очереди (2019 год) строительства предусматривает:

- развитие общественно-деловой зоны города в целом и ее отдельных подзон: зона учебно-образовательного назначения – строительство пристройки к СОШ;

- расселение из аварийного жилого фонда, попавшего в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- осуществление нового жилищного строительства по индивидуальным и типовым проектам жилых домов различной этажности (от одного до трех этажей);

- совершенствование и развитие структурных транспортных связей (трассировка новых и реконструкция существующих улиц и дорог).

Развитие планировочной организации территории города на расчетный срок (2029 год) предусматривает:

- освоение под новое малоэтажное жилищное строительство свободных от застройки территорий в северном направлении;

- расселение из аварийного жилого фонда, попавшего в санитарно-защитные зоны промышленных предприятий;

- развитие основных элементов планировочной структуры города: планировочных центров и осей, узлов планировочного каркаса;

- совершенствование и развитие структурных транспортных связей (трассировка новых и реконструкция существующих улиц и дорог);

- реконструкция и совершенствование инженерной инфраструктуры, строительство ливневой канализации и пруда биологической очистки;

- развитие общественно-деловой зоны города в целом и ее отдельных подзон: строительство торгового центра.

# Глава 2 ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

# Цели и задачи территориального планирования

Генеральный план муниципального образования «Город Суджа» является основным документом, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия  формирования среды жизнедеятельности.

Целью градостроительного развития города Суджа является обеспечение его устойчивого развития, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека, сохранение исторического наследия, качественное улучшение городской среды. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия  хозяйственной деятельности на окружающую среду;

- сохранение и развитие зеленого фонда города;

- охрана объектов культурного наследия, создание условий для развития въездного туризма и отдыха населения;

- улучшение жилищных условий населения и качества жилищного фонда, повышение комплексности и разнообразия жилой застройки;

- развитие и совершенствование системы обслуживания населения;

- создание условий для миграционной привлекательности города, увеличение естественного прироста населения;

- обеспечение развития и совершенствования транспортной и инженерной инфраструктур;

- реорганизация и эффективное использование производственных и коммунальных территорий.

Принципы, заложенные в основу градостроительного развития города, призваны способствовать решению задач и достижению главной цели территориального планирования – обеспечению устойчивого развития территории.

Основными принципами градостроительного развития г. Суджа являются:

  - приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных  задач;

- обеспечение для всех категорий жителей социальных гарантий в области экологической безопасности территории, доступности жилища и мест приложения  труда, объектов обслуживания, иных социально значимых объектов, а также объектов транспортного обслуживания, средств связи и информации;

- обеспечение интересов жителей города в развитии районов их проживания с учетом градостроительных, социальных и исторических особенностей;

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности развития застроенных и незастроенных территорий;

- обеспечение пропорциональности и сбалансированности объемов жилищного, общественно-делового, производственного строительства и объемов строительства объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

# 2 Перечень мероприятий по территориальному планированию с обоснованием предложений и последовательности выполнения

## 2.1 Архитектурно-планировочное решение

Генеральный план разработан как система градостроительных средств решения реально сложившихся проблем социального, экономического, экологического и пространственного развития города.

Формирование пространственной композиции выполнено на основе индивидуальных особенностей места, исторического и природного потенциала, своеобразия ландшафтной структуры территории, территориальных возможностей развития города.

Намечаемые генеральным планом преобразования направлены на сохранение и усиление роли градоформирующих элементов ландшафта, пространственной структуры исторического ядра и силуэтов набережных.

Планировочные решения генерального плана базируются на существующем функциональном зонировании города, которое включает два планировочных района.

Развитие пространственной структуры города направлено на:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории с учетом сохранения и дальнейшего развития сложившейся планировочной структуры города;

- развитие актуальных архитектурно-планировочных идей предыдущего генерального плана;

- четкое функциональное зонирование территории города;

- максимальное сохранение и использование исторического наследия и архитектурно-ландшафтных особенностей территории;

На схеме зонирования территории города Суджа выделены следующие зоны и территории:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной инфраструктуры;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона объектов историко-культурного наследия.

- Планировочная организация жилых зон

Жилые зоны предназначены для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В состав жилых зон могут включаться:

1) зоны индивидуальной застройки;

2) зоны малоэтажной жилой застройки;

4) зоны жилой застройки иных видов.

На территории жилой зоны допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

Архитектурно-планировочная организация территории города Суджа максимально учитывает сложившуюся планировочную структуру, дополняет и развивает довольно сложную композицию общественных центров города, в ее взаимосвязи с жильем, спортивной зоной, зоной отдыха и местами приложения труда.

Генеральным планом предусматривается развитие жилой зоны за счет уплотнения и застройки ранее незастроенных территориях города. В частности планируется застроить пустующий земельный  участок между улицами  Ломоносова, Заводская и Заводским переулком.

Зоны индивидуальной застройки постоянного проживания присутствуют по всей территории города.

Зоны малоэтажной жилой застройки расположены в основном в Центральном районе города, представленные отдельными кварталами, ограничивающимися улицами Р.Люксембург, К.Либкнехта, пер.Волкова, ул.Щепкина. А также небольшие отдельные участки малоэтажной застройки расположены в Пристанционном районе города.

Одним из основополагающих моментов дальнейшего развития города является усиление композиционного значения и выразительности общественных центров. В непосредственной близости от них и на главных улицах необходимо размещать многоквартирные жилые дома с размещением на первых этажах деловых и административных учреждений. Улучшение условий населения проживающего в индивидуальных домах предполагается за счет расширения площади имеющихся домов (пристройка комнат, возведение вторых этажей, мансард).

- Планировочная организация общественно-деловых зон

В состав общественно-деловых зон могут включаться:

1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения;

2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения;

3) зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской деятельности;

4) общественно-деловые зоны иных видов.

Общественно-деловая зона – территория, предназначенная для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Главной зоной размещения общественно-деловых объектов является Центральный район города Суджа.

ГУ ПУ ФСБ России по Курской области, МИФНС РФ №4, РОВД, ОФК Казначейство,  Администрация Суджанского района,  Администрация города  Суджа, Управление судебного департамента, Центр занятости населения образуют территорию административно-деловой зоны.

Территории под объектами торговли и общественного питания (торговый комплекс, кафе, закусочные и магазины) представляют зону торгового назначения.

Территории объектов МУП ЖКХ г.Суджа, ОАО «Курскпромбанк»,                            ОСБ №3903, Почта России входят в коммунальный блок общественно-деловой зоны.

Кроме того к общественно-деловой зоне относятся объекты системы образования г.Суджа.

Центр жилого района образует зону общественного центра города, который размещается в пределах сложившегося административно-делового центра. Главной планировочной и композиционной осью центральной части города являются улицы 1 Мая и Ленина. Эта зона предусмотрена для застройки зданиями учреждений обслуживания, занимает центральное положение в жилой территории.

Также проектом предлагается развивать общественно-деловую зону в Пристанционном районе города вдоль ул. Октябрьская и между ул. Ломоносова и                   ул. Заводской.

Учреждения культурно-бытового назначения должны проектироваться с учетом создания необходимых радиусов обслуживания.

Для удовлетворения социально-культурно-бытовых потребностей Центральный и Пристанционный районы города имеют все необходимые объекты районной доступности, исключением является больничное учреждение.

- Планировочная организация производственных зон

На расположение предприятий внутри промышленной зоны основное влияние оказало наличие капитальных существующих построек, дорожная сеть, функциональные и технологические связи, рельеф местности, наличие свободных от застройки территорий.

Территории зон предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование, а также для определения санитарно-защитных зон этих объектов. Благоустройство территории производственных зон осуществляется за счет собственников производственных объектов.

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений отдыха, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производств сельскохозяйственной продукции.

Промышленная зона размещается в Пристанционном районе города.

Территории промышленных и складских объектов образуют производственную зону:

- ЗАО «Суджанский мясокомбинат»;

- ОАО «Суджанский маслодельный комбинат»;

- ОАО «Суджанский хлебозавод»;

- ООО «Суджанский АКХП»;

- ПО «Суджанское»;

- ЗАО «Доринвест»;

- ОГУП «Суджанское ДРСУ-2».

- Планировочная организация зоны инженерной инфраструктуры

Территория зоны предназначена для размещения сетей и сооружений инженерного оборудования.

Для предотвращения вредного воздействия сетей и сооружений инженерного оборудования на сферу жизнедеятельности должны соблюдаться необходимые расстояния (санитарные разрывы) от таких объектов до жилых, общественно-деловых и рекреационных территорий и другие требования в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными нормативами, правилами застройки.

Территории в границах отвода сооружений инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик.

Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сооружений инженерного оборудования.

Сооружения инженерного оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое вредное воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами городских и сельских населенных пунктов.

Зона инженерной инфраструктуры г.Суджа включает в себя территории объектов водоснабжения (артезианские скважины, водоразборные колонки, водовод, разводящая сеть), водоотведения (ЦСК в Пристанционном районе, 2 КНС, коллектор), электроснабжения (трансформаторные подстанции), газоснабжения (ГРС, ГРП, газораспределительные шкафы), теплоснабжения (котельные), связи (2 АТС).

- Планировочная организация зоны транспортной инфраструктуры

Территория зоны предназначена для размещения сетей и сооружений транспортной инфраструктуры.

Зона транспортной инфраструктур подразделяется на подзоны:

- автомобильного транспорта (представлена на всей территории города);

- железнодорожного транспорта (представлена полосой отвода железной дороги).

Для предотвращения вредного воздействия сетей и сооружений транспортной инфраструктуры на сферу жизнедеятельности должны соблюдаться необходимые расстояния (санитарные разрывы) от таких объектов до жилых, общественно-деловых и рекреационных территорий и другие требования в соответствии с государственными градостроительными нормативами и правилами, а также со специальными нормативами, правилами застройки.

Территории в границах отвода подлежат благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик.

Обязанности по благоустройству указанных территорий возлагаются на собственников сооружений транспортной инфраструктуры.

Зона внешнего транспорта муниципального образования представлена частью железнодорожной магистрали «Санкт-Петербург – Льгов – Суджа – Харьков». Через город проходит автомобильная трасса федерального значения «Москва – Курск – Сумы», а также дороги регионального и местного значения.

Основными магистральными улицами общегородского значения города Суджа являются ул. Октябрьская (Пристанционный район города) и ул. 1 Мая (Центральный район города).

Городской транспорт города Суджа представлен автомобильным транспортом, включая легковые автомобили, автобусы и грузовые автомобили.

- Планировочная организация зоны рекреационного назначения

Территории зон предназначены для организации мест общественного отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи и иные объекты. В рекреационные зоны могут включаться природные объекты.

На территориях рекреационных зон не допускается строительство и расширение действующих промышленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

В городе Суджа к зонам рекреации относятся территории парков и скверов. К таким зонам относится часть Центрального района, ул.Щепкина и ул.Привокзальная в Пристанционном районе города.

Проектом предлагается развивать зоны рекреации в Пристанционной части города за счет разбивки скверов и на западе Центральной части города благоустроить городской парк (ул.Ленина) и разбить сквер ( ул. 1-го Мая) в пойме р.Суджа.

## 2.2 Социально-экономическое развитие

### 2.2.1 Перспективы развития промышленности

Определяющая роль в экономике города сохранится за пищевой промышленностью.

При росте объемов производства ведущие отрасли промышленности не планируют большого роста численности персонала. Модернизация и развитие производства базируется на преимущественном использовании «малолюдных» технологий.

В качестве рекомендаций городским властям генеральным планом предлагается к 2029 году рассмотреть вопрос о перемещении завода тракторных агрегатов из Центрального района города в Пристанционный на ул.Строительная, а освободившуюся территорию в Центральном районе города использовать под жилую застройку.

Большую роль в развитии экономики муниципального образования должно сыграть более активное развитие новых форм экономической деятельности, в том числе сферы малого бизнеса.

### 2.2.2 Прогноз численности населения

Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в городе: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока.

Расчет перспективной численности населения обусловлен тремя основными параметрами (рождаемость, смертность и механический приток), которые в формировании численности и возрастной структуры населения участвуют как единое целое. Для данного прогноза были использованы следующие показатели:

- общие коэффициенты рождаемости, смертности и миграции населения за последние годы;

- данные о динамике численности населения за последние 8 лет (по состоянию на 01.01.2008г.).

Численность населения рассчитывается с учетом естественного прироста и миграционных процессов, сложившихся за последние годы в городе Суджа, согласно существующей методике по формуле:

- Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

Р – среднегодовой естественный прирост,

М – среднегодовая миграция,

Т – число лет расчетного срока.

Данные для расчета ожидаемой численности населения по инерционному развитию и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 60 - Данные для расчета ожидаемой численности населения г. Суджа и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития)

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 6628 |
| Среднегодовой естественный прирост населения, % | -0,62 |
| Среднегодовая миграция, % | -1,04 |
| Срок первой очереди, лет | 5 |
| Срок второй очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2014 году, чел | 6028 |
| Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 5753 |
| Ожидаемая численность населения в 2029 году, чел. | 4993 |

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и, соответственно, в регионе) и постепенным выходом из кризисного состояния. Соответственно прогнозируется повышение среднегодового естественного прироста населении до -1,38%, среднегодовой миграционный приток выйдет в положительную зону и составит 1,05%.

Таблица 61 - Данные для расчета ожидаемой численности населения г. Суджа и результаты этого расчета (инновационный сценарий развития)

| Показатели | Значение |
| --- | --- |
| Численность населения на момент проектирования, чел | 6628 |
| Среднегодовой естественный прирост населения, % | -1,38 |
| Среднегодовая миграция, % | 1,05 |
| Срок первой очереди, лет | 5 |
| Срок второй очереди, лет | 10 |
| Расчетный срок, лет | 20 |
| Ожидаемая численность населения в 2014 году, чел | 6537 |
| Ожидаемая численность населения в 2019 году, чел | 6410 |
| Ожидаемая численность населения в 2029 году, чел. | 6228 |

Изменение численности населения на расчетный срок по инновационному сценарию развития характеризуется следующими демографическими параметрами:

1.Численность населения города Суджа к 2029 году снизится до 6228 человек. На 1 очередь строительства (2014 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 6537 человек, на 2 очередь – 6410 человек.

2.Естественное движение:

- в ближайшей перспективе снижение рождаемости продолжится, так как количество женщин в возрасте 20-24 и 25-29 лет продолжает снижаться, но в перспективе возможно повышение рождаемости;

- уровень смертности в городе будет оставаться на существующем уровне, возможно некоторое снижение;

- как результат такого соотношения рождаемости и смертности естественный прирост населения будет отрицательным, ожидается постепенное повышение этого показателя.

3. В целом, общий прирост населения будет отрицательным. Изменение численности в большую сторону возможно лишь за счет миграционного прироста населения.

4. Продолжится старение городского населения, доля населения моложе трудоспособного возраста будет сокращаться, а доля населения старше трудоспособного возраста расти.

Для решения проблем сложившегося демографического развития города необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития города Суджа будут определяться:

- возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

- улучшением жилищных условий;

- совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

- созданием более комфортной и экологически чистой среды;

- улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

Проблем с рабочими руками на ближайшие 10 лет в городе Суджа не ожидается. К 2019 году количество трудоспособных горожан составит около 4 204 чел.  К 2029 году оно упадет до 4 190 человек.

Данные по прогнозу численности населения на расчетный срок приведены в таблице.

- Таблица 62 - Изменение численности населения

| № п/п | Наименование | 2014 год, чел. | 2019 год, чел. | 2029 год, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Все население | 6537 | 6410 | 6228 |
| 2 | Моложе трудоспособного возраста | 1037 | 896 | 761 |
| 3 | В трудоспособном возрасте | 4127 | 4204 | 4190 |
| 4 | Старше трудоспособного возраста | 1374 | 1310 | 1277 |
| 5 | Естественная динамика |  |  |  |
|  | -родилось | 99 | 93 | 117 |
|  | -умерло | 105 | 116 | 121 |

### 2.2.3 Основные мероприятия по развитию жилищного фонда

Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

- упорядочение существующей планировочной структуры;

- функциональное зонирование;

- выбор направления территориального развития.

Главной задачей жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Генеральным планом предусмотрено улучшение жилищных условий населения за счет строительства нового жилья.

Главной задачей жилищной политики города является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи генеральным планом предлагается:

- довести среднюю обеспеченность жилищного фонда до 23 м2 общей площади на человека. Это позволит обеспечить посемейное расселение граждан с  предоставлением каждому члену семьи отдельной комнаты;

- снести ветхий жилищный фонд;

- расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах;

- предусмотреть строительство жилых домов различных типов для                          удовлетворения потребностей различных категорий населения.

- Расчет объемов нового строительства

- Существующий жилищный фонд на 01.01.2008 г. – 122300 м2 общей площади.

- Снос жилищного фонда на период до 2029 года (расчетный срок) – 3 700 м2  общей площади (жилищный фонд, который в настоящее время характеризуется износом 65% и выше).

- Существующий сохраняемый жилищный фонд на расчетный срок:

122300 – 3700 = 118 600 м2 общей площади.

- Потребность в жилищном фонде на расчетный срок: 6228 * 23 = 143 244 м2 общей площади, где 6228 чел. – это численность населения на расчетный срок, 23 - перспективная обеспеченность жилищным фондом в м2 /чел.

- Объем нового жилищного строительства: 143244 – 118 600 = 24 644 м2.

- Таблица 63 - Движение жилищного фонда на I очередь, II очередь и на расчетный срок г. Суджа

| Наименование | Ед. изм. | 01.01.2008 г. | I очередь (2014 г.) | II очередь (2019 г.) | Расчетный срок (2029 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снос жилого фонда | м2 | Х | - | - | 3700 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | м2 | Х | 122 300 | 125 510 | 127 705 |
| Разница между потребностью в жилом фонде и сохраняемым жилым фондом |  |  | 3 210 | 5 895 | 15 539 |
| Объемы нового строительства | м2 | Х | 3 210 | 5 895 | 15 539 |
| Жилой фонд | м2 | 122 300 | 125 510 | 131 405 | 143 244 |
| Население | чел. | 6 628 | 6 537 | 6 410 | 6 228 |
| Средняя обеспеченность жилым фондом | м2/чел | 18,5 | 19,2 | 20,5 | 23,0 |

Типология нового жилищного строительства

Для реализации намеченных мероприятий по жилищному строительству генеральным планом предлагается одноэтажная индивидуальная застройка усадебного типа. Средняя жилая площадь планируемых домов составит 150 м2.

- Снос и расселение жилищного фонда

По данным заказчика, ветхий жилищный фонд (износ более 65%) в общем объеме жилья города составляет 3,7 тыс.м2 общей площади.

Ветхий фонд размещен во всех районах. Он представлен, в основном, малоэтажными жилыми домами общей площадью до 3700 м2.

Таблица 64 - Данные о ветхом и аварийном жилищном фонде г. Суджа, находящемся в муниципальной собственности

| Улица, дом | Кол-во семей | Кол-во прож. чел | Площадь участка. м2 | Общ. площ. дома. м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина, 37 | 5 | 6 | 1152 | 232 | Авар. |
| Ленина, 33 А | 5 | 7 | 765,5 | 103,8 | Авар. |
| К.Маркса, 2 | 1 | 3 | 316 | 51,1 | Ветх. |
| Красноармейская 11 | 3 | 11 | 2020 | 132,2 | Ветх. |

Движение жилищного фонда

В настоящее время обеспеченность жилой площадью в г. Суджа на одного человека составляет 18,5 кв.м/чел. Это один из самых низких показателей обеспеченности жилой площадью среди городов Курской области.

Для улучшения этого показателя, с учетом снижения численности населения г.Суджа до 6228 человек, до 2029 года необходимо построить 24,65 тыс. м2 жилищного фонда.

Площадкой для строительства одноэтажного индивидуального жилищного фонда  I и II очереди строительства будет служить квартал между улицами Заводская и Ломоносова в Пристанционном районе города.

На расчетный срок строительство индивидуального жилищного фонда предусматривается на свободных территориях по мере сноса ветхого и аварийного жилищного фонда.

- I очередь строительства

Размер жилищного фонда на конец I очереди составит 125 510 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 19,2 м2/чел.

На первую очередь планируется строительство одноэтажного индивидуального жилищного фонда 3 210 м2 общей жилой площадью в количестве 21 дома.

- II очередь строительства

Размер жилищного фонда на конец II очереди составит 131 405 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 20,5 м2/чел.

Объемы нового строительства на  II очередь строительства составят 5 895 м2 в количестве 39 одноэтажных индивидуальных жилых домов.

- Расчетный срок

Размер жилищного фонда на конец расчетного срока составит 143 244 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 23 м2/чел.

На третью очередь планируется строительство одноэтажного индивидуального жилищного фонда в объеме 15 539 м2 общей жилой площади в количестве 103 домов.

### 2.2.4 Основные мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики города – обеспечение комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СНиП 2.07.01-89* и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

- Дошкольное и общее среднее образование

Обеспеченность населения города Суджа учреждениями дошкольными и среднего образования соответствует нормативному уровню, рекомендованному СНиП 2.07.01-89*.

Генеральным планом предлагается продолжить развитие системы среднего образования путем строительства пристройки к школе №1 в Центральном районе города по ул.Щепкина на 500 мест на вторую очередь строительства (2019 год).

В качестве проектных предложений генеральным планом определено на 1-ую очередь (2014 год) строительство детского сада на 150 мест по ул.Ломоносова в Пристанционном районе города.

- Здравоохранение

В целях совершенствования системы здравоохранения генеральным планом предлагается строительство аптеки и корпуса молочной кухни на II очередь строительства (2019 год).

- Торговля

Показатели обеспеченности населения учреждениями торговли превышают нормативные значения, несмотря на это в городе продолжается наращивание торговых площадей.

Генеральным планом предусматривается:

– на 1-ую очередь (2014 год):

- строительство магазина по ул.Заводская;

- организация сельхозрынка по ул.Заречная (на базе существующего рынка);

– на расчетный срок (2029 год):

- строительство торгового центра по ул.1 Мая.

- Общественное питание

Обеспеченность населения г. Суджа предприятиями общественного питания превышает нормативный уровень.

- Предприятия бытового обслуживания

В настоящее время уровень обеспеченности населения г. Суджи учреждениями бытового обслуживания чуть ниже нормативного (8 рабочих мест на 1000 жителей при нормативе 9 рабочих мест/1000 жителей).

В связи с этим для совершенствования и развития сферы бытового обслуживания генеральным планом предлагается на расчетный срок (2029 год) строительство бани на 35 мест/смену в Пристанционном районе города между ул. Ломоносова и ул. Заводская.

- Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относится нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением. Для решений данной проблемы генеральным планом предлагается:

- строительство бассейна общей площадью 166 м2 зеркала воды в квартале между ул.Октябрьской и Пионерским переулком на 1-ую очередь (2014 год);

- формирование системы плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта.

- Административно-деловые учреждения

Практически все административно-деловые центры города расположены в центральной части города.

Сформированные бизнес-зоны в городе отсутствуют.

Основными принципами размещения административно-деловых учреждений являются укрупнение, компактность и комплексность обслуживания.

С этой целью предлагается:

- формирование бизнес зон с комплексом инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам;

- переоборудование части расселяемых жилых домов или иных зданий под офисные дома.

- Таблица 65 - Расчет в потребности культурно-бытового обслуживания нового строительства в целом по городу Суджа

| Предприятия и учреждения обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Проектная емкость существующих объектов |  | Количество объектов, ед. | Новое строительство |  |  | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | % обеспеченности |  | до 2014 г. | до 2019 г. | до 2029 г. |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные учреждения | мест | 85% обеспеченности детей ДДУ | 399 | 390 | 97,97 | 4 | строительство детского садика на 150 мест по ул.Ломоносова в Пристанционной части города | - | - | - |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% охват детей 1-9 классами и 75% охвата детей 10-11 классами | 1343 | 1300 | 96,8 | 2 | - | строительство пристройки к школе №1 в Центральной части города по ул.Щепкина на 500 мест | - | - |
| Специализированные детские учреждения (музыкальные, искусств, художественные) | мест | 10% от общего числа школьников | 130 | 100 | 76,7 | 1 | - | - | - | -30 |
| Административно-деловые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание администрации | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Отделение связи | объект | по нормам министерства связи | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Отделение банка | опер. место | 1 опер. место на 2000 чел. | 3,3 | 3 | 100 | 1 | - | - | - | - |
| Отделение милиции | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
| Гостиница | объект | по заданию на проектирование | - | 1 | - | 1 | строится гостиница на 52 места по ул.Сов.площадь2 | - | - | - |
| Нотариальная контора | раб.место | 1 нотариус на 30 тыс.чел. | 0,22 | 1 | 100 | 1 | - | - | - | 0,78 |
| Юридические консультации | раб.место | 1 юрист-адвокат на 10 тыс.чел. | 0,66 | 1 | 100 | 1 | - | - | - | 0,34 |
| Районный (городской) суд | раб.место | 1 судья на 30 тыс.чел. | 0,22 | 1 | 100 | 1 | - | - | - | - |
| Предприятия торгово-бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 280 | 1 856 | 5075 | 100 | 69 | строительство магазина в здании по ул.Заводская | - | строительство торгового центра по ул.1 мая | 3219 |
| Рыночные комплексы | м2 торг.площ. | 40 | 265 | 400 | 100 | 1 | организация сельхозрынка по ул.Комсомольская (на базе существующего рынка) | - | - | 135 |
| Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 265 | 541 | 100 | 1 |  | - | - | 276 |
| Прачечные | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | 795 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | -795 |
| Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 | 76 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | -76 |
| Бани | место на 1000 чел. | 5 | 33 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | строительство бани на 35 мест | -33 |
| Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 9 | 60 | 53 | 88,8 | 17 | - | - | - | -7 |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Библиотека | тыс.т. | 4 | 26,512 | 44,20 | 100 | 2 | - | - | - | - |
| Музеи | мест | по заданию на проектирование | - | 75,0 | - | 2 | - | - | - | - |
| Кинотеатры | мест | 35 | 232 | 448 | 100 | 1 | - | - | - | 216 |
| Клубные помещения | мест | 80 | 530 | 1130 | 100 | 1 | - | - | - | 600 |
| Учреждения здравоохранения и соцобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | объект | по заданию на проектирование | - | 5 | - | 1 | - | строительство аптеки | - | - |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | по заданию на проектирование | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Выдвижной пункт медицинской помощи | автом. | 1 на 10 тыс. человек в пределах зоны 15 минутной доступности | 0,7 | 0 | - | 0 | - | - | - | -0,7 |
| Стационары всех типов | коек | по заданию на проектирование | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Молочная кухня | порция на 1 ребенка в возрасте до 1 года в сутки | 4 | 300 | 0 | - | 0 | - | строительство корпуса молочной кухни | - | - |
| Спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортивные залы общего пользования | м2 площ. зала | 80 | 530 | 2287,8 | 100 | 5 | - | - | - | 1 757,6 |
| Бассейны крытые | м2 зеркала воды | 25 | 166 | 0 | - | 0 | строительство бассейна в квартале между ул.Октябрьской и Пионерским переулком | - | - | -166 |

## 2.3 Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

### 2.3.1 Внешний транспорт

На расчетный срок генерального плана внешние связи города Суджа будут осуществляться автомобильным и железнодорожным транспортом.

Для усиления внешних связей населенных пунктов области, повышения качества автодорожной сети и стимулирования появления новых точек роста в проекте Схемы территориального планирования Курской области предусмотрены следующие мероприятия по развитию транспортной сети, прилегающей к городу Суджа:

- строительство и реконструкция автомобильной дороги Дьяконово – Суджа – граница с Украиной в Курской области. Срок реализации проекта – II очередь строительства (до 2015 года). Объем инвестиций составляет 1760 млн.руб.                                 (в ценах 2006 г.);

- реконструкция автомобильной дороги Льгов – Суджа. Срок реализации проекта – III очередь строительства (до 2020 года). Объем инвестиций составляет 516 млн.руб. (в ценах 2006 г.);

- реконструкция автомобильной дороги Рыльск – Коренево – Суджа. Срок реализации проекта – III очередь строительства (до 2020 года). Объем инвестиций составляет 565 млн.руб. (в ценах 2006 г.);

- реконструкция автомобильной дороги Обоянь – Суджа. Срок реализации проекта – III очередь строительства (до 2020 года). Объем инвестиций составляет 750 млн.руб. (в ценах 2006 г.).

В соответствии с «Программой-максимум» дорожно-транспортного строительства, отраженной в Схеме территориального планирования Курской области предусматривается строительство сети региональных дорог класса «А» на основе сети опорных дорог области разного класса, в широтном направлении дороги:

- Теткино – Суджа – Плехово – Обоянь – Солнцево – граница с Воронежской областью, севернее Старого Оскола; всего 245 км, включая 35 км участка реконструкции;

и новые меридиональные:

- Рекорд – Кубань – Первоавгустовский – Дмитриев – Конышевка – Льгов – Суджа, всего по области 145 км, из них 47 км – реконструкция участка существующей дороги;

### 2.3.2 Улично-дорожная сеть

Основной задачей при проектировании улично-дорожной сети г. Суджа на стадии генерального плана является создание устойчивой единой сети города, которая обеспечит надежные транспортные связи для всех районов города между собой, также внешними автодорогами и объектами внешнего транспорта.

Проектом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие улично-дорожной сети с учетом обеспечения удобных транспортных выходов на внешние дороги и к промпредприятиям.

В проекте выделены магистральные улицы общегородского значения (обеспечивающие транспортную связь между микрорайонами города), магистральные улицы районного значения, переходящие далее в автомобильные дороги III категории областного значения, улицы местного значения и пешеходные улицы.

Освоение новых территорий под жилую застройку требует строительство новых и реконструкцию существующих улиц и дорог.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию уличной сети города:

- асфальтирование городских улиц без твердого покрытия (1 очередь 2014 год):

- Таблица 66 - Список улиц, подлежащих асфальтированию на 1 очередь строительства

| № п/п | Наименование автодороги | Год постройки | Протяженность, км | Техническая категория | Тип покрытия | Ширина покрытия, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улицы местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П-к Строителей | - | 0,5 | - | щебень | 3,0 |
| Итого: |  |  | 0,5 | - | - | - |

- строительство новых улиц протяженностью 1,34 км, планируемых при застройке нового квартала в Пристанционном микрорайоне, а также их озеленение и освещение (2029 год расчетный срок);

- разработать проект реконструкции части улиц с расширением их проезжей части: ул. Щепкина, ул. Комсомольская, ул. 1 Мая, пер.1 Мая, ул. К.Либкнехта, ул. Р.Люксембург, ул. Красноармейская.

### 2.3.3 Городской транспорт

Дальнейшее развитие общественного транспорта в городе генеральным планом не предусматривается.

Увеличение количества автотранспортных средств населения требует увеличения имеющегося числа гаражей и автостоянок.

Генеральным планом предусматривается строительство на 1 очередь (2014 год) в Пристанционном микрорайоне между ул.Ломоносова и ул.Заводской:

- подземного гаража-стоянки на 72 машиномест;

- подземного гаража-стоянки на 64 машиноместа.

## 2.4 Основные мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры города

### 2.4.1 Развитие системы водоснабжения

Перспективное водоснабжение будет базироваться на подземных источниках с организацией объединенных систем хозяйственно-питьевых, противопожарных и коммунально-производственных водопроводов, использующих воду, соответствующую СанПиН 2.1.4.1074-01.

- Расходы воды на пожаротушение и свободные напоры

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Система водоснабжения – однозонная.

Объединенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод принимается низкого давления. При пожаротушении свободный напор в сети (на уровне земли) должен быть не менее 10 м. Повышение напора производится передвижными автонасосами.

При максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении минимальный свободный напор в сети на вводе в здание принимается не менее 10 м на первый этаж, на каждый последующий добавляется 4 м. Максимальный свободный напор в сети не должен превышать 60 м.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров определяется согласно СНиП 2.04.02-84 в зависимости от этажности застройки и расчетной численности населения на I очередь строительства и расчетный срок. В расчетное количество одновременных пожаров включены пожары на промышленном предприятии.

При числе жителей в населенном пункте от 5 до 10 тыс. человек и застройке зданиями высотой 3 этажа и выше (независимо от степени их огнестойкости) принимается один одновременный  пожар с расходом  воды на наружное пожаротушение 15л/сек. на 1 пожар.

На внутреннее пожаротушение принимаются 2 струи по 2,5 л/сек. каждая,  продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.

Так, на I очередь и на расчетный срок необходимый расход воды на пожаротушение для города составит:

(2×2,5+15)×1×3×36001000=216м3

Максимальный срок восстановления пожарного объема не должен превышать 24 часа. В настоящее время на водозаборах резервуары с чистой водой отсутствуют.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.

- Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное потребление воды в городе на хозяйственно-питьевые и коммунальные нужды на одного жителя достаточно высоко. Такая ситуация вызвана как техническим состоянием системы (износ существующих сетей и сооружений), так и культурой водопотребления.

Одним из путей решения проблемы нерационального водопользования является организация приборного учета воды и введение оплаты услуг только по фактическим объемам. Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на население.

- Таблица 67 - Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь, II очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел. |  |  |  | Норма водопотребления, л/сут.чел. |  |  | Суточный расходы воды населением, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фактически | 2014 год | 2019 год | 2029 год | 2014 год | 2019 год | 2029 год | 2014 год | 2019 год | 2029 год |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 3075 | 3337 | 3910 | 5294 | 230 | 230 | 230 | 767,5 | 899,3 | 1217,6 |
| Население, проживающее в жилой застройке в неблагоустроенных зданиях (без водопровода и канализации) | 1045 | 850 | 320 | 0 | 50 | 50 | 50 | 42,5 | 16,0 | 0,0 |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и местными нагревателями | 2508 | 2350 | 2180 | 934 | 230 | 230 | 230 | 540,5 | 501,4 | 214,8 |
| Неучтенные расходы (20% от общего водопотребления) | х | х | х | х | х | х | х | 270,1 | 283,3 | 286,5 |
| Полив улиц, огородов и зеленых насаждений | х | 6537 | 6410 | 6228 | 50 | 50 | 50 | 326,9 | 320,5 | 311,4 |
| Всего | 6628 | 6537 | 6410 | 6228 | х | х | х | 1 947,5 | 2 020,5 | 2 030,3 |

- Таблица 68 - Расчет максимального расхода воды на I очередь, II очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Ед. изм. | I очередь | II очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 1 947,5 | 2 020,5 | 2 030,3 |
| Коэффициент суточной неравномерности | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Максимальный суточный расход | м3/сут | 2 337 | 2 425 | 2 436 |
| Средний часовой расход | м3/час | 97 | 101 | 102 |
| Коэффициент часовой неравномерности | - | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 171 | 178 | 179 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 48 | 49 | 50 |

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя города принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение» в размере 230 л/сутки на           I очередь, II очередь и расчетный срок. Удельное  водопотребление  включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Численность населения в генеральном плане на I очередь, II очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 6537 чел., 6410 чел. и 6228 чел. соответственно. Таким образом, объем водопотребления на I очередь составит 1 947,5 м3/сут., на II очередь –                 2 020,5 м3/сут., на расчетный срок – 2 030,3 м3/сут.

Максимальный расчетный расход в сутки питьевой воды с учетом коэффициента суточной неравномерности для населения на I очередь составит 2 337 м3/сут. Но с учетом коэффициента часовой неравномерности максимальный расход в сутки на I очередь составит 4206,6 м3/сут.

В настоящее время существующих мощностей объектов водоснабжения вполне достаточно, чтобы обеспечить потребность населения и в 2029 году, но необходимо произвести  реконструкцию водопроводных сетей на 1-ую очередь, так как износ данных сетей составляет 100%.

Для 100% обеспечения города водопроводом генеральным планом предусматривается:

1) подключение к городской водопроводной сети улиц, не обеспеченных водопроводом;

2) подключение к городской водопроводной сети объектов нового жилищного строительства (новый квартал между ул.Ломоносова и ул.Заводской).

### 2.4.2 Развитие системы водоотведения

- Нормы водоотведения и расходы сточных вод

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

- Таблица 69 - Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь, II очередь и расчетный срок

| Наименование потребителей | Число жителей, чел |  |  | Норма водоотведения, л/сут.чел. |  |  | Суточный расход, тыс.м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2019 год | 2029 год | 2014 год | 2019 год | 2029 год | 2014 год | 2019 год | 2029 год |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | 3337 | 3910 | 5294 | 276 | 276 | 276 | 921 | 1 079 | 1 461 |
| Население, проживающее в жилой застройке в неблагоустроенных зданиях (без водопровода и канализации) | 850 | 320 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 11 | 4 | 0 |
| Население, проживающее в застройке, оборудованной водопроводом, канализацией и местными нагревателями | 2350 | 2180 | 934 | 276 | 276 | 276 | 649 | 602 | 258 |
| Всего | 6537 | 6410 | 6228 | х | х | х | 1 580 | 1 685 | 1 719 |

Таблица 70 - Расчет максимальной нагрузки системы водоотведения на I очередь, II очередь и расчетный срок

| Наименование показателя | Единица измерения | I очередь | II очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный расход | м3/сут | 1580 | 1685 | 1719 |
| Среднечасовой расход | м3/час | 65,8 | 70,2 | 71,6 |
| Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Максимальный часовой расход | м3/час | 138,3 | 147,4 | 150,4 |
| Максимальный секундный расход | л/сек | 38,4 | 41,0 | 41,8 |

Для совершенствования системы канализации необходимо:

- строительство канализационных сетей (новых и требующих замены) с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей;

-  замена насосных агрегатов в КНС, выработавших срок эксплуатации;

- для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов;

- строительство и реконструкция локальных очистных сооружений предварительной очистки на промышленных предприятиях для приема стоков в городскую канализацию;

- проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения. Создание бессточных производств и водосберегающих технологий, создание систем мониторинга канализационных сооружений города.

- Развитие ливневой канализации

Выпадение обильных атмосферных осадков в городе Суджа происходит регулярно и практически круглогодично. Атмосферные осадки, oтвoдимыe с крыш зданий водосливными трубами, вызывают переувлажнение почвы pядoм с домом и приводят к пoдтaпливaнию фундамента. Решить эту проблему поможет развитие систeмы ливневой канализации.

В городе Суджа отсутствует ливневая канализация, поэтому все ливневые стоки попадают в водонапорные и канализационные колодцы, что приводит к перегрузке насосов на КНС и дополнительному расходу электроэнергии.

Генеральным планом предлагается строительство участка ливневой канализации открытого типа, которая будет охватывать следующие улицы Центрального района города:

-ул.Красноармейская (четная) – 500 м;

-ул.Волкова (нечетная) – 800 м;

-пер.Волкова – 900 м;

-ул.Щепкина (четная) от пер. Р.Люксембург до ул.Красноармейской – 200 м;

-пер.Р.Люксембург (четная) – 560 м;

-ул.К.Маркса (нечетная) – 450 м.

Сброс ливнестоков производится в реку после очистки их на очистных сооружениях ливневой канализации. Очистные сооружения представляют собой отстойники с механической очисткой и бензомаслоуловителями.

Проектные предложения генерального плана по развитию системы водоотведения:

- 1. На I очередь (до 2014 года):

- реконструкция элементов системы канализации города, в том числе действующая со сверхнормативным сроком эксплуатации сетей канализации;

- строительство сооружений биологической очистки (вместо существующих сооружений биологической очистки с истекшим сроком эксплуатации);

- оборудование выгребными ямами домов без канализации (более 500 индивидуальных домов в Центральной части города);

- реконструкция КНС-1 и КНС-2 с доведением их проектной мощности до 75 тыс.куб.м/год.

- 2. На расчетный срок очередь (до 2029 года)

- строительство новых сетей канализации для секционной застройки жилищного фонда, возводимой в Пристанционном районе города между ул.Ломоносова и ул.Заводской;

- строительство ливневой канализации.

### 2.4.3 Развитие системы теплоснабжения

Теплоснабжение города предполагается на базе централизованного и нецентрализованного теплоснабжения.

Предлагаются мероприятия по ресурсоэнергосбережению:

- совершенствование системы учета использования теплоэнергоресурсов;

- оптимизация режимов работы электрических и тепловых сетей, замена морально устаревшего электротехнического оборудования;

- повышение теплозащиты жилья и общественных зданий.

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил.

Во избежание массовых отключений потребителей из-за износа теплотрассы от котельной Д/С №6 на 1-ую очередь (2014 год)  проектом предлагается:

- заменить теплотрассу Д/С №6 в 2,4 км;

на вторую очередь (2019 год) проектом предлагается:

- произвести реконструкцию действующих теплосетей и котельных, в том числе:

-заменить теплотрассы от  котельной СОШ № 2;

-заменить два котла НИИСТУ-5 котельной СОШ №2;

-заменить теплотрассы котельной детского сада №7.

В связи с тем, что трубопроводы теплосети имеют большой износ на некоторых участках, предлагается ввести постепенную замену на новые, современные. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы (до 50 лет). Преимущества полимерных труб очевидны: они не подвержены коррозии, недороги в ремонте, имеют защиту от блуждающих токов.

Новые строящиеся секционные жилые дома на перспективу будут оборудованы автономными источниками теплоснабжения.

### 2.4.4 Развитие системы газоснабжения

Генеральным планом предлагается проведение следующих мероприятий, направленных на повышение надежности работы системы газоснабжения города, на первую очередь (2014 год):

- осуществить реконструкцию и модернизацию АГРС «Суджа» с доведением проектной мощности с 10 тыс.м3/час до 40 тыс.м.3/час;

- в соответствии со сроками строительства объектов жилищного и социально-культурного назначения осуществить прокладку газовых сетей в районы нового строительства.

Суджанскому филиалу ОАО «Курскгаз» необходимо разработать комплекс мероприятий по обеспечению газом потребителей новой жилой застройки, включающий модернизацию и ремонт имеющихся мощностей.

### 2.4.5 Развитие системы электроснабжения

Электроснабжение потребителей города предусматривается от электрических сетей сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения города электроэнергией.

Главная задача энергетического комплекса – повышение надежности энергообеспечения и энергобезопасности города Суджа.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечивать население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии на расчетный срок, однако оборудование изношено на 50-100% и требует капитального ремонта и модернизации.

ПС 110/35/10 «Суджа» введен в работу в 1964 г., изношенность оборудования ПС составляет более 90%. На период до 2029 года необходимо модернизировать оборудование подстанции для бесперебойного электроснабжения города Суджа.

- Расчет потребления электроэнергии на расчетный срок

По данным ОАО «Курская энергосбытовая компания», потребление электроэнергии в 2008 г. в городе Суджа составило 9932,3 тыс. кВт/ч. Загруженность подстанции «Суджа 110/35/10» в 2005 г. составила 27%. Среднегодовой прирост потребления электроэнергии, по данным ОАО «Курскэнерго», на ближайшую перспективу может составить 2% в год («Схема развития электрической сети 35-110 кВ ОАО «Курскэнерго» – до 2012 г. с перспективой до 2017 г.»). В итоге потребления электроэнергии в городе Суджа в 2029 году может составить 15,054 млн.Вт*ч.

- Выводы:

Процент загрузки подстанции «Суджа 110/35/10» на расчетный срок с учетом роста электропотребления составит около 41 %. Таким образом, имеющаяся в городе система энергоснабжения позволит обеспечить на расчетный срок потребности города в электроэнергии с учетом ее расхода новыми объектами, возводимыми за период с 2010 по 2029 г.

С целью обеспечения надежности системы энергоснабжения необходимо провести мероприятия по замене изношенных высоковольтных линий, капитальному ремонту и модернизации оборудования электрических подстанций и трансформаторов.

Таблица 71 - Перечень электросетевых объектов 10кВ, планируемых для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения на 1-ую очередь

| РП.РТП или ТП и ее местоположение | Напряжение | Количество |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Наименование ЛЭП 10кВ | Протяженность ЛЭП 6-10 кВ | Марка и сечение провода (кабеля) | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На исходный год | На проект-ный год |  |  |  |  |  |
| ЗТП 400 кВА от ПС "Суджа" ф. 7126 ТП 54П/400+250 ул Энгельса, Привокзальная, Октябрьская (Замена тррои, реконструкция РУ-10-0,4кВ) | 10/0,4 | 1x400, 1x250 | 2x400 | 2010 | КЛ-10кВ от ф.7126 | 1 | АСБ-95 | новое строительство |
|  |  |  |  |  | ВЛЗ-10 кВ отп.ф.7122, с.Замостье г Суджа( до совместной подвески) | 8 | СИП-3(Г95) | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф. 7122 ТП -11 К/100 | 10/0,4 | 1x100 | 2x100 | 2011 | ВЛЗ-10 кВ отп.ф 7122, с.Замостье г. Суджа | 0,6 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" .ф 7122 ТП - 7К/250 | 10/0,4 | 1x250 | 1x250, 1x160 | 2011 | ВЛЗ-10 кВ отп.ф.7122, с.Замостье г. Суджа | 0,6 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
|  |  |  |  |  | ВЛЗ-10 кВ отп.ф.7112, с.Замостье г.Суджа (от ЛР-7) | 8 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП - 36С/160 ул Бутенко | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 1x100 | 2012 | ВЛЗ-10 кВ отп.ф.7112, с.Заолешенка г.Суджа | 0,5 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -ЗЗС/160 ул Новоселовка | 10/0,4 | 1x160 | 2x100 | 2012 | ВЛЗ-10 кВ отп.ф.7112, с.Заолешенка г.Суджа | 0,5 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -34С/160 ул.Школьная | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 | 2012 | ВЛЗ-10 кВ отп.ф.7112, с.Заолешенка г.Суджа | 0,5 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
|  |  |  |  |  | ВЛЗ-10 кВ отп.ф.7112, с.Гончаровка г.Суджа (От ЛР-7) | 3,5 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -18К/160 | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2013 | ВЛЗ-10 кВ отп.ф.7122, с.Гончаровка г.Суджа (От ЛР-3) | 2,7 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
| ТГ 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -16К/160 уп Гусинец | 10/0,4 |  | 1x160 | 2013 | ВЛЗ-10 кВ отп ф 7122 с Гончаровка г Суджа | 0,7 | СИП-3(Г95) | новое строительство |
| ТП 160 кВА 01 ПС "Суджа" ф 7112 ТП -17К/100 | 10/0,4 | 1x100 | 1x160 | 2013 | ВЛЗ-10 кВ отп ф 7122. с Гончаровка г Суджа (От ЛР-6) | 1,5 | СИП-3 (Г95) | новое строительство |
| ЗТП 250 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП 42С/250 Рынок | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2014 | ВЛЗ-10 кВ отп ф 7112. г Суджа (От ЛР-3) | 2,8 | СИП-3(1*95) | новое строительство |
| КТП 250 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП -8К/160 ул Волкова | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2014 | ВЛЗ-10 кВ отп ф 7112.7122 г Суджа (Совместная подвеска) | 2,1 | СИП-3 (1*95) | новое строительство |

Таблица 72 -- Перечень электросетевых объектов 0,4-6-10 кВ, планируемых для нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения на 1-ую очередь

| РП.РТП или ТП и ее местоположение | Напряжение | Количество |  | Год ввода в эксплуа-тацию | Наименование ЛЭП 6-10 кВ | Протяженность ЛЭП 6-10кВ | Марка и сечение провода (кабеля) | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На исходный год | На проектный год |  |  |  |  |  |
| ТП 250 кВА от ПС "Суджа" ф 7126 ТП -55П/250 ул Заводская | 10/0,4 | 1x250 | 1x250 | 2010 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -55П/250 ул Заводская | 0,90 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ЗТП 4000 кВА от ПС "Суджа" ф.7126 ТП-53П/400 ул.Энгельса, Привокзальная, Октябрьская (замена трансформатора, реконструкция РУ-10-0,4 кВ) | 10/0,4 | 1x400 | 2x400 | 2010 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -53П/400 ул Энгельса, Привокзальная, Октябрьская | 3,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
|  |  |  |  |  | ВЛЗ-0.4кВ ТП -52П/250 ул 1й Проезд | 2,70 | СИП-2 3x70+1x70+2x26 | новое строительство |
| ЗТП 400 кВА от ПС "Суджа" ф.7126 ТП-53 П/400+250 ул.Энгельса, Привокзальная, Октябрьская (замена трансформатора, реконструкция РУ-10-0,4 кВ | 10/0,4 | 1x400. 1x250 | 2x400 | 2010 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -54П/400+250 ул.Ленина, ул.Привокзальная, ул.Октябрьская | 0,80 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7126 ТП -63П/160 ул Ломоносова | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 | 2010 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -63П/160 ул Ломоносова | 1,30 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 320 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -21С/320 ул.Ломоносова | 10/0,4 | 1x320 | 1x250 | 2010 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -21С/320 ул Ломоносова | 2,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ЗТП 180 кВА от ПС "Суджа" ф.7126 ТП 1/180 СМДК ул Октябрьская | 10/0,4 | 1x180 | 1x160 | 2010 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -1/180 СМДК ул.Октябрьская | 1,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7126 ТП -57П/160 ул.Пионерская | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2010 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -57П/160 ул.Пионерская | 1,80 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА oт ПС "Суджа" ф 7126 ТП -58П/160 пер Пионерский | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 | 2010 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -58ПЛ60 пер Пионерский | 1,00 | СИП-2 3x70+ 1x70*2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7126 ТП -64П160 ул Пионерская | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 | 2011 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -64П/160 уп Пионерская | 1,10 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7126 ТП 1/160ПО уп Привокзальная | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 | 2011 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -1/160ПО уп Привокзальная | 1,00 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
|  |  |  |  |  | ВЛЗ-0 4кВ ТП -6кЛ60 | 1,20 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП -11 К/100 | 10/0,4 | 1x100 | 2x100 | 2011 | ВЛЗ-0 4кВ ТП 11К/100 | 2,20 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП -7К/250 | 10/0,4 | 1x250 | 1x250 1x160 | 2011 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -7К/250 | 2,40 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП -ЗК/63 | 10/0,4 | 1x63 | 1x160 | 2011 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -ЗК/63 | 1,50 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
| ЗТП 400 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП 4к/2х400 (замена трансформаторов, реконструкция РУ-10-0,4 кВ) | 10/0,.4 | 2x400 | 2x400 | 2011 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -4к/2х400 | 1,40 | СИП-2 3x70+1x70*2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП -19К/160 | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 | 2011 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -19K/160 | 0,20 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -36С/160 уп Бутенко | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 1x100 | 2012 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -36С/160 ул Бутенко | 0,20 | СИП-2 3x70*1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -ЗЗС/160 ул Новосеповка | 10/0,4 | 1x160 | 2x100 | 2012 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -ЗЗС/160 ул Новосеповка | 3,50 | СИП-2 3x70+1x70*2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -34С/160 ул Школьная | 10/0,4 | 1x160 | 1x160 | 2012 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -34С/160 уп Школьная | 2,50 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -32С/100уп Гагарина | 10/0,4 | 1x100 | 1x160 | 2012 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -32С/100 ул Гагарина | 3,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -44С/100ул Мира | 10/0,4 | 1x100 | 1x160 | 2012 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -44C/100 ул Мира | 1,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -38С/Ю0 пер Козельский | 10/0,4 | 1x100 | 1x160 | 2012 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -38C/100 пер Козельский | 0,70 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -47С/2х160 ул.Мира (замена трансформаторов, реконструкция РУ-10-0,4 кВ) | 10/0,4 | 1x160 | 2x160 | 2012 |  | - |  | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП –ЗОСЛОО ул Первомайская | 10/0,4 | 1x100 | 1x160 | 2013 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -ЗОС/100 ул Первомайская | 1,40 | СИП-2 3x70+1x70+2x25. | новое строительство |
| ТП 160кВАот ПС "Суджа" ф.7112ТП-31С/100 ул Молодежная | 10/0,4 | 1x100 | 1x160 | 2013 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -31С/100 ул Молодежная | 1,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -40С/100 уп Колхозная | 10/0,4 | 1x100 | 1x160 | 2013 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -40С/100 ул Колхозная | 1,70 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -37С/160ул.1-еМая | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2013 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -37С/160 ул 1-е Мая | 1,50 | СИП-2 3x70+1x70+2x25. | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -29С/160ул.1-еМая | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2013 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -29С/160 ул 1-е Мая, ул. Победы | 1,30 | СИП-2 3x70+1x70+2x25. | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -18К/160 | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2013 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -18КЛ60 | 0,80 | СИП-2 3x70+1x70+2x25. | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -16К/160ул.Гусинец | 10/0,4 |  | 1x160 | 2013 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -16К/160 ул.Гусинец | 2,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25. | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф.7112 ТП -22С/63 Дамба | 10/0,4 | 1x63 | 1x100 | 2013 | ВЛЗ-0,4кВ ТТП -22С/63 Дамба | 2,20 | СИП-2 3x70+1x70+1x25. | новое строительство |
| ТП 160 кВА oт ПС "Суджа" ф 7112 ТП -43С''Ю0 Водозабор | 10/0, 4 | 1x100 | 1x100 | 2013 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -43С/100 Водозабор | 0,30 | СИП-2 3x70*1x70*1x16 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -17К/100 | 10/0, 4 | 1x100 | 1x160 | 2013 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -17К/160 | 0,50 | СИП-2 3x70*1x70+2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -28С/Ю0 | 10/0 ,4 | 1x100 | 1x250 | 2013 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -28С/100 | 0,50 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
| ТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -14К/250 | 10/0 ,4 | 1x250 | 1x100 | 2013 |  | - |  | новое строительство |
| ЗТП 250 .кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП 42С/250 Рынок | 10/0, 4 | 1x160 | 1x250 | 2014 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -42С/250 Рынок | 1,20 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
| ЗТП 180 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП 48С/180 КБО (Замена тр-ра реконструкция РУ-10-0.4кВ) | 10/0, 4 | 1x180 | 1x250 | 2014 |  | - |  | новое строительство |
| ЗТП 250 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП 25С/250 9замена трансформатора, реконструкция РУ-10-0,4 кВ) | 10/0,4 | 1x400 | 1x400 | 2014 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -25С/250 | 1,70 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
| КТП 250 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -26С/315 уп Комсомольская | 10/0,4 | 1x315 | 1x250 1x250 | 2014 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -26С'315уп Комсомольская | 4,00 | СИП-2 3x70*1x70*2x25 | новое строительство |
| КТП 250 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -35С/160ул Щепкина | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2014 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -35C/160 ул Щепкина | 1,50 | СИП-2 3x70+1x70*2x25 | новое строительство |
| КТП 250 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП -8К/160 ул Волкова | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2014 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -8К/160 ул Волкова | 1,50 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ЗТП 630 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП 9/К/630 (Замена тр-ра реконструкция РУ-10-0.4кВ) | 10/0,4 | 1x630 | 1x1/630 | 2014 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -9К/630 | 4,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ЗТП 2x400 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП-12К/2х400 (замена тр-ров, реконструкция РУ-10-0,4 кВ) | 10/0,4 | 2x400 | 2x400 | 2015 | ВЛЗ-0.4кВТП-12К/2х400 | 0,70 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ЗТП 160 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП 10К/160 9 (замена тр-ра, реконструкция РУ-10-0,4 кВ) | 10/0,4 | 1x160 | 1x250 | 2015 | ВЛЗ-0,4кВ ТП -10К/160 | 0,70 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| ЗТП 630 кВА от ПС "Суджа" ф 7122 ТП 15К/630+400 (Замена тр-ра, реконструкция РУ-10-0,4кВ) | 10/0,4 | 1x630+400 | 2/400 | 2015 | ВЛЗ-0 4кВ ТП -15K/630+400 | 2,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25 | новое строительство |
| КТП 250 кВА от ПС "Суджа" ф 7112 ТП -5/К/250 (замена тр-ра, реконструкция 10-0,4 кВ) | 10/0,4 | 1x250 | 1x250 | 2015 | ВЛЗ-0.4кВ ТП -15К/630+400 | 2,00 | СИП-2 3x70+1x70+2x25. | новое строительство |

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надежности системы энергоснабжения города:

- на первую очередь (до 2014 года)  строительство 33 км линий электропередач 10 кВ.

- на вторую очередь (сроком исполнения 2019 год) строительство 68,90 км линий электропередач 0,4-6-10 кВ.

### 2.4.6 Развитие связи

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85, норма телефонной плотности для городов – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда. В соответствии с данными требованиями, потребность в телефонных номерах на расчетный срок составит 2365 номеров.

Расчет потребности телефонных номеров:

- Количество телефонных номеров жилищного фонда:

2274 – 69 + 160 = 2365- телефонных номеров жилищного сектора.

где:

2274 – число квартир и индивидуальных домов на сегодняшний срок;

69– количество квартир выбывающего жилищного фонда;

160– количество вводимого жилищного фонда.

- Количество телефонных номеров предприятий и учреждений:

2365 * 7% = 166 - телефонных номеров для предприятий и учреждений.

- Количество телефонов-автоматов:

6228 / 1000 * 4 = 24 – потребность в телефонах–автоматах.

- Общее количество телефонных номеров:

2365+166+24 = 2555 - всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

Генеральным планом предусматриваются следующие направления развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- и радиовещания:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентоспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах области.

Для развития системы общегородской телефонной связи генеральным планом предусматривается:

- модернизировать существующую АТС, с доведением емкости телефонных номеров до 2600;

- проложить слаботочные сети к местам застройки жилищного фонда.

### 2.4.7 Инженерная подготовка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству городской территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно.

Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана города Суджа на                       1 очередь и расчетный срок.

На первую очередь (до 2014 года) по инженерной подготовке территорий предусматривается завершить следующий комплекс мероприятий:

- благоустройство водотоков и водоемов (берегоукрепление и благоустройство береговой линии;  расчистка и профилирование русла);

- защита территории от затопления;

- организация зоны отдыха;

- рекультивация нарушенных территорий (благоустройство оврагов, карьеров).

На расчетный срок (до 2029 года) по инженерной подготовке территорий предусматривается организация и развитие ливневой канализации.

## 2.5 Предложения по озеленению городских территорий

Улучшение состояния городской среды, ее санитарно-гигиенических условий является одной из важнейших задач градостроительства.

Наиболее эффективным и доступным по реализации первым этапом улучшения состояния окружающей среды является спланированная и осуществленная система озеленения города.

В уже сложившейся городской структуре сложно создавать новые зеленые массивы и зоны отдыха. Несмотря на это, проектом предусматривается формирование новых, расширение и реконструкция существующих парков, скверов, бульваров, газонов и организация крупномасштабных ландшафтных композиций, озеленение прибрежных защитных полос, а при возможности – водоохранных зон, озеленение санитарно-защитных зон. Все это позволит организовать  целостную непрерывную систему зеленых насаждений и повысить эффективность выполнения возложенных на них функций.

В таблице 78 приведены площади зеленых насаждений, исходя из принятой в генплане архитектурно-планировочной организации территории.

- Таблица 73 - Расчет потребности в зеленых насаждениях общего пользования

| Наименование показателя | Единица измерения | на 01.01.09 г. | I очередь | II очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетная численность населения | чел. | 6628 | 6537 | 6410 | 6228 |
| Норматив площади озелененных территорий на 1 человека | м2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Расчетная нормативная площадь зеленых насаждений | га | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,2 |
| Площадь зеленых насаждений города | га | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 6,0 |
| Фактическая площадь зеленых насаждений на 1 человека | м2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 9,6 |
| Разность между нормативной и проектируемой площадью зеленых насаждений - всего | га | -3,8 | -3,7 | -3,6 | -0,2 |
| на 1 человека | м2 | -5,8 | -5,7 | -5,6 | -0,4 |

Анализ существующих зеленых насаждений в границах городской черты свидетельствует о том, что зеленые насаждения общего пользования (4,2 м2 на 1 человека) не соответствуют нормативным требованиям (10 м2 на 1 человека), установленным в СНиП 2.07.01-89*, а следовательно, не могут обеспечить полноценный отдых населения.

Для развития системы зеленых насаждений общего пользования генеральным планом предлагается:

- На первую очередь строительства (до 2014 года):

- реконструкция парка им.50-летия Советской власти (Центральный район).

- На расчетный срок (до 2029 года):

- создание сквера между улицей Ломоносова и Заводским переулком в Пристанционном районе города;

- создание парка в западной части Центрального района города Суджа;

- создание сквера по ул.1 Мая (вдоль берега реки Суджа).

Для озеленения улично-дорожной сети города рекомендуется использовать местные древесно-кустарниковые породы: береза, клен, тополь, дуб, ясень и акация.

## 2.6 Предложения по развитию системы санитарной очистки территории

В мероприятия по санитарной очистке территории города входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых, хозяйственно-бытовых отбросов, а также захоронение. Годовые накопления отходов населения на первую очередь и расчетный период составят соответственно 7,19 тыс.м3 и  6,85 тыс.м3.

Таблица 74 - Расчет накопления отходов населения на 1 очередь и расчетный срок. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с (СНиП 2.07.01-89*, Приложение 11)

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год |  |  |  | Общее накопление в год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг |  | л |  | 2014 год |  | 2029 год |  |
|  | 2014 год | 2029 год | 2014 год | 2029 год | 2014 год | 2029 год | т | м3 | т | м3 |
| Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 6537 | 6228 | 300 | 300 | 1100 | 1400 | 1961,1 | 7190,7 | 1868,4 | 8719,2 |
| Итого | 6537 | 6228 | х | х | х | х | 1961,1 | 7190,7 | 1868,4 | 8719,2 |

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий.

Среднесуточное накопление отходов составит:

- на 1-ю очередь (2014 год):   7190,7 : 365*1,2 = 23,6 м3;

- на расчетный срок (2029 год):  8719,2 : 365*1,2 = 28,7 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в 2 дня) количество контейнеров составит:

- на 1-ую очередь (2014 год):  23,60 х 2 : 1= 47 шт;

- на расчетный срок (2029 год):  28,7 х 2 : 1 = 57 шт.

На данный момент по городу обустроено 14 контейнерных площадок, установлено 39 контейнеров.

В перечне мероприятий по развитию системы санитарной очистки города Суджа предусматривается на 1-ую очередь (2014 год) устройство 6 контейнерных площадок и приобретение нового автомобиля-мусоровоза.

- Кладбища

Для традиционного захоронения умерших в г. Суджа используется кладбище, находящееся на территории сл. Гончаровка Суджанского района.

В настоящее время общая площадь кладбищ составляет 24,04 га.

В соответствии с проведенными расчетами, площадь захоронения населения на расчетный срок (2029 год) составит около 1,6 га. Расчет потребности проводился исходя из следующих факторов:

- площадь захоронений ориентировочно составляет 70% от общей площади кладбища;

- расчетная норма земельного участка на одно захоронение гроба с телом умершего 5м2;

- относительная смертность за последние 6 лет составила порядка 113 человек в год (или 17,3 умерших на 1000 человек населения).

Генеральным планом предлагается предусмотреть возможность расширения городского кладбища с учетом предполагаемой площади захоронения.

## 2.7 Основные мероприятия по охране окружающей среды

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии города.

Основным принципом формирования пространственной концепции города является приоритетность природно-экологического подхода в решении планировочных задач.

Оптимизация экологической обстановки в рамках генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, ее инженерного обустройства и благоустройства.

Предложения по градостроительному развитию базируются на комплексной оценке, которая учитывает все территориальные ограничения градостроительной деятельности, направленные на сохранение природных сред, природных ресурсов и здоровья человека (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов и инженерных сооружений), оценку санитарно-экологического состояния окружающей среды, существующие градоэкологические проблемы.

При установлении водоохранных зон и прибрежных защитных полос необходимо выполнить комплекс природоохранных мероприятий по улучшению экологического и санитарного состояния и гидрологического режима реки Суджа и ручья Олешня в г.Суджа.

Осушение либо иное использование болота или её части не должно приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей болота, других водных объектов и к истощению вод.

- В состав мероприятий входят:

- мероприятия по предупреждению попадания в реки сосредоточенных и рассеянных загрязнителей с водосборной площади;

- закрепление  на  местности  границ  водоохранных  зон информационными водоохранными знаками.

Основным загрязнителем водосборной площади ручья Олешня может являться выброс канализационных вод с очистных сооружений г. Суджа.

Во избежание  дальнейшего загрязнения водоохраной зоны  и  прибрежной защитной полосы рекомендуется:

- выполнить реконструкцию  очистных сооружений в районе улицы Советская площадь;

- вынести из прибрежной полосы склады «Ремстройдвора»;

- организовать сбор и вывоз мусора с прилегающих улиц города.

Водоохранные мероприятия и рекомендации по использованию земель в водоохраной зоне

Для обеспечения нормативного санитарного состояния реки Суджа и ручья Олешня необходимо осуществить водоохранные мероприятия, направленные на снижение концентрации органических и биогенных веществ.

Необходимо постоянно соблюдать режим хозяйственной деятельности на территории ВЗ и ПЗП, ограничивающий поступление органических и биогенных  минеральных веществ в реку Суджа и ручей Олешня.

Первоочередные водоохранные мероприятия в прибрежной защитной полосе:

- вынос в натуру границ прибрежных защитных полос;

- установка водоохранных знаков.

В прибрежных водоохранных зонах устанавливается специальный режим землепользования, которым регламентируется хозяйственная деятельность. Поэтому установление границ водоохранных зон и их прибрежных защитных полос является одним из первоочередных мероприятий, направленных на оздоровление экологической обстановки  реки Суджа и ручья Олешня.

Закрепление границ прибрежных защитных полос осуществляется установкой водоохранных знаков.

Водоохранные знаки устанавливаются по границам прибрежных защитных полос с учетом сложившегося отрицательного воздействия на водный объект, главным образом, в местах пересечения рек с транспортными магистралями, съездов к водной акватории.

- Обустройство зон рекреации

Река Суджа на территории г. Суджа обладает высоким рекреационным потенциалом и не менее высокой рекреационной потребностью. Здесь осуществляются рекреационные функции: оздоровительный и познавательный отдых. Природно-климатические условия вполне пригодны для отдыхающих, главная причина дискомфортности - неустроенность территорий для отдыха.

На реке Судже в нескольких местах наблюдаются стихийные  пляжи.

Ни один из пляжей города не подготовлен к купальному сезону в соответствии с ГОСТом 17.1.5.2-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов». Зоны отдыха захламлены, уборка территории, вывоз мусора и нечистот не осуществляется. Пляжи не имеют кабин для переодевания, душевых установок, питьевых фонтанчиков, урн, теневых навесов, спасательных станций, пунктов медицинской помощи. Часто на пляже вместе с людьми купаются домашние животные, нередко автовладельцы здесь моют машины.

Все это приводит к тому, что зоны рекреации на р. Суджа в г.Суджа являются источником эпидемиологической опасности.

- Комплекс мероприятий по обустройству зон рекреации включает:

- оборудование мусоросборников;

- оборудование кабин для переодевания;

- оборудование теневых навесов.

Перечень и краткая характеристика объектов, расположенных в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Суджа и ручья Олешня. Общая площадь территории водоохранной зоны (ВЗ) реки Суджа и ручья Олешня  на территории г.Суджа составляет 60,84га, в т. ч. прибрежная защитная полоса –  18,42га.

Таблица 75 - Перечень и краткая характеристика объектов, расположенных в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе реки Суджа и ручья Олешня

| Наименование административного района и землепользователя | Расстояние от устья (км) | Наименование объекта | Краткая характеристика технического состояния объекта и влияние его на водный объект |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Суджа, левый берег ручья Олешня | 0,95 | Очистн.сооружен МУП ЖКХ г. Суджа | Сброс канализационных вод на рельеф местности |
| г. Суджа, правый берег реки Суджа | 58,3 | Рем.строй двор (склады) | Смыв с территории использованных ГСМ и бытового мусора |
| г. Суджа, правый берег реки Суджа |  | Мусор, бытовые отходы | Бытовые отходы около 10м3 |
| г. Суджа, правый берег реки Суджа | 57,5 | Городской пляж | Загрязнение прибрежной территории бытовым мусором |

Таблица 76 - Градоэкологические проблемы и мероприятия по оптимизации экологической обстановки

| Проблемы | Мероприятия и рекомендации |
| --- | --- |
| Большой объем валовых выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников | - Сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на экологически безопасные технологии. |
| Рост выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта | - Проведение мероприятий по снижению нагрузки на среду обитания от автотранспорта: - Организация движения по принципу «зеленая волна»; - Обновление автобусного парка и проведение восстановительного ремонта; - Организация контроля над токсичностью выбросов от автотранспорта. |
| Отсутствие проектов единых санитарно-защитных зон производственных зон и предприятий | - Разработка проектов единых СЗЗ производственных зон и отдельных предприятий; - Организация, озеленение и благоустройство СЗЗ. |
| Загрязнение поверхностных вод Поступление недостаточно очищенных и неочищенных сточных вод в водные объекты | - Реконструкция и расширение городских канализационных очистных сооружений; - Строительство очистных сооружений городской ливневой канализации; - Реконструкция и строительство локальных очистных сооружений промышленных сточных вод. |
| Отсутствие нового утвержденного проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения | - Утверждение проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения. |
| Отсутствие кладбища для домашних животных | - Выделение земель для кладбища домашних животных. |
| Неудовлетворительное состояние и структура зеленого фонда города Недостаточная площадь зеленых насаждений общего пользования – 65% от нормативного | - Создание крупных парков, скверов, бульваров, лесопарков. |
| Неудовлетворительное состояние зеленых насаждений общего пользования | - Разработка проектов и осуществление реконструкции парков, скверов, бульваров. |
| Отсутствие зеленых насаждений специального назначения (санитарно-защитных зон, водоохранных зон и т.д.) | - Создание зеленых насаждений специального назначения, озеленение санитарно-защитных зон озеленение водоохранных зон и прибрежных защитных полос. |
| Отсутствие системы регулярных наблюдений за качеством окружающей среды. | - Развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, водных объектов, почв, за воздействием физических факторов. |

## 2.8 Предложения по сохранению объектов культурного назначения

Общая оценка историко-культурного наследия города Суджа показывает назревшую необходимость в скорейшей разработке программы по принятию первоочередных мер по реставрации объектов культурно-исторического наследия.

Основными мероприятиями по сохранению культурного наследия города должны стать мероприятия, отраженные в следующих проектных градостроительных документах:

- предложения Схемы территориального планирования Курской области и Суджанского района по выделению особо ценных историко-культурных и природных зон – природных парков и историко-культурных заповедников, а также достопримечательных мест;

- проекты охранных зон отдельных фрагментов городской застройки и зданий-объектов истории и культуры;

- конкретные проекты восстановления, консервации, изменения функционального назначения отдельных зданий – объектов истории и культуры.

Детализируя вышеперечисленные мероприятия, предлагается разработка следующих шагов:

- организовать согласование с комитетом по культуре Курской области, уполномоченным в области охраны объектов культурного наследия, продажи, сдачи в аренду зданий-объектов культурного наследия, проектирования ремонтных, ремонтно-реставрационных работ, работ по сохранению,   консервации   и   приспособлению   объектов   культурного наследия для современного использования, получению разрешения на производство данных работ;

- активизация разработки охранных зон, паспортизации памятников истории и культуры, заключения охранных обязательств, оформления права собственности на бесхозные объекты;

- подготовка и принятие региональных постановлений о сохранении объектов природного и культурно-исторического наследия;

- ремонт, реставрация, сохранение и консервация памятников истории и культуры, приспособление объектов культурного наследия для современного использования, благоустройство их территорий с обязательным согласованием с комитетом по культуре Курской области проектирования данных видов работ, а так же разрешения на производство данных видов работ.

- корректировка каталога списков памятников истории и культуры, дальнейший учет и изучение историко-культурного наследия, объектов, имеющих историко-культурный потенциал; выявление бесхозных объектов культурного наследия, как состоящих на охране, так и не состоящих, с последующим оформлением права собственности на данные объекты.

- мониторинг технического состояния объектов культурного наследия, объектов, требующих первоочередного восстановления, реставрации, консервации или воссоздания;

# Баланс территории

Генеральным планом изменение площади и границ  города Суджа на расчетный срок не предусматривается. Город будет развиваться в существующих границах.

В ходе реализации мероприятий, запланированных в настоящем генеральном плане,  в балансе земель города по видам использования произойдут следующие изменения:

- увеличатся площади:

- земель жилой застройки  на 11,5 га;

- земель общего пользования  на 7,1 га;

- земель общественно-деловой застройки  на 1 га.

- уменьшатся площади земель, не вовлеченные в градостроительную деятельность.

- Таблица 77 - Баланс земель города Суджа по видам использования

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2009 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель городского поселения в установленных границах | Га | 424 | 424 |
| в том числе территории: |  |  |  |
| - земли жилой застройки | – | 127 | 138,5 |
| - земли общественно-деловой застройки | – | 72 | 73 |
| - земли промышленности | – | 112 | 112 |
| - земли общего пользования | – | 52 | 59,1 |
| - земли не вовлеченные в градостроительную деятельность | – | 34 | 14,4 |
| - земли транспорта, связи, инжен.ком. | – | 27 | 27 |

Нарушенных, загрязненных, рекультивируемых земель на территории города не имеется.

# Ориентировочный объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по территориальному планированию

Предложения по градостроительному планированию городских территорий охватывают перечень мероприятий по следующим основным направлениям:

- развитие планировочного каркаса и архитектурно-пространственной структуры города в русле преемственности градостроительных решений;

- развитие транспортной и инженерной инфраструктур города;

- сохранение и регенерация историко-культурного наследия г. Суджа;

- сохранение и развитие природного комплекса;

- охрана и совершенствование окружающей городской среды;

- градостроительное развитие жилых, производственных и общественных  
 территорий.

Ориентировочный объем инвестиций посчитан с использованием затратного и сравнительного подходов оценки имущества. Рассчитанный объем инвестиций является ознакомительным.

Точный расчет стоимости нового строительства необходимо производить для каждого конкретного объекта и только после создания проектных документаций на него.

- Таблица 78 - Ориентировочный объем инвестиций, необходимых для реализации мероприятий по территориальному планированию

| № п/п | Объекты I очереди строительства до 2014г. | Един. измер. | Кол-во | Значение объекта | Стоимость по источникам финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | частные инвестиции | Всего инвестиций |
| 1 | Малоэтажной индивидуальной застройкой постоянного проживания | м2 | 3 210 | муниципальный |  |  |  | 57 780 | 57 780 |
| 2 | Строительство детского сада | мест | 150 | муниципальный |  | 52 969 |  |  | 52969 |
| 3 | Строительство магазина | объект | 1 | муниципальный |  |  |  | 13806 | 13806 |
| 4 | Кафе | мест | 30 | муниципальный |  |  |  | 6 160 | 6 160 |
| 5 | Строительство бассейна | м2 | 166 | муниципальный |  | 19344 |  |  | 19344 |
| 6 | Подземный гараж стоянка с искусственным ледяным катком | м/м | 72 | муниципальный |  |  | 25 632 |  | 25 632 |
| 7 | Подземный гараж стоянка с искусственным ледяным катком | м/м | 64 | муниципальный |  |  | 22 784 |  | 22 784 |
| 8 | Благоустройство водотоков и водоемов (берегоукрепление и благоустройство береговой линии; расчистка и профилирование русла) | км. | 8 | муниципальный |  | 150000 | 106 000 |  | 256 000 |
| 9 | Организация твердого покрытия на не асфальтированных улицах | км. | 5,4 | муниципальный |  |  | 5 400 |  | 5 400 |
| 10 | Оборудование выгребными ямами домов без канализации | шт. | 500 | муниципальный |  |  |  | 2500 | 2 500 |
| 11 | Станция биологической очистки | объект | 1 | муниципальный |  |  | 15 426 |  | 15 426 |
| 12 | Реконструкция КНС-1 и КНС-2 | тыс.куб.м/год | 75 | муниципальный |  |  | 13 508 |  | 13 508 |
| 13 | Реконструкция парка им. 50-летия Советской власти | га | 2,26 | муниципальный |  |  | 1 738 |  | 1 738 |
| 14 | Замена теплотрассы | км. | 2,4 | муниципальный |  |  | 70,6 |  | 70,6 |
| 15 | Автомобиль-мусоровоз | шт. | 1 | муниципальный |  |  | 2 134 |  | 2 134 |
| 16 | Контейнерные площадки | шт. | 6 | муниципальный |  |  |  |  |  |
| 17 | Установка водоохранных знаков | шт. | 10 | муниципальный |  |  |  |  |  |
| 18 | ЛЭП 10 кВ | км. | 33 | муниципальный | 10000 | 4351,5 |  |  | 14351,5 |
| ИТОГО по I очереди строительства до 2014 г. |  |  |  |  | 10 000 | 22 6664,5 | 192 693 | 80 246 | 509 603 |
| п/п | Объекты II очереди строительства до 2019г. | Един. измер. | Кол-во | Значение объекта | Стоимость по источникам финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | частные инвестиции | всего |
| 1 | Малоэтажной индивидуальной застройкой постоянного проживания | м2 | 5 895 | муниципальный |  |  |  | 106 116 | 106 116 |
| 2 | Демонтаж ветхого и аварийного жилья | м2 | 3700 | муниципальный |  |  |  | 666 | 666 |
| 3 | Торговый центр | м2 | 800 | муниципальный |  |  |  | 79 800 | 79 800 |
| 4 | Замена теплотрассы | км. | 0,4 | муниципальный |  |  | 11,8 |  | 11,8 |
| 5 | ЛЭП 0,4-6-10 кВ | км. | 68,9 | муниципальный | 20000 | 4000 | 88,5 |  | 24088,5 |
| 6 | Строительство пристройки к школе №1 | мест | 500 | муниципальный |  | 8983 |  |  | 8983 |
| 7 | Строительство корпуса молочной кухни | объект |  | муниципальный |  | 4 916 |  |  | 4 916 |
| 8 | Аптека | объект |  | муниципальный |  |  |  | 6506 | 6506 |
| 9 | Строительство и реконструкция автомобильной дороги Дьяконово - Суджа - граница с Украиной | км. |  | федеральный | 1760000 |  |  |  | 1760000 |
| 10 | Проложить телефонные сети | км. | 1,5 | муниципальный |  |  | 4500 |  | 4500 |
| ИТОГО по II очереди строительства до 2019 г. |  |  |  |  | 1 780 000 | 17899 | 4 600 | 193 088 | 1 995 587 |
| № п/п | Объекты расчетный срок строительства до 2029г. | Един. измер. | Кол-во | Значение объекта | Стоимость по источникам финансирования, в тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | частные инвестиции | Всего |
| 1 | Строительство бани | мест/в смену | 35 | муниципальный |  |  |  | 8 266 | 8 266 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги Льгов – Суджа | км |  | региональный | 516000 |  |  |  | 516000 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги Рыльск - Коренево - Суджа | км |  | региональный | 565000 |  |  |  | 565000 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги Обоянь - Суджа | км |  | региональный | 750000 |  |  |  | 750000 |
| 5 | Строительство улично-дорожной сети | км | 15,5 | муниципальный |  |  | 18600 |  | 18600 |
| 6 | Канализационные сети | км. |  | муниципальный |  |  | 5 265 |  | 5 265 |
| 7 | Строительство ливневой канализации | км | 3,41 | муниципальный |  |  | 6308,5 |  | 6308,5 |
| 8 | Сквер между улицами Ломоносова и Заводским переулком | га | 1,6 | муниципальный |  |  | 4000 |  | 4000 |
| 9 | Парк на западе Центральной части города | га | 4 | муниципальный |  |  | 10000 |  | 10000 |
| 10 | Сквер по ул.1 Мая (р. Суджа) | га | 1 | муниципальный |  |  | 2500 |  | 2500 |
| 11 | Организация автобусной остановки | объект | 1 | муниципальный |  |  | 9170 |  | 9170 |
| ИТОГО по расчетный срок строительства до 2029 г. |  |  |  |  | 1 831 000 | 0 | 55843,5 | 8266 | 1 895 110 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3 621 000 | 244 564 | 253 136 | 261 600 | 4 400 300 |

# Организационное и нормативно-правовое обеспечение реализации генерального плана города Суджа

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ ст. 24 и 25, генеральный план города Суджа утверждается представительным органом местного самоуправления города после согласования в установленном порядке, опубликования и рассмотрения на публичных слушаниях.

Реализация генерального плана Муниципального Образования «Город Суджа», в соответствии со ст. 26 Градостроительного Кодекса РФ, осуществляется на основании плана реализации генерального плана, который утверждается главой местной администрации в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

В плане реализации генплана должны содержаться:

- решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения;

- финансово-экономическое обоснование реализации генерального плана.

Наряду с подготовкой градостроительной документации в целях реализации генерального плана предлагается разработка комплекса городских целевых программ, выполнение которых обеспечит решение социально-экономических и экологических проблем, развитие инженерной и транспортной инфраструктур.

- Таблица 79 - Предложения по разработке городских целевых программ

| Программы | Основные подпрограммы |
| --- | --- |
| Инвестиционная | Разработка комплексной инвестиционной программы реализации генерального плана |
| Жилищное строительство | Расселение и снос ветхого и аварийного жилого фонда; Расселение и перепрофилирование жилого фонда, расположенного на территориях СЗЗ. |
| Культурно-бытовое обслуживание | Нормативное обеспечение населения учреждениями обслуживания; Формирование специализированных зон обслуживания: - учебных; - медицинских; - спортивных; - торговых; - деловых; - социальной защиты населения; |
| Развитие инженерной инфраструктуры и повышение надежности ее работы | Обеспечение города хозпитьевой водой, удовлетворяющей санитарным требованиям и расчетным объемам генерального плана; Дальнейшее повышение степени очистки хозбытовых и промышленных стоков с применением современных технологий; Строительство сетей и очистных сооружений городской дождевой канализации; Повышение надежности энергоснабжения города. Обеспечение малоэтажной индивидуальной застройки природным газом; Поэтапная реконструкция всех инженерных коммуникаций; Дальнейшее развитие систем телекоммуникаций города в соответствии с ФЦП «Электронная Россия» |
| Развитие транспортной инфраструктуры | Развитие улично-дорожной сети в районах нового строительства |
| Улучшение санитарно-экологического состояния | Разработка проектов единых санитарно-защитных зон производственных зон и отдельных предприятий и объектов; Организация, озеленение и благоустройство санитарно-защитных зон; Строительство очистных сооружений городской дождевой канализации; Строительство шумозащитных ограждений вокруг предприятий, ведущим фактором воздействия на население от которых является шум; Разработка проекта водоохранных зон водных объектов города; Мероприятия по ликвидации источников загрязнения в водоохранных зонах; Благоустройство и озеленение водоохранных зон; Разработка и утверждение проекта зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения; Мероприятия по обезвреживанию и утилизации ТБО: - проектирование и строительство снегосвалок - разработка схемы озеленения города - разработка проектов и осуществление реконструкции отдельных парков, скверов, бульваров |

# 6 Основные технико-экономические показатели

- Таблица 80 Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2008 г. | Расчетный срок 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель в установленных границах | га/ кв.м на чел. | 424,0 / 639,7 | 424,0 / 680,8 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | - земли жилой застройки | га/% | 127,3 / 30 | 138,5 / 32,7 |
|  | - земли общественно-деловой застройки | -"- | 72 / 17 | 73 / 17,2 |
|  | - земли промышленности | -"- | 112 / 26,4 | 112 / 26,4 |
|  | - земли транспорта, связи, инженерных коммун. | -"- | 27 / 6,4 | 27 / 6,4 |
|  | - земли общего пользования | -"- | 52 / 12,3 | 59,1 / 13,9 |
|  | - земли сельскохозяйственного использования | -"- | - | - |
|  | - земли специального значения | -"- | - | - |
|  | - режимных зон |  | - | - |
|  | - земли, не вовлеченные в градостроительную деятельность | -"- | 34 / 8 | 14,4 / 3,4 |
|  | - земли водного фонда |  | - | - |
| 1.2 | Из общей площади земель территории общего пользования | га | 52 / 12,3 | 55,3 / 13,0 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | - парки, скверы | -"- | 2,8 / 0,7 | 9,1 / 1,4 |
|  | - улицы, дороги, проезды, площади | -"- |  |  |
|  | - прочие территории общего пользования |  |  |  |
| 1.3 | Из общей площади земель городского, сельского поселения территории неиспользуемые, требующие специальных инженерных мероприятий (овраги, нарушенные территории и т.п.) |  |  |  |
| 1.4 | Из общей площади земель территории резерва для градостроительного развития | -"- |  |  |
|  | Использование подземного пространства под транспортную инфраструктуру и иные цели | тыс. кв. м |  |  |
| 1.5 | Из общего количества земель | га |  |  |
|  | - земли федеральной собственности | -"- | 37 | 37 |
|  | - земли в собственности юридических лиц | -"- | 17 | 17 |
|  | - земли муниципальной собственности | -"- | 302 | 302 |
|  | - земли в собственности субъекта | -"- | 13 | 13 |
|  | - земли в собственности граждан | -"- | 55 | 55 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 6,63 | 6,23 |
| 2.2 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | - дети до 15 лет | % | 16,1 | 12,2 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины - 16-59 лет; женщины - 16-54 лет) | % | 63,3 | 67,3 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | % | 20,7 | 20,5 |
| 2.3 | Средний возраст жителей | лет |  |  |
| 2.4 | Средний состав семьи | лет | 2,0 | 2,0 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд всего | тыс. кв.м. общей площади квартир | 122,3 | 143,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - в государственной и муниципальной собственности | тыс.кв.м./% от жилищного фонда | 14,3 / 11,7 | 35,2 / 24,6 |
|  | - в частной собственности | -"- | 108 / 88,3 | 108 / 75,4 |
|  | - иные формы собственности | -"- | - | - |
| 3.2 | Распределение жилищного фонда | % от жилищного фонда |  |  |
|  | -среднеэтажный | -"- | 4,5 | 3,8 |
|  | - малоэтажный (индивидуальный) | -"- | 48,3 | 55,8 |
|  | -многоэтажный |  | 47,2 | 40,4 |
|  | - малоэтажный | -"- | - | - |
| 3.3 | Жилищный фонд с износом более 65% | % от жилищного фонда | 3,1 | - |
| 3.4 | Убыль жилого фонда | тыс. кв.м. общей площади квартир | - | 3,7 |
|  | из них в государственной собственности | % от общей убыли жилищного фонда | - | - |
| 3.5 | из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  | - | - |
|  | - техническому состоянию | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | - |
|  | - расселение и перепрофилирование жилого фонда в санитарно-защитных зонах | -"- | - | - |
| 3.6 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади квартир | 122,3 | 143,2 |
| 3.7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | 24,6 |
| 3.8 | Структура нового жилищного строительства по этажности | тыс. кв.м. общей площади квартир/% | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - многоэтажный | -"- | - | - |
|  | - среднеэтажный | -"- | - | - |
|  | - малоэтажный индивидуальный | -"- | - | 24,6 |
| 3.9 | Жилищный фонд нового строительства, размещенный на свободных территориях | % от общего объема нового строительства | - | 100 |
| 3.10 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилищного фонда | - | - |
|  | - водопроводом | -"- | 59,6 | 100 |
|  | - канализацией | -"- | 53,7 | 100 |
|  | -газом | -"- | 100 | 100 |
|  | -теплоснабжением | -"- | 92,4 | 100 |
|  | - горячей водой | -"- | 27,7 | 100 |
| 3.11 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./чел. | 18,5 | 23,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 390 | 540 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | мест | 1300 | 1800 |
| 4.3 | Учреждения начального и среднего профессионального образования | учащихся | 1017 |  |
| 4.4 | Высшие учебные заведения | студентов | - | - |
| 4.5 | Больницы - всего/1000 чел. | коек | - | - |
| 4.6 | Поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | - | - |
| 4.7 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел. | единиц | 154 | 156 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел. | -"- | 7 | 7 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел.(спортзалы общего пользования) | Кв.м | 2287,8 | 2453,8 |
| 4.10 | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма - всего/1000 чел. | -"- | - | - |
| 4.11 | Учреждения социального обеспечения - всего/1000 чел. | -"- |  |  |
| 4.12 | Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения | -"- |  |  |
| 4.13 | Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения | -"- |  |  |
| 4.14 | Пожарные депо - всего/1000 жит. | автомашин |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 29 | 29 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - трамвай | -"- | - | - |
|  | - автобус | -"- | 29 | 29 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 3,92 | 3,92 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - магистральных дорог регулируемого движения | -"- | - | - |
|  | - магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения | -"- | 1,42 | 1,42 |
|  | - магистральных улиц районного значения | -"- | 2,5 | 2,5 |
| 5.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 29,98 | 45,5 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием | -"- | 29,48 |  |
| 5.4 | Из общей протяженности улиц и дорог - улицы и дороги, неудовлетворяющие пропускной способности | % | - | - |
| 5.5 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: | % | 67 |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | -"- |  |  |
| 5.6 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.7 | Аэропорты | единиц | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | - федерального значения | -"- | - | - |
| 5.8 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями(на 1000 жителей) | автомобилей | - | - |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс.куб.м./сутки | 0,85 | 2,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0,57 | 1,43 |
|  | - на производственные нужды | -"- | 0,27 | 0,60 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс.куб.м./сутки | - | - |
|  | в том числе водозаборов поземных вод | тыс.куб.м./сутки | - | - |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | куб.м./сутки на чел. | 0,13 | 0,33 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | -"- | 0,09 | 0,22 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод - всего | тыс.куб.м./сутки | 0,21 | 1,72 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | -"- |  |  |
|  | - производственные сточные воды | -"- |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | -"- | - | - |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км |  | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии - всего | тыс.кВтхч/год | 9932,3 | 15054 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -населению | -"- | 3620,1 | - |
|  | -бюджетофинансируемым организациям | -"- | 1671,1 | - |
|  | -промышленным предприятиям |  | 643,6 | - |
|  | -прочим потребителям |  | 3997,5 | - |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел.в год | кВтхч/год | 1498,5 | 2417,1 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды |  |  |  |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 427 | 529 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | тыс.Гкал/год | 17,3 |  |
|  | в том числе населению | -"- | 2,3 |  |
|  | -бюджетофинансируемым организациям |  | 13,2 |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения |  |  |  |
|  | всего | Гкал/час |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - ТЭЦ (АТЭС, ACT) | -"- |  |  |
|  | - районные котельные | -"- |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -"- |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города | % |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | тыс.куб.м./год | 21019,2 | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -"- | 13762,9 | - |
|  | - предприятиям соцкультбыта | -"- | 505,9 | - |
|  | -прочим потребителям | -"- | 6750,2 | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | головн. сооруж. |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | - |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 70 |  |
| 6.7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |
|  | - протяженность вертикальных набережных | м |  |  |
|  | - протяженность набережных ландшафтного типа | м |  |  |
|  | - ливневая канализация | м | - | 3410 |
|  | - берегоукрепление габионами | км |  |  |
|  | - протяженность набережных откосного и полуоткосного типа | га. |  |  |
| 6.8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Объем бытовых отходов | тыс.т./год |  | 1,868 |
|  | в том числе дифференцированного сбора отходов | % |  |  |
| 6.8.2 | Мусоросжигательные установки | единиц/тыс. |  |  |
| 6.8.3 | Мусоросортировочная станция | т/год |  |  |
| 6.8.4 | Мусороперегрузочные станции | ед/м3/сут |  |  |
| 6.8.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц | - | - |
| 7.2 | Обще количество крематориев | единиц |  |  |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год | 0,1 |  |
| 8.2 | Общий объем сброса загрязненных вод | млн. куб. м/год |  |  |
| 8.3 | Рекультивация нарушенных территорий | га |  |  |
| 8.4 | Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные химическими и биологическими веществами, вредными микроорганизмами свыше предельно допустимых концентраций, радиоактивными веществами в количествах, свыше предельно допустимых уровней) | -"- |  |  |
| 8.5 | Территории с уровнем шума свыше 65 дБ | -"- |  |  |
| 8.6 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. |  |  |
| 8.7 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | -"- |  |  |
| 8.8 | Защита почв и недр | -"- |  |  |
| 8.9 | Иные мероприятия по охране природы и рациональному природопользованию | соответствующие единицы |  |  |
| 9 | Ориентировочный объем инвестиций по I этапу реализации проектных решений | млн.руб. | 509,603 |  |

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

При корректировке генерального плана «Город Суджа» были использованы следующие нормативные и правовые документы:

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г.  № 190-ФЗ.

3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ.

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ.

5. Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.

7. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.

8. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах».

9. Закон Российской Федерации от 01 апреля 1993 N 4730-1 (ред. 14.07.2008г.) «О государственной границе Российской Федерации».

10. Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

12. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

13. Федеральный закон от 15 февраля 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».

14. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».

15. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».

16. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

17. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах».

19. Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

20. Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР».

21. Закон Курской области «О градостроительной деятельности в Курской области» от 24 октября 2006 года.

22. СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»

24. СанПиН 2.2.1/2 1.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

25. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации».

26. СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан.

27. СП 11-112-2001 Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований.

28. СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

29. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.-2361-08 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.

30. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры   СССР.   Утверждена   приказом  Министерства  культуры СССР от 24.01.86  № 33.

31. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центинвестпроект», 2000 г.

32. Доклад «О состоянии и охране окружающей среды на территории Курской области в 2007 году»,  Курск, 2008.

33. Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2008 г.

34. Сводный статежегодник Курской области. 2007 г. Курск, 2007.

35. Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2020 г.

Интернет-источники:

36. http://www.kursk.ru

37. http://www.kurskcity.ru

38. http://fcp.vpk.ru

39. http://www.extech.ru

40. http://www.minregion.ru

Данные схемы развития электрической сети 35-110 кВ ОАО «Курскэнерго» - до 2012 г. с перспективой до 2017 г